厦门大学嘉庚学院图书馆门禁通道采购

招  标  文  件

项目编号：JGXY-2016-009

项目名称：图书馆门禁通道采购

招 标 人：厦门大学嘉庚学院

地    址：厦门大学漳州校区

日    期：2016年4月

目录

第一章	投标邀请书	- 1 -

第二章	采购项目说明及要求	3

1．	投标人须知	7

第一节	说明	7

第二节	招标文件说明	8

第三节	投标文件的编写	8

第四节	投标文件的递交	10

第五节	开标和评标	10

第六节	定标	12

2．	投标文件格式	13

# 投标邀请书

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受我校招标领导小组的委托，以公开招标的形式就我校图书馆门禁通道设备进行采购，欢迎具备相应资格条件的供应商参与投标。

  - 采购编号：JGXY-2016-009

  - 项目名称：厦门大学嘉庚学院图书馆门禁通道采购

  - 供货地点：厦门大学漳州校区

  - 交付期：中标通知书下发后40个日历日

  - 参与本次投标的报名时间：从发标日起，凡参加投标的供应商应于2016年5月9日18：00前，以书面方式向厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部报名：参加投标的报名确认单、企业法人营业执照原件（查验后退回）并留盖章后的复印件存档，以确认投标资格。

  - 投标人应于2016年5月17日上午9：30前，将密封并盖印章的投标书送至厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部。我部将于2016年5月17日上午9：30在厦门大学漳州校区主3号楼909会议室开标。

  - 招标会现场的各投标方代表应为投标文件中“法定代表人授权书”中的被授权人，并现场出示身份证原件和复印件备查。

  - 投标方应于2016年5月10日17：00前，以电汇方式向我校缴纳投标保证金，金额为人民币柒仟元整。并于2016年5月17日上午 9：30前，将投标保证金的电汇原件交我校资产与后勤管理部（厦门大学漳州校区主楼3号楼909室，现场复印，原件带回）以确认投标资格。未提交的视为未对招标文件做出实质性响应，将取消投标资格。

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中国银行龙海市支行厦门大学漳州校区分理处

账  号：4091 5837 0458

注  意：转款时，请在进账单据中注明投标保证金、投标项目名称。

  - 凡对本批招标提出询问，请在2016年5月9日18:00之前以信函、传真形式，与厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部联系，招标人保证于2016年5月10日18：00之前以书面形式做出回应。

地  址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

联系人：蒋老师  李老师

电  话：0596-6288526、6288725

传  真：0596-6288224

网  址：http://zchq.xujc.com

Email：jiangjc@xujc.com  liyang@xujc.com

邮 编：363105

# 采购项目说明及要求

- 采购项目

| 序号 | 项目名称 | 规格型号及技术参数 | 数 量 | 单价 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 门禁闸机 | 1．身份鉴别：在图书馆大厅入口安装门禁闸机，要求对学生进行有效的身份鉴别。学生持有效证件在闸机上刷卡验证后，闸机打开摆臂放行；对于无证件及持无效证件的学生，摆臂关闭，无法通过闸机进入图书馆。机械部分平均无故障次数（MCBF）五百万次以上。 2．信息提示：闸机具有完善的通道指示、通行指示、声光语音报警以有效引导读者通行。 3．系统管理：对于门禁系统要求根据特定的情况可进行灵活的系统参数设置和系统运行模式。例如可以通过设置紧急模式下，学生自由通过闸机；可以对闸门的控制动作进行参数设置，如刷卡后最大可通过时间等。并且要求系统维护、升级方便。 4．信息管理：实时采集进入图书馆人员数据，产生详细进入记录，要求界面友好。按照需求(如学生类别、单位、时间等)生成统计报表和统计图，提供分析决策的依据。系统能自动获得一卡通数据库的动态信息。系统有详细的管理软件。 5．系统扩充：闸机以独立的IP运行于局域网中，通信协议采用TCP/IP，通信速率为10M/100M。采用RJ45接口连接在校园网络信息点上。对于多个图书馆门禁系统和增添闸机，只需要一台监控服务器，信息集中管理。如果校园网络建设变动和网络资源重新分配，提供相关配置工具软件，通过它可以方便的进行设置。 6．兼容性：要求所有门禁刷卡信息可由同一后台管理程序统一管理，所有门禁闸机可由同一门禁监控程序统一监控。系统能同时读取条码卡、IC卡、手机卡。最好可对接安防摄像监控系统。 7．数据共享：要求门禁刷卡信息可与现有签到系统对接，解决备考联盟等二次刷卡的问题。 8.油压装置应符合消防法规规定，紧急情况下可以以25公斤以上的力量推开。 9.闸门应能保护读者安全，防止前后受击。 10.提供多种管理报表：例如每日读者进出图书馆明细表，进馆人次日、月、年统计表三种，进馆人次日、月、年分段统计表三种，进馆人次日、月、年分类统计表三种，读者进馆月、年统计表两种，以及异常日报表等。 11.提供校园一卡通读卡功能。 12.最大通过率每分钟不得少于60人。 13. 软件统计功能可提供馆长有价值的分析，并入图书馆年报，例如：1、进出馆人数显示查询；2、身份分类统计报表；3、日、月、年及时段分类统计报表；4、在馆人数查询；5、进出馆正面排行负面排行；6、异样查询列表等。 14.红、绿自动显示灯装置。 15.安全电磁锁装置。 16.采用安静安全为设计原则，摆臂部分必须为工程注塑材质，整套设备必须统一颜色。 17.设备提供商在福建省必须有公司/办事处或售后服务机构。 | 4通道 |  |  |
| 二 | 防盗监测仪 | 1．大范围监测：图书馆现有监测仪只能检测离地50厘米（估算，正常人膝盖）以上部位。通过日常观察发现，不少读者的所携带的随身包均低于膝盖位置，故新监测仪应扩大监测范围。 2．通道空间宽阔91.4CM，可无障碍通行，符合国际标准ADA残障人通行要求。 3．记录通行人数：监测仪可统计通行人数，最好是可以分通行方向统计。 4．具有独特的信号识别能力使系统灵敏度高，稳定性好。 5．具极高的抗干扰性，电压适应范围较广AC100V-250v。 6．具有丰富的外部接口，操作更简单，使用更方便。 7.监测仪的面板设计使用高透光率的有机玻璃面板，牢固耐用，美观大方。 8.通过声音和灯光信号给予触发警报的读者声音及视觉双重警示。 9.对于一般电子杂讯具有免疫效果；适用于各类印刷出版物及视听出版品。 10．有红色警示灯能明示出警铃产生的通道。 11．完全兼容不同品牌磁条，可监测长短两种磁条。 | 2通道 |  |  |

- 其它说明

以上设备的参数为基本参数。评标时以各投标方提供的设备清单及设备配置为评价指标；各投标方所提供的设备，应作到配套齐全、功能完善，以方便使用。提供同类产品在5家高校图书馆（万人以上）实际案例，提供合同复印件，原件备查。(本条款不做强制要求，但评标时能提供案例的优先考虑。)中标单位需在招标方规定时间到货（中标通知书下发后40个日历日）。所有产品保修期一年。参考品牌：上海华铭、3M、清大智博。

- 投标要求

  - 投标人应根据本招标文件中提出的技术要求，在投标文件中提供技术应答书或技术建议书。

  - 投标人必须为招标产品的制造商、经销商或代理商，投标人为经销商、代理商的，在投标时可不提供授权文件，但在中标后需提供这批货物的原厂家授权文件。

  - 进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理正本，所有的产品必须是全新的原装进口产品，供应商必须负责为用户安装调试。

  - 投标人应具备独立的法人资格，相应的经营范围，报名时，须提供投标商经2014年年检合格的企业法人营业执照（副本）原件（查验后退回）并留加盖公章的有效复印件存档。

  - 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标价格一览表、资格证明文件、售后服务承诺及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。售后服务承诺函中应包括以下基本内容：保修期、保修期内的售后服务内容、保修期满后第一年至第五年每年的维保方案及报价等。

  - 投标文件中附投标货物的详细产品配置及彩图。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单，中文使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

  - 投标人在应具备完善的售后服务体系，具有1名以上的售后服务人员。

  - 招标人有权根据实际情况增减招标数量。

- 本次招标废标界定

出现下列情形之一的，本次招标将按废标处理：

4.1投标截止时间之后送达的投标文件；

4.2未按招标文件要求密封；

4.3投标人资格不满足招标人在招标文件中的要求；

4.4投标文件的组成内容不符合招标文件要求或未按规定格式填写或打印（格式可扩展）、字迹模糊不清、难以辨认，实质性内容更改后未加盖法定代表人或委托代理人印章；

4.5投标文件附有招标人不能接受的条件或承诺内容未能按招标文件的要求；

4.6投标人以他人名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标；

4.7未按招标文件要求提交投标保证金的或投标保证金不是从投标人的基本账户转账、电汇的（投标人提供的投标保证金转账、电汇凭证复印件上的账户必须是投标人的基本账户）；投标文件中应提供人民银行批准的基本账户开户许可证复印件；

4.8投标人所报商品价格明显超出市场正常值的或者投标报价高于招标人公布的最高控制价的（招标人有权在开标时公布最高控制价）；

4.9评标委员会对投标人的投标报价进行质询时,投标人存在以下情形之一的：

- 投标人拒绝说明；

- 不能合理说明；

- 未提供相应证明材料；

- 所提供的证明材料不能说明其理由；

- 评标委员会认为应当否决投标的其他情形；

招标文件明确规定为无效标的其它条款。

- 投标报价要求

投标报价为投标人参与投标，以及货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等发生的一切费用的总和，投标人不得以任何名义在投标报价之外向招标人索取其它任何费用。

- 合同签订

中标人在接到中标通知后，持中标通知书与厦门大学嘉庚学院签订合同。招标文件、投标文件及其澄清文件均作为签订合同及相关技术和服务协议的基础。

- 验收条件

  - 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

  - 用户应当组织对供应商履约情况进行验收。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

  - 验收时中标人代表必须在场。验收合格后，招标人根据合同规定为中标人办理付款手续。

- 付款条件

设备验收合格之日起三十个工作日内支付合同款的95％，余下的5％作为售后服务保证金，在保修期满后，若供货商在保修期内履行售后服务承诺，且设备无在修状况，则一次付清，否则予以扣留。

- 售后服务要求

  - 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中明确标注详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - 投标人必须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修、软件使用和一般的故障判断等知识的培训，使招标人能正确使用及维护设备，所需的费用包含在投标报价中。

  - 保修期基本要求，详见采购项目表格。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

  - 设备若发生故障，在接到通知后2小时内给予答复，国产仪器中标供应商须在12小时内到达现场，进口仪器中标供应商须在24小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。保修期限满后，供应商所更换的设备，应以当时的成本价格计算,，同时提供全套维修技术资料。

# 投标人须知

## 说明

- 投标资格

根据“中华人民共和国政府采购法”，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  - 法律、行政法规规定的其它条件。

  - 招标文件规定的其他资格要求。

- 定义

  - “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、手册及其它有关技术资料。

  - “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、培训及其它类似的义务。

- 中标服务费

中标人须向招标人交纳合同总金额的1%作为中标服务费，中标服务费在收到中标通知书的5天内汇入以下账号：

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开   户   行：福建省龙海市中国银行龙海支行

账号：4091 5837 0458

注意：转款时，请在进帐单据中注明中标服务费、中标项目名称。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。

14. 投标人少于三家，招标人有权宣布流标或者采用议标的形式确定供货单位。

## 招标文件说明

- 招标文件主要包括以下内容：

  - 投标邀请

  - 招标项目说明及要求

  - 投标人须知

  - 投标文件格式（详见第四章）

- 招标文件的澄清、修改或时间变更

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将依法以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

## 投标文件的编写

- 要求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全的响应。

- 投标语言及计量单位

  - 投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

  - 招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标报价以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。

- 投标文件的组成

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 投标书、开标一览表以及投标价格一览表等；

    - 投标资格证明文件；

    - 投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件和投标人认为需要加以说明的其他内容。

  - 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。

- 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等。

  - 填写投标价格表时应注意下列要求：

    - 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

    - 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附件服务的费用。

    - 配套设备或设施的数量和费用。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人必须在投标文件中提供的以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件：

    - 投标人的工商营业执照有效复印件壹份。

    - 法定代表人对投标代表的授权书原件壹份。

    - 投标货物的制造商通过质量管理体系认证证明。

    - 投标货物的生产厂家的营业执照复印件和税务登记证明复印件。

  - 投标人须提供具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

  - 投标人须提供近两年来相关案例的业绩（特别是在高校及本省、市的案例），提供近期与其他采购单位签订的投标设备的合同复印件（原件备查），列明相关客户的名单、联系电话、联系地址等。

- 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：

  - 投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：

    - 货物主要技术性能和配套设备建设的详细描述。

    - 如果规格技术参数有偏离，请填附表4（规格、技术参数偏离表）。

- 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件分正本壹份和副本肆份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件封口处须加盖投标人印章或由投标代表签名，并标明采购编号、投标项目。

  - 投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字。

  - 除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。

  - 以电报、电话、传真或电子邮件等方式的投标概不接受。

## 投标文件的递交

- 所有投标文件都必须在投标截止时间之前，将投标文件密封后送达投标地点。招标人拒绝接受投标截止时间后送达的投标文件。

- 投标人可在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人对投标文件的修改或撤销应密封递交，并在封面注明“补充、修改投标文件”或“撤销投标”字样。

## 开标和评标

- 开标

  - 招标人在招标公告规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标，投标人和用户可派代表参加。

  - 开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。主要公开投标文件正本“开标一览表”内容以及招标人认为必要的其它内容。

  - 开标时，开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 开标时，设开标记录员一名，如实记录开标过程发生的事件及唱标主要内容。

  - 开标时，设开标监督员一名，监督开标程序是否正确，唱标人是否如实公布投标文件主要内容。

  - 澄清

唱标结束后，经开标会主持人同意，投标人代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

- 评标

  - 招标人将根据招标采购项目特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较和评价。

    - 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

    - 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。

    - 澄清有关问题。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 比较和评价。评标委员会按招标文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

      - 投标文件无投标人法人授权代表签字和加盖公章的；

      - 未按招标文件的要求作有效签署的；

      - 不具备招标文件中规定资格要求的；

      - 不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 评标办法

    - 本次招标采用综合评议法评标。首先，由评标委员会根据招标文件要求，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应招标文件要求的投标文件均不进入评议程序。

    - 通过以上审核的投标文件，依照以下标准进行评议：

      - 投标价格、方案的系统性、可靠性、合理性、安全性。

      - 投标产品品牌、质量和技术性能。主要评审因素有：方案中所提出投标产品的技术规格和指标，投标产品的市场评价，投标产品和备品备件的标准化、系列化以及产品授权。

      - 投标企业实力。主要评审因素有：企业注册资金、企业规模、品牌代理实力、经营能力、企业管理水平、供货及安装调试时间。

      - 售后服务。主要评审因素有：投标文件是否满足招标文件的售后服务响应要求、售后服务保证体系、专业的售后服务队伍、本地化技术服务。

      - 市场信誉。主要评审因素有：投标企业的供货能力、安装调试能力、服务响应能力及市场信誉。

  - 评标说明

    - 对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。

    - 评标严格按招标文件的要求和条件进行。

    - 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

    - 投标人不得干扰招标人组织评标活动，否则将废除其投标。

    - 招标人依照评标委员会推荐的中标候选人从中择优确定中标人。定标的程序和办法依照《中华人民共和国招投标法》、《福建省招投标条例》。当有效标不足三个时，招标人可作流标处理，重新招标和议标。

    - 为保障项目顺利完成，决定在最终确定中标人的同时，从预选中标人中一并明确若干候备中标人。一旦中标者预期违约并导致合同解除，招标人有权直接从候备中标人当中确定新的中标人，而不必另行重新招投标。

## 定标

- 招标人不能保证最低报价的投标可以中标。

- 定标后的2个工作日内，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标方按中标通知中规定的时间与用户签订合同以及技术和服务协议。以电话通知的形式向落标供应商发出落标通知。

- 投标保证金退还：

落标单位的投标保证金在评标结果公布后的30个工作日内退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，在货物验收合格之日起30个工作日内退还。如果中标单位不与招标方签约，或签约后无法履约，该投标保证金不予退还，招标方保留向中标单位依法追索相关损失的权利。

# 投标文件格式

  - 报名函

致：厦门大学嘉庚学院

我公司报名参加  （招标编号）（设备/工程名称）  的投标，承诺严格遵守贵方相关的招投标规定，并按照招标文件的要求，准时报送投标文件。现根据招标公告的要求，提供报名材料，望批准。

项目联系人：                         （盖章）

法定代表人：     （签字）

联系方式：

日期：     年    月    日

注：报名材料包括投标报名函（加盖公章）、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、组织机构代码证复印件（加盖公章）、招标文件要求的相关资质复印件（加盖公章）

  - 投标书

致  厦门大学嘉庚学院：

根据贵方为         （采购编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表    （全名、职务），经正式授权并代表投标人        （投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本壹份和副本肆份。

1、投标书、开标一览表、系统配置清单及投标价格一览表

2、规格、技术参数偏离表

3、资格证明文件

4、按投标人须知要求提供的及投标文件应包括全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：   邮编：

电话：   传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期   年  月 日

  - 开标一览表

投标人全称（加盖公章）

采购编号：

| 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总报价：

保修期满后第一年至第五年每年的维保报价：

投标代表签字职务

日期

  - 系统配置清单及投标价格一览表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字

日期

  - 规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字

日期

  - 法定代表人授权书（原件）

兹有  （单位名称）的法定代表人（姓名）授权  （被授权人姓名）为厦门大学嘉庚学院 （采购项目）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：

E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　  月　　　日

  - 售后服务承诺

致：厦门大学嘉庚学院

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售   后服务承诺：

（内容根据招标文件要求，由投标单位自拟。售后服务承诺函中应包括以下基本内容：保修期、保修期内的售后服务内容、保修期满后第一年至第五年每年的维保方案及报价等。）

投标人全称（加盖公章）：

年　　  月　　　日

中标后出具的授权书（参考格式）

厦门大学嘉庚学院：

我方 （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在

（投标人地址）的  （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方   （招标编号）中标的关于（招标项目名称）要求提供的由我方制造的   （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （中标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（中标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年月日签署本文件， （贸易公司名称）于 年月日接受此件，以此为证。

中标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

年　　月　　日