厦门大学嘉庚学院设备询价函

报价单位：                                  （加盖公章）

项目：经管大楼会议室投影及智慧大屏采购

询价单位：厦门大学嘉庚学院

联系方式：江老师6288778、叶老师 6289291、蒋老师6288526

邮箱：jiangtk@xujc.com、wnye@xujc.com、jiangjc @xujc.com

传真：0596-6288224

通信地址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

邮政编码：363123

总报价：                         （大写）；

设备供货期：                             ；

设备保修期：                             ；（至少5年）

报价人：                       （手签），联系电话：              。

- 采购项目基本要求及数量：

| 序号 | 规格型号及技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 .投影仪1 | 推荐品牌：爱普生、松下、 SHARP/NEC 1．亮度≥4500流明； 2．标准分辨率≥1920×1200；WUXGA； 3．对比度≥2500000:1； 4、成像技术：3LCD技术；液晶显示板≥ 0.59英寸； 5．光源类型：激光二极管；光源寿命：20000小时； 6．整机功率：正常模式≤320W； 7．投射比：1.3-2.1； 8．支持垂直、水平梯形校正，≥（垂直±25%， 水平±30%）同时还可以调整投射画面的四角和四边的位置，适于在复杂环境下对不规则画面的校正； 9．接口：HDMI输入≥1，D-sub 15-pin电脑输入*1； 10.其它配件：绿联USB3.0转HDMI/VGA转换器x2 参考链接: https://item.jd.com/100020528446.html； 11．保修期：产品整机≥5年。 放置地点：经管#A623、A625 | 2台 |  |  |
| 2.投影仪2 | 推荐品牌：爱普生、松下、 SHARP/NEC 1．亮度≥5000流明； 2．标准分辨率≥1920×1200；WUXGA； 3．对比度≥2500000:1； 4、成像技术：3LCD技术；液晶显示板≥ 0.59英寸； 5．光源类型：激光二极管；光源寿命：20000小时； 6．整机功率：正常模式≤320W； 7．投射比：1.3-2.1； 8．镜头位移：支持垂直、水平位移； 9．支持垂直、水平梯形校正，≥（垂直±25%， 水平±30%）同时还可以调整投射画面的四角和四边的位置，适于在复杂环境下对不规则画面的校正； 10．接口：HDMI输入≥1，D-sub 15-pin电脑输入*1； 11.其它配件：绿联USB3.0转HDMI/VGA转换器x2 参考链接: https://item.jd.com/100020528446.html； 12．保修期：产品整机≥5年。 放置地点：经管#A415 | 1台 |  |  |
| 3.智慧大屏 | 一、屏体及触控技术要求： 1．整机采用75寸超高清LED液晶屏，显示尺寸≥75英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178°，左右边框宽度不大于 17mm，采用厚度≤3.2mm AG防眩钢化玻璃，玻璃硬度≥7H，可达到石英抗划等级； 2．采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控； 3．NTSC 标准下不少于 110%,sRGB 标准色域格式下不少于 130%，在系统4K分辨率下，屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁；屏幕最高灰阶≥256； 4．采用红外全贴合触控技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙紧密贴合，无介质填充，更环保，无空气间隙，显示效果清晰，支持三系统下 Windows、Android、国产化系统下 40 点同时触控及书写划线。 二、安全性要求： 1．采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜30%； 2．通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁； 3．嵌入式系统可一键进行硬件系统自动检测：对系统信息、系统内存、存储空间、 截屏文件夹、屏体温度、触控系统、光感系统、内置电脑信息、屏体信息、主板型号、CPU 型号、CPU使用情况、内存使用情况、设备名称等提供直观的状态，可扫描系统 提供的二维码进行报修并可提供故障提示、固件版本信息、厂家信息、内置电脑序列号、驱动显卡信息查询服务。 三、教学要求： 1．整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口（Type-C接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用交互设备、麦克风、音响、摄像头等使用权限）； 2．整机后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路，≥2路HDMI IN，≥1路HDMI OUT； 3．无需打开智能交互平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆； 4．智能交互平板前置中文物理按键≥7个，通过前置物理按键实现录课、触控开关、音量调节、关闭窗口、恢复出厂设置、截屏、多任务、悬浮菜单自定义等功能； 5．智能交互平板采用不低于12核国产化驱动芯片，Android 系统版本不低于14.0，内存≥4GB，存储≥32GB； 6．采用针孔阵列发声设计，采用针孔阵列发声设计，触控一体机下边框具有4个发声单元，总功率≥40W，扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz； 7．触控一体机内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能； 8．内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 9．可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 10．智能交互平板内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频； 11．智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，在双系统系统下支持无线设备同时连接数量≥32个，快捷键自动隐藏时间与自定义按键功能。 四、应用功能要求： 1．在通电不开机状态下，1秒即可完成开机进入嵌入式系统； 2．在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等； 3．支持快捷键单侧显示与双侧同时显示模式，可设置快捷键自动隐藏时间与自定义按键功能； 4．具有悬浮菜单，两指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加白板等不少于 30 个应用； 5．支持Android、IOS、Windows系统的投屏画面，可支持不少于6个终端设备同时投屏，并自动分屏排布，可将任意一路画面全屏播放，并支持所投视频音频同时播放；支持多手机同时连接交互显示设备，可设置指定设备为主控设备； 6．通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 7．为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 8．为满足教学过程中多场景应用需求，可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能； 9．支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 10．通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换； 11．触控一体机触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 五、内置电脑 1.主板搭载Intel酷睿系列 i5 CPU；内存：16GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘； 2.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔； 3.电脑模块采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 、1个Type-C接口； 5.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗 ； 6.其它配件：无线键盘鼠标、5米绿联HDMI光纤线。 六、保修期：产品整机≥5年。 放置地点：经管#B403 | 1台 |  |  |
| 4.移动支架 | 1．喷塑、灰白色，外观牢固、美观。整体造型设计以人为本，边角采用圆弧过度工艺美观大方； 2．重型移动支架结构采用冷轧钢一体成型，支持50-100英寸触控大屏； 3．重型脚轮内置滚珠轴承，推拉灵活基，并配置脚踩式刹车； 4．配备多媒体承载托盘，一提化冷轧成型； 5．大屏结构安装部分采用安全卡扣升级，防止脱落设计； 6．设计承重大于200KG； 7．工作高度1450-2000mm.； 8．保修期≥5年。 放置地点：经管B#403 | 1个 |  |  |
| 5.幕布150寸 | 1．尺寸：150寸；画面比例16：9或16:10； 2．采用管状电机，幕布升降宁静流畅无噪音； 3．幕面采用优质玻纤投影幕布； 4．经久耐用，防霉，阻燃，无异味，不褪色，不发黄，不变形； 5．采用直边裁剪无压印拉幕线；投影幕外壳采用烤漆制成； 6．投影幕可接入中控设备，实现控制自动升降； 7．保修期：产品整机≥5年。 放置地点：经管#A415 | 1块 |  |  |
| 6.幕布100寸 | 1．尺寸：100寸；画面比例16：9或16:10； 2．采用管状电机，幕布升降宁静流畅无噪音； 3．幕面采用优质玻纤投影幕布； 4．经久耐用，防霉，阻燃，无异味，不褪色，不发黄，不变形； 5．采用直边裁剪无压印拉幕线；投影幕外壳采用烤漆制成； 6．投影幕可接入中控设备，实现控制自动升降； 7．保修期：产品整机≥5年。 放置地点：经管#A623、A625 | 2块 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

- 报价注意事项：

- 本次报价方式为现场报价，即由有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式三份，每页均需加盖公章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2026年1月20日14：00前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909#会议室，进行现场报价，迟到的报价将被拒绝。

- 在报价时可不提供授权文件，但在中标后需提供这批货物的原厂家授权文件以及原厂保修证明文件。

- 报价文件中附报价货物的详细产品配置及彩图。

- 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。

- 报价为开票含税价，包含产品的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、安装、调试、开发票、保修期服务等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

- 报价资料中必须包含所报物品的品牌、型号规格、技术参数等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行承诺说明。所有物品必须为全新原装正品货物，货物包装为原厂包装、各项使用说明书及配套物品齐全，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。

- 报价金额以大写金额作为最终标准。

- 采购人有权在报价开始前公布最高控制价。

- 供货地点：送货至厦门大学嘉庚学院指定位置。

- 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的产品，不保证最低价中标。

- 保修期从验收合格之日起计算，保修期至少五年（包括布线安装部分）。

- 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。必须标明产品供货期和保修期。保修期有则注明，无则留空。对于留有保修期的货物，该货物所在的合同包总价超过2万元的，付款时预留合同包总价的5%作为售后服务保证金，保修期满后对保修期内乙方提供的售后服务和设备有无在修状况进行评比，评审通过则予以支付，否则予以扣留。如果没有保修期，则该合同包的货款一次性付清。提供合理的保修期或包退包换期将增加评比权重。

- 报价单位需于1月19日当日（14:00前）联系江老师进行入校报备，未报备者无法入校。

- 本次报价有效期为三个月。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2026年1月9日