校区开闭所直流屏更换及4#开闭所微机保护更换方案

4#开闭所微机保护装置为北京四方华能产品和4个开闭所直流屏已服役十余年，部分设备元器件出现老化损坏现象，需要更新改造。

一、改造范围和内容

1. 更换4#开闭所原有的13套微机保护；

2. 更换4#开闭所一台远动屏；

3. 4个开闭所共更换4台直流屏装置；

二、实施方案

1. 微机保护采用国内知名主流品牌，品牌参考选用长园深瑞（深圳南瑞）、金智科技、北京四方、许继电气产品。

2. 为了改造后开关柜监控面板美观与协调，同时也为了缩短停电改造时间，每台微机保护安装门根据产品尺寸改造，配以原有的控制开关、指示灯等控制设备。

3. 改造时间安排在暑假。有关实施改造任务的单位必须做好技术和设备的准备工作。

4. 中标单位需有高压入网许可资质，并到招商局漳州开发区供电有限公司申请施工许可及停电时间，施工完成后由供电公司参与验收至合格。

5.设备更换完成以后，运行参数达到开发区供电公司的检测要求。微机保护还要满足通讯及数据传送方面的要求。

三、招投标方法

1. 采用邀标的方式进行投标。投标人制订详细的改造技术方案和实施方案，并提供报价预算书。

2. 投标人应对原有配电线路进行认真的研究，保护改造应兼顾原有的联锁功能和保护功能。