厦门大学嘉庚学院音乐厅建设方案

一、项目概况

厦门大学嘉庚学院音乐厅重新改造升级，打造音乐学院在器乐、声乐、舞蹈教学中所需的专业音响和灯光，并于装修效果结合一体，达到美观实用。

二、技术要求

本项目为采购一套多媒体系统。系统设计科学合理、技术先进、结合地勘评价方案的可行性与专业性，充分契合项目实际需求，具有显著创新性和优化亮点。

★针对本项目招标文件技术参数及评分项中，要求投标人提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告作为证明材料的内容，中标公示发出后，采购人有权要求指定具备对应检测资质的第三方检测机构，对中标人投标文件中提交的上述证明材料的真实性进行抽样验证。如若出现以下任一情况，都视为虚假应标：1、自采购人发出书面验证通知并明确指定检测机构之日起10 个工作日内，因中标人自身原因（包括但不限于拒不配合提供检测样品、拒绝提供必要技术资料、不配合检测机构现场测试、提交的补充材料无效等）导致验证工作无法完成的；2、经指定检测机构验证，产品实际技术功能指标或证明材料内容与投标文件承诺的技术参数、评分项要求不符的。一旦认定为虚假应标，采购人有权立即取消其中标资格、解除已签订的采购合同（若已签订），并没收其全额履约保证金；采购人将按照每项不符合的技术参数 / 评分项对应本项目总投标金额的 5% 对中标人进行罚没，累计罚没金额不超过本项目总投标金额的 20%；本次验证产生的全部检测费用由中标人承担。投标需要针对此项单独承诺；

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 主扩扬声器系统 | 1、频率响应：75Hz—20KHz； 2、额定功率：≥400W； 3、指向角度：100°±5°×90°±5°； 4、阻抗：8Ω； 5、灵敏度：≥97dB； 6、最大声压级：≥129dB SPL（峰值）； ▲7、采用轻量化双钕磁单元，响应效率高，具备更好细节还原能力。运用对称磁路低音方案，拥有低失真、高声压输出表现，采用不少于 2 单元 2 分频全频扬声器， KT17™NEO 高音单元、Black Widow® 低音单元；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） ▲8、采用 Sound Guard™高音保护技术，使用耐高温复合膜片；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） ▲9、采用现场可拆卸单元技术，维护方便，能降低运维成本；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） ▲10、精密设计号角几何形状，结合优化的低频反射倒相孔，提供全带宽能力，有效扩展低频输出，号角可实现 90° 旋转；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） ▲11、箱体材质：采用海洋级桦木夹板，表面用高强度抗撞击聚脲喷涂，前板有金属防护网罩，外衬透声率达 99.99% 的声学网布；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） | 只 | 2 |
| 2 | 超低扬声器系统 | ▲1、采用六阶带通式结构设计；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） 2、低音单元：CQ18E低音； 3、频率响应：42Hz—300Hz（±3dB）； 4、额定功率≥600W； 5、阻抗：8Ω； 6、灵敏度≥102dB； 7、最大声压级≥136dB。 ▲8、采用对称磁路低音设计，采用海洋级桦木夹板，表面采用高强度抗撞击聚脲喷涂，前面板采用坚固的金属防护网罩，透声网布的透声率需达到99.9%以上（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） | 只 | 2 |
| 3 | 延时扬声器系统 | 1、不少于1个8″低音喇叭，1个1.7"高音喇叭，且高音喇叭采用带式高音设计； ▲3、频率响应：60Hz—27Hz（±3dB）；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） 4、阻抗：8Ω； 5、灵敏度≥97dB； 6、最大声压级≥126.9dB。 7、辐射角度（H×V）:100°±5°×30°±5°。 8、采用带式高音喇叭设计; ▲9、分频器采用聚丙烯薄膜电容及高纯度聚酰亚胺漆包线电感保护电路（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） ▲10、具备压线式接口。(证明材料：提供实物图片并说明） | 只 | 2 |
| 4 | 功率放大器A | ▲1、DDT保护电路；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） 2、最小负载需支持到2Ω，且支持单声道、立体声、桥接功能； 3、负载功率： 2Ω：≥2×1800W； 4Ω：≥2×1200W； 8Ω：≥2×800W； 4、桥接功率： 4Ω：≥1×3600W； 8Ω：≥1×2400W； 16Ω：≥1×1600W ； 5、THD+N：<0.05%； 6、阻尼系数：>1000； 7、输入灵敏度： 0.775V、1.0V、32dB； ▲8、LED显示：DDT™/削波，信号指示，状态指示灯、限幅指示；(证明材料：提供实物图片并说明） 9、保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 3 |
| 5 | 流动返听扬声器系统 | ▲1、采用钕磁低音和钕磁高音，高音与低音驱动器安装在同一轴线上，高音采用压缩驱动器；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） 2、≥1个12"钕磁低音单元及≥1个1.4”钕磁高音单元； 3、频率响应不劣于60-17kHz； 4、可用频率下限达到50Hz及以下； 5、额定功率≥400W； 6、辐射角度：75°±5°× 75°±5° ； 7、阻抗：8Ω； 8、灵敏度≥97dB； 9、最大声压级≥129dB。 ▲10、采用防水箱体设计、箱体外部具备倾斜角度调节装置，调节范围不低于0°-25°（按照每5递增）；(证明材料：提供实物图片并说明） | 只 | 2 |
| 6 | 功率放大器B | ▲1、DDT保护电路；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） 2、最小负载需支持到2Ω，且支持单声道、立体声、桥接功能； 3、负载功率： 2Ω：≥2×1000W； 4Ω：≥2×675W； 8Ω：≥2×450W； 4、桥接功率： 4Ω：≥1×2000W； 8Ω：≥1×1300W； 16Ω：≥1×900W ； 5、THD+N：<0.05%； 6、阻尼系数：>1000； 7、输入灵敏度： 0.775V、1.0V、32dB； ▲8、LED显示：DDT™/削波，信号指示，状态指示灯、限幅指示；(证明材料：提供实物图片并说明） 9、保护：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 1 |
| B | 周边设备及音源发言部分 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | ▲1、≥28通道输入包括：16路麦克风输入、3路立体声输入、2路数字立体声输入（USB声卡、USB播放）、1路蓝牙立体声，不少于14路总线输出设计，1路立体声主输出L/R、8路BUS输出通道、1路监听输出L/R、1路耳机输出L\R；(证明材料：提供实物图片并说明） 3、所有话筒输入通道具有独立的+48V电源及高品质话放，并通过软件实现操作控制，所有输入通道具有独立的低切、PEQ、压缩器、降噪器处理，所有输出通道具有独立的高低切、PEQ、压缩器处理； 4、每通道具备4段参量均衡，可选PEQ、HPF、LPF、HSF、LSF 5、主输出通道具有独立的31段GEQ处理，可支持镜像方式发送到电动推子控制 6、所有输入和输出通道都可以自由LINK为立体声状态，且可支持任意的自由复制，所有通道标号可以自定义名称及颜色 7、内置两路独立的专业立体声效果器，具有独立发送总线、多种效果类型可选，包括Hall、Room、Plate、Church、Delay等多种效果器 8、门限器阈值及压缩器压缩比可调； ▲9、内置U盘播放器，支持实时的立体声录音及播放功能，内置USB声卡，支持与PC连接的实时录音及播放功能；（提供功能截图并说明） 10、具有4DCA编组控制，3个可编程的静音编组按键、1个总效果静音编组按键加1个输出总静音 支持不限数量的用户场景存储及调用功能，所有场景均可通过U盘进行导入和导出 11、具有用户自定义密码保护功能，密码保护对本地操作及移动端访问同时有效 12、不小于10寸高清的1920*1080的电容触摸屏，支持多点触摸操作，9个高精度的100MM电动推子，4个翻页管理按键 ▲13、内置基于HTML5技术的web服务器，自带Wi-Fi热点，跨平台支持苹果、安卓、Windows等各种移动端的访问，支持多屏互动、全功能操作（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） | 台 | 1 |
| 2 | 数字音频处理器 | 1、≥32路输入，≥32路输出； 2、16路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，16路本地平衡输出；可扩展32x32Dante音频通道（前16路Dante/模拟二选一，后16路为Dante）；一个内部混音通道； 3、24bit AD/DA转换，96KHz采样频率； 4、RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口； 5、DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由； ▲6、输入通道处理部分包含低切，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） ▲7、输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） ▲8、AUTOMIX通道具有自动混音处理功能；（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） 9、多于12个用户预设 | 台 | 1 |
| 3 | 有源监听音箱 | 1、采用一个5.25寸低音及一个1"高音组成；包括有源主音箱及无源副音箱； 2、支持蓝牙播放 3、支持高低音增益调节及限幅功能 4、FIR相位处理 | 套 | 1 |
| 4 | 8路电源时序器 | 1、不少于8路可控通道，且不少于2路常供电接口； 2、额定总电流≥40A，单路输出电流≥16A; 3、1000级延时可调； ▲4、自带不小于3.5寸彩色液晶显示屏，显示电压、日期时间及信道开关状态；(证明材料：提供实物图片并说明） 5、具备欠压、过压、过流等保护功能，支持定时功能，且不少于20个定时任务； 6、支持屏幕锁定功能，提升系统安全性； 7、支持中控控制及级联功能，且具备数据返码、用电量及用电时间累计功能； | 台 | 3 |
| C | 控制及视频系统 |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBT、4Kx2K信号卡（HDMI/HDBT远传/光纤OPTICAL）、4K信号卡中的任意输入/输出信号卡； 2、自带8路视频输入，8路视频输出，共支持不少于16路音视频输入、16路音视频输出 3、支持4K信号输入输出； 4、具备倍频倍线功能，支持将不同分辨率的信号统一处理输出； 5、具备EDID管理，兼容HDCP； 6、具备多种控制方式，包括面板按钮、IR、RS232，TCP/IP控制； 7、支持热拔插及掉电保护功能； 8、支持音频加嵌及解嵌 ▲9、支持物联网平台控制管理及监测，监测设备实时数据（提供功能界面截图并说明）； | 台 | 1 |
| 2 | HDMI输入卡 | 1、不少于4路HDMI输入，支持音频加嵌； 2、支持EDID管理，且兼容HDMI1.3标准； 3、带宽不低于6.75Gpbs | 张 | 4 |
| 3 | HDMI输出卡 | 1、不少于4路HDMI输出，支持音频解嵌； 2、支持EDID管理，且兼容HDMI1.3标准； 3、带宽不低于6.75Gpbs | 张 | 4 |
| 4 | 中央控制系统主机 | 1、1U 机架结构设计，基于云端网络通讯型的中央控制主机，采用多线程多核双核处理器 2、协议控制卡支持RS-232、RS-485、RS-422、DMX512 可任意实时自定义 、数字I/O 卡同步支持红外控制功能、红外载波全频段兼容、支持独立，验证红外学习 ▲3、单系统支持 65535 台总线设备扩展，可支持 30 台级联使用，具备多级权限管理；同时支持有线、无线WiFi 控制；增选外置模块盒，可扩充独立模块卡（WIFI、电力载波、Zigbee、蓝牙多种方式） 、支持在线无缝热拔插 、系统可通过无线或有线无限扩充 、单接口支持连接多台不同协议的设备、TCP/IP、SPI、Zigbee、蓝牙、双向RF 多协议支持 、ITNET、E-BUS、CAN 多总线协议支持 （证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） ▲4、自动时钟同步功能、时间轴多线程事件编辑功能、支持远程控制、管理、维护 、支持系统自动云诊断、云备份、云恢复 、系统支持主机自备份功能 、内存：4 核CPU，1G 内存，8G 闪存 、主频：高达1.2GHz 的32 位内嵌式双核处理器，组合处理能力最高可达1.4GHz、通讯协议：ITNET、E-BUS、CAN 多总线协议支持 、数字（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） ▲5、I/O 端口：单机支持高达8 路I/O、红外端口：单机支持高达8 路红外 、RS-232 端口：单机支持高达8 路RS-232 、RS-422 端口：单机支持高达8 路RS-422 、RS-485 端口：单机支持高达8 路RS-485 、DMX512 端口：单机支持高达8 路DMX512 、触点端口：单机支持高达4 路触点 、防过载可更换式电源 (证明材料：提供实物图片并说明） | 台 | 1 |
| 5 | IVS智能云管理中心控制软件 | 1、定制化操作界面，所见即所得的体验 2、跨平台控制系统，支持安卓、IOS、Windows系统 3、支持底层开发，丰富的逻辑判断能力 4、可支持三种自定义变量，含模拟量、数字量、字符串变量 5、可支持“宏”的保存与调用 ▲6、此软件非开源，为商用版本。（证明材料：具备软件名称和版本的软件著作权） | 套 | 1 |
| 6 | 10寸墙面嵌入式智能控制终端 | 1、屏幕尺寸不小于10.1寸 2、CPU配置不低于RK3288/4核1.8GHz ARM Cortex-A17架构 3、运行内存≥2GB 4、存储≥8GB（EMMC） 5、分辨率：1280×800（比例16:10） 6、触摸形式：电容式（5点） 7、亮度：300 cd/m2 8、视角：全视角（IPS） 9、串口：4路RS232,2路RS485 10、USB ：4路HOST 11、音频接口：1路MIC，2路SPK接口（双声道8Ω/3W功放，SPK接插件PH2.0MM-4P座子） 12、HDMI：1路（HDMI2.0通用接口） 13、TF卡：1路（TF卡接口） 14、网口：1路（10/100Mbps自适应网络接口） 15、GPIO：4路（IO接口，支持3V3的IO，接插件PH2.0MM-5P) 16、WIFI：1路 17、蓝牙：1路（支持蓝牙4.0协议） 18、按键：1个recovery按键（用于烧写） | 台 | 1 |
| D | 舞台灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 4眼防水COB面光灯 | 电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：200W 光源：4颗50W COB （2颗白光，2颗暖白） 色温：暖白3200K,冷白5600K可选 光源寿命：100,000 小时 光束角度：15度 调光：0~100% 通道：8CH 控制模式：DMX512 , 主从模式 外壳材料：铝合金 工作温度：-25℃ ~+35℃ 防护等级：IP65 | 台 | 2 |
| 2 | 200W LED平板会议灯 | 输入电压：AC100-240V;50/60Hz 消耗功率：200W 灯珠数量：256/286/384/432颗5730 0.5W LED灯珠（正白+暖白） 控制信号：DMX512,主从机,自走程序 控制通道：4个国际标准DMX通道 | 台 | 3 |
| 3 | 350W LED三合一电脑灯(定制静音款) | 额定电压：AC100-240V 50/60Hz 额定功率：450W 灯泡规格：350W白光 LED模组光源 额定寿命: 20000小时，色温：9000K 颜 色：具宏指令功能颜色盘：9个颜色＋白光全色/半色/线性颜色可变速双向彩虹效果，内置高效霍尔装置 固定图案：2级光束调节.1个固定图案盘： 12种图案＋白光，可双向变速旋转，内置高效霍尔装置 旋转图案：7个精美定制可旋转玻璃图案+1个白光，内置高效霍尔装置 棱 镜：1个4棱镜，可双向变速旋转，具有索引功能变速抖动效果 柔 光：1个柔光镜，0～100%线性调节 调 焦：DMX线性调焦，具自动调焦功能 放 大：高精度玻璃光学透镜，线性放大0-35度 电子频闪，0.3～25次/秒，可选择同步、异步随机频闪 调 光：电子调光0～100%线性调节，具有伽马曲线调光频率1.2K～25K可调 旋转角度：XY轴采用高速静音60三相电机驱动，搭配高精度磁编码定位装置，使运行定位更精准，当发生误动后可自动归位，水平、垂直速度可调；XY轴调转功能和取反功能， 水平方向540°（16 bit精度扫描），垂直方向270°（16 bit精度扫描） 控制方式：20（精简）/24（标准） 2种通道控制模式，标准DMX512协议，RDM协议 控制接口：DMX512接口（3芯/可选配5芯）、电源线手拉手插座 休眠功能：采用先进的技术实现远程休眠功能 散热系统：采用高导热铜管散热器，风机智能监控技术 根据灯具温度自动调节风机转数，内置过热保护智能系统/智能温度与噪音平衡模块 | 台 | 2 |
| 4 | 1024灯光控台 | 512/1990标准，最大1024个控制通道，光电隔离信号输出 最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。 带背光的LCD显示屏，中英文显示 关机数据保持。 U盘备份和升级。 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。 电源：AC 100- 240V / 50-60Hz。 尺寸：485 x 420 x 105。 | 台 | 1 |
| 5 | 信号放大器 | 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 输入/输出光电隔离。 8路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 1 |
| 6 | 12路直通电源箱 | 12路直通箱 技术参数和特点： 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 额定功率：12路×4KW;可适用于任何负载. 过载与短路双重保护高分断空气开关. A.B.C三相工作指示灯.设两脚和三脚带开关备用插座方 便使用 包含：弧形灯光架+灯钩保险链 | 台 | 1 |
| E | LED显示系统 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、像素间距：≤1.538mm 2、像素构成：采用 SMD 表贴三合一 LED，灯珠采用国内知名品牌，高对比度表贴黑灯 3、模组尺寸：320mm（W）×160mm（H）箱体尺寸 640*480 4、像素密度：422500Dots/m² 5、白平衡亮度（校正后）：400cd/㎡ 6、色温：3000K 到 10000K 可调，并可自定义色温值。 ▲7、单元噪音≤7DB（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） 8、屏幕像素失控率≤1/100000，出厂时为 0. 9、亮度均匀性≥98% 10、色度均匀性：±0.003Cx，Cy 之内 11、视角：水平≥180°，垂直≥160° ▲12、安全供电：电源系统 N+1 冗余多备份，箱体内部无强电，箱体输入电压≤48V，支持电源过流、过压、断电保护功能，分布上点措施，自动GAMMA校正功能：校正系数储存在模组上（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） 15、防火等级：UL94 V0 16、产品防尘性能满足 IP5X 防护等级要求 17、刷新频率≥3840Hz 18、7×24 小时连续工作无故障 ▲19、光生物安全及蓝光危害要求，产品满足盐雾 10 级要求，低亮高灰 （100%亮度时，18bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度）（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告作） ▲22工作温度范围将受试样品放入40°C80%湿度环境中通电，工作8小时，再恢复到常温实验中，试验后受试样品外观结构和功能均正常。（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告作） 23、存储温度范围-30℃-60℃ ▲16、中国节能认证证书、厂商通过ISO9001质量管理体系认证、厂商通过ISO14001环境管理体系认证、厂商通过ISO45001职业健康安全管理体系认证。（证明材料：提供证书复印件并加盖厂家公章）; 17、包含安装调试和钢结构 | ㎡ | 16.5376 |
| 2 | LED显示屏备用屏幕 | 与主屏一致 | ㎡ | 1.0125 |
| 3 | 二合一视频控制器 | 1、输入接口：≥1路 HDMI2.0,≥1路 DP1.2,≥4路 HDMI13,≥1路USB3.0 2、视频输出：≥16个千兆网口输出，≥2路10G-OPT光口，最大带载高达1040万像素。 3、支持≥12个2K图层或≥6个4K*1K图层或≥3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、支持U盘即插即播功能； | 台 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 手动+时控+485+联控，输出6路 | 台 | 1 |
| 7 | 无线投屏器 | 无线投屏器 ▲1、为方便管理设备，整机可支持集控的部署，支持集控管理平台的远程操控，包括：关机、重启、应用安装、应用卸载、设备使用情况统计和更换壁纸等功能，也支持实时状态监控，可拉取系统日志进行问题排查功能（证明材料：提供功能界面截图并说明）； 2、内置天线设计； 3、支持Type-C和USB无线传屏器； 4、HDMI支持双屏异显、双屏同显； 5、支持POE供电； 6、采用≥RK 3399 芯片，≥6核CPU，内置Android 9.0操作系统，存储容量≥16G ROM，系统内存≥4G RAM ； 7、输入端子：≥1路DC；≥1路 USB 2.0；≥1路 USB 3.0； 8、输出端子：≥2路HDMI OUT; ≥1路LINE OUT； 9、无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率：2.4G/5GHZ，理想传输距离：30米； ▲厂商通过ISO27017云服务信息安全管理认证、厂商通过ISO29151隐私安全管理体系认证、厂商通过IECQ QC08000:2017有害物质过程管理体系认证、厂商通过GB/T 27922-2011商品售后服务评价体、SB/T10962-2013商品经营企业服务质量评价体系和AAC-WI-RZ-004评级12星售后服务认证。（证明材料：提供证书复印件并加盖投标人公章）; | 台 | 1 |
| F | 摄像机 |  |  |  |
| 1 | 高清云台摄像机 | 高清云台摄像机 1、4K超高清：采用SONY 高品质 CMOS图像传感器，12倍光学变焦，f=4.4 mm～ 52.8 mm ±5%，最高分辨率支持4K@60fps，输出帧率高达60帧/秒；呈现清晰逼真的超高清视频，生动地展现人物的表情和动作，可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量。 2、双码流：网络可以支持主码流、子码流同时输出,可以同时满足近端及远端的需求； 3、光学变倍镜头：采用12X光学变焦71°广角镜头。 ▲4、亮度分解力水平电视线≥1800.（证明材料：提供生产厂家官方网站公开可查的截图、官方公开发布的产品技术彩页或具备相应 CMA/CNAS 资质的第三方机构出具的检验（检测）报告） ▲5、丰富完善的接口：支持HDMI、SDI、USB 、LAN接口，四路同时输出高清信号。HDMI直接输出3840X2160P/60Hz 。(证明材料：提供实物图片并说明） 6、自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。 7、低噪声高信噪比：CMOS、3D降噪技术 8、多种音视频压缩标准：LAN接口支持H.265/H.264视频压缩；USB2.0接口支持MJPG、H.264、YUY2、H.265 ；A-IN接口支持AAC音频压缩编码。 9、音频输入接口：支持AAC音频编码。 10、多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、SRT，NDI协议；支持网络全命令VISCA控制协议。 11、控制接口：RS485接口、RS232输入\输出。 12、多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。 | 台 | 2 |
| G | 线缆 |  |  |  |
| 1 | 线缆 | 2芯音箱线缆 1、优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，2芯绞合加护套，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套 2、护套外径：9.5mm 3、导体结构：77/0.20的绞合裸铜丝，导体截面积：2.5mm2 4、导体直流电阻：7.4Ω /km | 米 | 200 |
|  |  | 2芯音箱线缆 1、优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，2芯绞合加护套，特别配方聚氯乙烯绝缘，灰色聚氯乙烯护套 2、护套外径：10.9mm 3、导体结构：126/0.20的绞合裸铜丝，导体截面积：4.0mm2 4、导体直流电阻：4.5Ω/km | 米 | 100 |
|  |  | 音频安装线 1、优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚乙烯绝缘，2芯加铝箔屏蔽，灰色聚氯乙烯护套，是一款绞形较细的硬线，适合机柜后面的连接使用 2、护套外径：4.4mm 3、导体结构：7/0.26mm绞合镀锡铜丝，导体截面积0.37mm2； 4、导体直流电阻：46.8Ω /km 5、工作电容：79pF/m | 米 | 200 |
|  |  | DMX512灯光控制线 1、优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚乙烯绝缘，，编织加铝箔屏蔽，聚氯乙烯弹性体护套 2、护套外径：6.50mm， 3、特性阻抗：120Ω 4、导体：一对7/0.20mm芯线对绞，导体截面积：0.22mm2 5、直流电阻：78Ω /km 6、工作电容：53pF/m | 米 | 300 |
|  |  | HDMI成品线 1、15米/根，线径：8.0mm 2、分辨率：支持1920*1080@60HZ 3、理论带宽：10.2Gbps 4、音频声道：8声道 | 条 | 2 |
| 2 | 机柜 | 32U标准机柜 规格：600*600*1600（mm） | 个 | 1 |
| 3 | 讲台桌 | 按需定制 | 个 | 1 |
| H | 安装调试 |  |  |  |
| 1 | 安装调试 | 包含整个项目安装、调试所需的人工以及卡侬头、大两芯、莲花头、焊锡、松香、扎带、防水胶布、电工胶布、标签、多媒体接口盒、4针音箱插头、插排等辅助材料 | 批 | 1 |
| I | 移动设备 |  |  |  |
| 1 | 麦克风 | 一拖二无线头戴麦克风 15MHz开关带宽 自带频率扫描功能，自动选择及锁定无干扰频率 具有ID识别导频功能 发射器具有120MHz的射频带宽 双色LCD液晶显示，实时显示RF无线信号强弱、AF声音电平值、话筒电量、话筒拾音状态 红外数据自动同步功能（SYNC），一键红外自动对频 有效工作距离≥90m 信噪比＞99dB T.H.D.＜0.7% 频率响应优于46Hz～18KHz （± 3dB） 605-699MHz超宽频段设计 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 最大偏移度：±45KHz | 套 | 3 |
|  | 对讲机 | 彩色大屏、1-5公里信号传输、2190mAh120小时待机 | 台 | 12 |
|  | 充电仓 | 5号八槽快充充电仓 | 个 | 3 |
|  | 麦克风话筒支架 | 落地麦架 | 个 | 8 |
|  | 话筒箱 | 定制 | 个 | 1 |
|  | 显示器 | 27英寸电脑显示器 2K分辨率 100Hz高刷 /IPS全面屏/300nit高亮度 标准版 | 台 | 1 |
|  | 影视三脚架 | 全铝合金专业摄像机三脚架 1.55米 液压阻尼微调云台 | 个 | 1 |
|  | 折叠轻便三脚架 | 反折相机三脚架 便携三角架 360°全景云台 | 个 | 1 |
|  | 摄像机 | ·1英寸MOS传感器. ·15倍光学变焦 ·LEICA镜头 ·一键自动聚焦 ·双卡槽记录 ·图像调整功能 ·手动聚焦辅助 | 台 | 1 |
|  | 相机 | 传感器类型：CMOS 有效像素：2420万 标准ISO感光度：ISO 50-51200 连拍速度：高约11张/秒 存储介质：SD卡 SDHC卡 功能：4K视频 传感器尺寸：APS-C RAW照片输出：14bit 滤镜直径：40.5mm | 台 | 1 |
|  | 领夹立体声麦克风 | 长约32mm，直径约11mm 3.5mm麦克风接口 底座夹可360度旋转 | 台 | 1 |
|  | 闪光灯 | 8档调节 角度调节：上下（0-90°）、左右（0-270°） 闪光持续时间：1/300s-1/20000s | 台 | 1 |
|  | 补光灯 | 补光灯类型:平板灯 补光灯显色指数:CRI≥95 补光灯色温:双色温 补光灯功率:10W 补光灯光源:LED 灯珠 | 台 | 1 |
|  | 无线路由器 | LAN输出口：千兆网口 机身材质：金属 天线：外置天线 管理方式：APP管理，远程管理，WEB页面 支持IPv6：支持IPv6 总带机量：301-400终端 无线速率：5400M WAN口类型：1个电口 LAN口类型：3个电口 无线协议：Wi-Fi 6 VPN类型：IPSec VPN，L2tp VPN，其他 防火墙：支持防火墙 | 台 | 1 |
|  | 无线触摸屏 | 11英寸 A16芯片款 平板电脑 128GB | 个 | 1 |
|  | 无线手持话筒 | 基于锁相环PLL合成器和Microprocessor Unit技术 高效噪音抑制方法，抗干扰双天线设计 自动选讯接收技术 15MHz开关带宽 自带频率扫描功能，自动选择及锁定无干扰频率 具有ID识别导频功能 动对频信噪比>99dBT.H.D.<0.7% 有效工作距离≥90m 频率响应优于46Hz~18KHz(+3dB) 605-699MHz超宽频段设计 振荡方式:PLL相位锁定频率合成 最大偏移度:±45KHz | 支 | 2 |
|  | 鹅颈话筒 | 心形拾音模式; 背驻极体电容麦克风; 具有平滑扩展的频率响应; 反馈前高增益; 频率响应:30Hz-20kHz;灵敏度:-47dB;最大声压级:≥120dB SPL，信噪比:>60dB;11~52V 幻象电源供电; 安全锁定系统; | 台 | 2 |