公共教学楼1号楼多媒体教室无线话筒采购项目评分标准

| 序号 | 评分鉴定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.技术因素：根据投标人所演示样品进行打分(满分100分，占总分权重为40%)，样品不全为0分， 技术因素得分80分以下则不能进入下一步各项评审。 |  |  |
| 序号 | 规格型号和技术参数 | 分值 |
| 1-1 | - 具备2.4G、UHF、IR红外两种或两种以上无线传输模式和自动对频方式，无缝融合使用。（2分） | 2 |
| 1-2 | - 具备无线PPT翻页功能（2分）；即插即用无需安装驱动（1分） | 3 |
| 1-3 | - 具备无线充电或磁吸触点式充电，放回充电底座自动充电（3分）；解锁后话筒自动开启并对频（2分）。 | 5 |
| 1-4 | - 内置锂电≥1200mA，全智能充电管理，持续使用续航时间≥8小时。 评分维度及分值分别为：内置锂电=1200mA 4分，内置锂电>1200mA 5分；续航时间=6小时 4分，续航时间>6小时 5分。要求：提供分值对应参数证明 | 10 |
| 1-5 | - 集成智能传感器，检测到话筒平放时自动静音（2分）；超时不用，自动待机（1分）。 | 3 |
| 1-6 | - 具备显示屏，清晰显示话筒状态及参数。（2分） | 2 |
| 1-7 | - 支持≥2路话筒同时使用，包括但不限于手持话筒+鹅颈麦（2分）；音频输出接口≥2（3分）。 | 5 |
| 1-8 | - 话筒配有清晰插入指示标识（3）。话筒充电槽为单向插入设计，只有正确方向才能插入充电（8分）。话筒充电槽感应到话筒插入时，能语音反馈充电启停情况。 （4分） | 15 |
| 1-9 | - 底座需带有话筒解锁（2分）、鹅颈麦开关等按键功能（2分），集成配套设计的鹅颈麦长度≥60CM（5分）且带有指示灯（1分）。 | 10 |
| 1-10 | - 底座充电槽具有电池充满自动停止充电，以保护电池延长使用寿命。（2分） | 2 |
| 1-11 | - 话筒锁扣式充电座与鹅颈话筒整体组合式设计，鹅颈外观与话筒锁扣式充电座外观配套设计，整体协调，不接受单独配置分开的鹅颈话筒分离式底座设计，可固定桌面安装，防止移动、挪走、被盗。（2分） | 2 |
| 1-12 | - 记忆适配功能：手持话筒首次开机对频成功并投入使用后，将话筒放回充电底座可实现自动关机，取出话筒即可自动开机（1 分）；设备可自动沿用上次使用的对频频率进行匹配，匹配时间≤2 秒（1 分）。 | 2 |
| 1-13 | - 具备与物联网智能教室管理云平台连接（控捷、得实）或自带免费网络平台管理软件；通过管理平台可直观显示话筒的在线，离线，充电等状态及电量值；（12分）可远程控制底座的开锁/闭锁，调节话筒音量及静音 （3分）。要求：提供分值对应参数图片证明 | 15 |
| 1-14 | - 需提供全套完整设备用于现场演示；设备具备安装简便快捷、操控简易便捷的特点，同时音频效果优质、使用体验良好且外观简约大气。 评分维度及分值分别为：安装简便快捷 3 分、操控简易便捷 5 分、音频效果 10 分、使用体验及外观造型 2 分。 | 20 |
| 1-16 | - 整机（含电池）保修期≥5年。 评分维度及分值分别为：保修期=5年 2分，保修期≥6年4分。 | 4 |
| 2.商务因素(满分100分，占总分权重20%) |  |  |
| 2-1 | 报价单位的注册资金情况 注册资金≥1000万元，得20分； - 注册资金500-1000万元，得15分； | 20 |
| 2-2 | - 保修期内，免费提供2套完整设备作为备用，免费提供技术和参数对接我校购买新中控设备。 | 20 |
| 2-3 | - 需完成设备安装调试工作，使用秋叶原音频线，并提供终端和电脑音频连接线及PPT翻页功能控制线。 | 10 |
| 2-4 | - 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每提供一个得3分，最高9分。 - 注：以上证书需在报价文件中提供证书复印件并加盖公章。 | 9 |
| 2-5 | - 供应商针对本项目提供拟派本项目的项目负责人，具有人社部和工信部颁发的信息系统项目管理师专业高级职称；须在报价文件中提供拟派负责人证书、单位为其缴纳半年以上的社保证明，未提供或提供不全的不得分。 - 注：需在报价文件中提供证书复印件和社保证明并加盖公章。 | 5 |
| - 2-6 | 类似业绩、经验： 2023年以来在已竣工验收合格的多媒体设备类项目，每提供一个10万元（含）及以上的合同复印件得4分，最高累加16分。须提供合同复印件否则不得分。 | 16 |
| - 2-7 | 售后服务情况 根据各报价单的售后服务响应时间情况，优[10-7分]良[6-3分]一般[2-1分]差[1-0分]。 | 10 |
| - 2-8 | 售后信誉分 根据以往在我校的售后服务情况的口碑进行评分，若从未有以往经验根据投标书表述情况酌情给分。优[10-9分]、良[8-7分]、一般[6分]、差[5-0分]。 | 10 |
| 3.价格因素(满分100，占总分权重为40%) |  |  |
| 3-1 | 价格评分： 根据各报价单位的有效报价，最终有效报价得分 =有效最低报价÷本单位报价×100。 | 100分 |
| 各有效报价单位最后综合得分＝技术因素＋商务因素＋价格因素 |  |  |