厦门大学嘉庚学院校园网改造项目

招  标  文  件

项目编号：JGXY-2017-004

项目名称：校园网改造项目

招 标 人：厦门大学嘉庚学院

地    址：厦门大学漳州校区

日    期：2017年8月

目录

第一章	招标公告	3

第二章	采购项目说明及要求	5

一、招标项目说明	5

1. 项目说明	5

2. 其它说明	5

第三章	投标人须知	6

第一节	说明	6

第二节	招标文件说明	7

第三节	投标文件的编写	7

第四节	投标文件的递交	9

第五节	开标和评标	9

具体评分办法：	10

第六节	定标	15

第四章	投标文件格式	17

格式一、报名函	17

格式二、投标书	18

格式三、开标一览表	19

格式四、系统配置清单及投标价格一览表	20

格式五、规格、技术参数偏离表	21

格式六、法定代表人授权书（原件）	22

格式七、售后服务承诺	23

格式八、中标后出具的授权书（参考格式）	24

# 招标公告

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受我校招标领导小组的委托，以公开招标形式就我校校园网改造项目进行招标，欢迎具备相应资格的单位参与投标。

  - 采购编号：JGXY-2017-004

  - 项目名称：厦门大学嘉庚学院校园网改造项目

  - 供货地点：厦门大学漳州校区

  - 报名及发放招标文件时间：

即日起至2017年9月4日（工作时间8:00-18:00）之间以书面形式（送达或传真）向厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部报名，同时须附相关资质证明复印件，以确认投标资格。

资质证明文件（原件备查）：

    - 投标人合格营业执照副本复印件；

    - 投标单位基本账户开户许可证复印件；

    - 投标单位必须提供2012年1月1日以来金额在200万元以上类似经验、业绩（需提供合同复印件、验收单复印件，原件备查）至少一例。

  - 投标人应于2017年9月14日上午9:30前，将密封并盖印章的投标书送至厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室，我部将于2017年9月14日上午9：30在厦门大学漳州校区主楼群3号楼909会议室开标。

  - 招标会现场的各投标方代表应为投标文件中“法定代表人授权书”中的被授权人，并现场出示身份证原件和复印件、法定代表人授权书复印件备查。

  - 投标方应于2017年9月7日18:00前，以电汇方式向我校缴纳投标保证金，金额为人民币壹拾陆万圆整（必须从投标单位的基本账户转账，不接受其他账户或交现金等方式）。并于2017年9月14日上午 9:30前，将投标保证金的电汇原件交我校资产与后勤管理部（厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室，现场复印，原件带回）以确认投标资格。未提交的视为未对招标文件做出实质性响应，将取消投标资格。

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行福建省龙海市支行

账  号：409158370458

注  意：转款时，请在进账单据中注明投标保证金、投标项目名称及编号。

  - 凡对本批招标提出询问，请在2017年9月4日18:00之前以信函、传真形式，与厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部联系，招标人保证于2017年9月6日18:00之前以书面形式做出回应。

地  址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区

联系人：沈老师  江老师  李老师  蒋老师

电  话：0596-6288716、6288492、6288725、6288526

传 真：0596-6288224

网  址：http://zchq.xujc.com

Email：st1109@xujc.com  jiangqb@xujc.com  liyang@xujc.com  jiangjc@xujc.com

邮 编：363105

# 采购项目说明及要求

# 一、招标项目说明

### 1. 项目说明

本项目拟对厦门大学漳州校区校园网基础设施进行全面性的改造建设，对校园网主干已经超龄服役的老旧设备、端口和性能不足的设备进行替换升级改造，为校区师生的教学科研、行政管理和日常工作学习提供更稳定、安全、便利的基础网络服务。

#### 1.1 项目的基本情况：

本项目分为六个投标包。

- 投标包一：核心区

主要包含有校园网网络核心（分为宿舍区和教学行政区）、与运营商对接的多业务接入控制设备、认证计费管理系统以及综合运维管理系统；

- 投标包二，宿舍区

主要包含有宿舍区的汇聚和接入交换机；

- 投标包三，教学行政区

主要包含有教学行政区的汇聚和接入交换机；

- 投标包四，边界网络

主要包含有整个校区的网络边界与安全设备；

- 投标包五，数据中心网络

主要包含有数据中心的网络设备以及数据中心边界的安全设备。

- 投标包六，服务器及存储

主要包含有本次改造所需系统平台支撑运行的服务器和存储设备。

改造后的拓扑示意图如下。投标者根据自己的投标产品和方案选择其中之一，可以略做修改。

投标者在方案中应说明自己的拓扑图。

每个投标者可以投标六个投标包中的任意一个或多个。投标者需要有原厂的针对本项目的授权书。

投标者一旦投标，即认为投标者已完全理解本项目的全部方案需求和技术要求，即使投标者只投标其中的一个投标包。

各个投标包可能由不同的投标商中标，第一中标者之间必须根据用户要求进行无条件配合，具体以技术服务合同确定。对于不愿意配合者、不积极配合者或技术上无法配合者，招标者有权取消其中标资格，选择第二中标人。

#### 1.2 项目的基本组成：

本项目是整体改造项目，不仅仅是软硬件的采购，还包含有服务要求。投标者的总报价应涵盖以下内容的全部或部分：

- 硬件设备（含五年维保）、

- 相应软件（含五年的软件更新及维护服务）、

- 系统集成、

- 基本的售后服务（含售后培训）、

- 高级网络服务、

- 重大时间段的安全保障服务、

- 软件的二次开发、

- 对现有网络的改造和迁移。

以下对上述各部分进行说明。在各个投标包中，还会有增补说明。

##### 硬件设备：

报价中一律包含五年维保，且备件先行。

同时包含硬件设备上运行的OS等软件的版本维护和升级。

##### 相应软件：

报价中一律含五年的软件更新及维护服务。

软件更新升级必须包括大版本的升级，不得只给校方小版本的升级（比如软件版本从3升级到4，但是只让校方从3.1升级到3.5，而不能升级到4）；不得因版本更名或模块更名或模块功能调整而不予以升级；不得因版本升级而要求校方增加授权的采购。

同时包含五年的各类补丁升级等。

同时包含五年的各类特征库、规则库的升级，比如病毒库、应用特征库、IPS特征库、威胁库等。

需要有投标商和厂商的承诺。

##### 系统集成：

无论是否在报价中单列体现，总报价中一律已经包含有系统集成费用。

系统集成包含软硬件的综合安装调试直至上线顺利运行，同时必须包括与其他投标包的中标者的配合与联合调试。

中标者需将新设备安装到位，并将原设备清运至招标方指定地点。

布线工程与设备上架安装部分参考本标书中的“布线工程与设备上架安装”这一节。

同时提交完整的项目手册。

与其他投标包的中标者的配合包括但不限于：

（1）为招标者提供建议方案；

（2）接受招标者的技术方案要求；

（3）硬件的系统设置上的配合，比如通过命令行设置以平滑在全网实现方案要求或某些具体功能；

（4）软件的系统配置上的配合，比如通过软件设置以平滑在全网实现方案要求或某些具体功能；

（5）软件的二次开发上的配合，比如通过二次开发以平滑在全网实现方案要求或某些具体功能；

##### 基本的售后服务：

包括售后响应时间（投标者要说明是7*24或者是5*8）、到达现场时间、在厂商那里开case等、现场拆卸故障件和安装配置替换件等。

含售后培训。售后培训包括各厂商的产品培训（可以是在校区或者是到达原厂处）、项目完成后的整体培训。投标者需说明可提供的售后培训方案。

由于漳州校区目前的工程师较为缺乏，因此培训名额应在两年内有效。

##### 高级网络维护服务：

在产品的5年维保服务的基础上，在签署保密协议的前提下，提供以下原厂高级网络维护服务，服务期限为5年（以项目初验完成后开始计算）：

（1）可提供7x24小时远程支持服务，配合本地原厂工程师，实现实时监控。

（2）主动发现网络中潜在风险并进行解决（包含且不限于日志分析，已知bug通知，运行状态监控，配置合规性分析，容量告警，配置对比分析等）。

（3）主动发现已发故障/及时响应客户通告的故障，并在后台生成工单，由原厂工程师进行故障处理。遇到不能远程解决的故障，由原厂工程师前往现场解决。

（4）提供周期运维报告，报告包含日常总结，周期性总结等，发生问题汇总，问题处理情况汇总，告警趋势，日志分类，IP地址变更信息，监控指标不合格信息等，用户侧可以直接下载报告。

（5）对网络环境进行安全审查，提供安全白皮书、安全审计信息等。

（6）用户可登陆相关维护系统，可随时了解自身的网络基本信息与问题处理情况。

（7）每年不少于4次的原厂工程师的现场到访，实地了解网络运行情况，了解客户需求，制定实施技术方案并予以实现。

（8）同一个投标者如果中标三个投标包或更多，必须安排一位系统工程师驻场服务2年（以项目初验完成后开始计算）。

##### 重大时间段的安全保障服务：

重大安全保障服务的期限为一年，自中标通知书到达之日起计算。投标者一旦收到中标通知书，就需要立即组织团队开始进行安全保障准备。

重大安全保障主要是指2017年的重大会议或活动会议期间及前后的安全保障服务。内容包括但不限于：

会议前：

提供安全保障团队（需要由厂商、集成商提供支持）、进行安全检查和加固（检查安全漏洞、检查安全配置、弱口令、代码审查和渗透攻击测试等）、进行安全保障的应急演练（比如僵尸网络事件、DNS拒绝服务攻击、恶意代码、网页篡改等）；提供各类预案，比如灾难的备份和恢复方案等。

会议期间：

值守防护（提供攻防专家），审计、监测（比如网站监控，包括漏洞扫描、挂马检测、避免政治法律风险的敏感内容检测、钓鱼检测、篡改检测等）与防护（行为审计、DDOS检测与防护、入侵检测与防护综合安全态势预警、APT监测与防护、DNS域名修正与防篡改等）。要求提供现场保障人员和远程保障人员，确保能紧急响应，能快速定位问题、快速封堵攻击。

会议期间的服务除了包括专家团队外，还包括提供相关的软硬件设备。

会后的审计和安全补缺。会议期间借用的软硬件设备上的相关数据需要提供给校方，且不泄露给第三者。

##### 软件的二次开发：

本次投标的软件产品要进行二次开发，满足校方的方案需求和技术要求。包括本次投标的软硬件之间的整合以及与校方的第三方系统之间的整合。

##### 对现有网络的改造和迁移：

要把现有的网络用户和网络服务从当前的网络中平滑迁移改造到新建设的网络；

根据用户的需求，对现有的网络进行重新配置，比如改造为专网，过程中涉及的软硬件、配附件以及授权等由校方提供。

关于授权/许可：

校方在使用任何产品功能时都不能因缺乏授权而无法开启。有些授权涉及许可数的，校方也不受任何许可数的约束。除非投标者明确指出（在投标文件中需以加粗等方式突出表示），如无明确指出，校方在日后使用中遇到任何授权/许可问题时投标者都必须无条件满足。

#### 1.3 项目的方案需求：

本项目为校区全网改造的项目，比一般项目更关注落地方案。

投标产品不仅要满足“设备技术要求”，而且各投标产品要组成一个整体以满足“方案需求”。

对于每个独立投标包，投标者需根据各独立包的“设备技术要求”做点对点应答；同时还必须提供完整的可落地方案以满足各独立包中的“方案需求”。

“方案需求”中标有▲号前缀的内容不是必须满足的部分，其余为必须满足的部分。投标者要明确应答“方案需求”中哪些部分是本次投标的软硬件产品不能满足的，如果没有应答的，则默认为投标者提供的可落地方案完全满足本项目的“方案需求”（包括前面打有▲号前缀的）。关于“满足”的定义请参考下一节“项目的技术要求”。

可落地方案中应有方案介绍、功能介绍、原理介绍和配置截图等，便于评标专家进行考量投标方案的满足度情况。

投标者应明确项目完成所需的时间。

投标者可以提供两个方案：当前可落地方案和未来优化提升方案。后者为可选。

- 当前可落地方案：

投标者根据厦门大学漳州校区校园网现状和本次的实际投标产品，给出本次实际可落地实现的方案。

提供方案之前，投标者必须对厦门大学漳州校区的网络现状，包括拓扑和需求有充分了解，也包括对机房、各弱电井、主干光缆等工程条件的充分了解。一旦投标，则认为投标者已经充分了解厦门大学漳州校区的校园网现状和需求。

该落地方案视同投标承诺，如果不能落地实现，投标者必须无条件达成（包括提供相应的硬件、软件和充足的授权），无论落地方案中实现的部分是否是招标者要求必须满足的部分（除非标书中明确写明本项目不做采购要求）。

- 未来优化提升方案（可选）：

当投标者认为自身产品和技术在未来有优化提升的潜力时，或能在未来两年内提供更佳的解决方案时，可以提供未来优化提升方案作为参考。投标者也完全可以不提供未来优化提升方案。但投标者不得把未来才能支持或不成熟的产品与技术内容列入到当前落地方案中。

案例提供：提供的案例会作为评标的一部分。

案例要求为211、985高校的案例（要分开列明）、提供的案例要有联系人和联系方式以供验证、有该案例的项目完成时间（要求是已完成的项目）。

只能提供与本次投标同型号产品的案例，假设本次投标产品为Cisco 6509，那么可以采用Cisco 6500系列产品的案例，比如Cisco 6506的案例，但不得提供其他产品系列的案例，如Cisco4500系列产品的案例则不算。

#### 1.4 项目的技术要求：

对于各投标包中的“设备技术要求”，投标者必须进行点对点应答。

本招标书将尽量避免采用私有名称来陈述技术要求，但出于用语习惯等原因不完全排除出现私有协议名称或某厂商的独特习惯用词。如出现该情况，投标者可以用相同或相近的标准协议或功能名称来应答，但必须注明。

举例：如出现对PVST、VTP、HSRP、DPT支持的要求，投标者可以直接以支持该协议应答，亦可以功能相同或相近的标准协议MSTP、GVRP、VRRP、RPR来应答。

应标者要对技术要求逐一明确答复。点对点应答时，必须先明确回答“满足”或“不满足”。不存在“部分满足”。如果应标者认为确实是“部分满足”，也一律必须应答为“不满足”。明确回答“满足”或“不满足”后，再进行相关的技术说明，同时提供测试结果截图、软件配置或管理界面的截图、官方网站链接、或可证实的资料如产品配置说明书或权威测试报告予以说明，如果不能提供相关支持资料进行佐证，则不予采信。截图必须清晰，不清晰的截图不予采信；如果提供的资料与官方网站不符的，以官方网站为准(如果认定为虚假应标的，一律不予中标)；如果官方网站中不同页面包括不同语言页面中的资料不相符合的，招标者一律选择最保守的内容。

如点对点应答存在缺漏的，招标方可视为投标文件无效。

打有“★”号部分为必须满足部分。

对一些具体参数的要求，应标者除了要说明是否满足该参数要求之外，还需提供所投设备的具体值。比如，招标书中要求包转发能力大于某个值，应标者不能仅说明满足或者不满足，还要说明所投设备的具体值。应答数值应为当前所投设备的配置实际达到的数值，不可为预期或扩展数值。对于某一个参数，比如对于交换容量或者包转发能力，在产品的官网上，同时提供两个或多个数值时，招标者只选择最保守的数值。

应明确指明本次投标所采用的设备硬件型号，提供各组成部分的完整产品代码。不能采用未正式发布的硬件产品进行投标。

应明确指明本次投标所采用的软件版本，提供完整的版本号。软件版本应为正式公开的稳定主版本，截止到本标书公布的时间，不能采用实验室版本或测试版本或日后版本或特别制作的分支版本。

对某一具体技术要求是否应答满足，必须是基于本次投标所指明的软件版本。比如某一个软件版本可以实现功能A，但不能实现功能B；另一个软件版本可实现功能B,但不能实现功能A，则不能回答能满足功能A和B，因为在项目实施的时候不可能部署两个版本。投标时只能以本次投标指明的版本作为应答依据。

对某一具体技术要求是否应答满足，必须以可在本项目中实际部署为依据。比如，标书要求支持OSPFv3，应标者回答满足，则必须能实际部署OSPFv3；比如标书要求列出数据中心特性，应标者回答支持TRILL，则必须能实际部署TRILL。如果应答为满足，但实际部署时出现缺少软件授权许可之类的问题，一律由投标者无条件承担；如果要部署该功能或达到技术要求，必须另外增加硬件，如增加板卡，而所需的硬件不在投标清单之内，则同样不能应答为满足，否则一律由投标者无条件承担；对于要应答的技术要求，如果本次投标的配置中只有部分物理端口可以支持，同样不能应答为满足（除非招标书有明确说明只需要部分端口支持即可）；如果开启某个功能A的时候，功能B则不支持，或性能下降到不能正常使用，也不能同时回答满足功能A和B。

招标方保留对拟中标者的产品及可落地方案进行实际验证后再签约的权力，投标者如不能配合验证，则不予中标；如验证后发现实际情况与投标内容不符或达不到投标书中的声明，即使满足招标书的要求，也不予中标。

项目验收时，投标产品和当前可落地方案在满足招标书要求的同时，又必须达到投标书中的所有应答内容。

### 项目方案需求与设备技术要求

除了明确是需要双机实现的技术要求或有其他特别说明外，以下技术要求都是针对单台设备的要求。

#### 2.1 投标包一，核心包

投标包一主要包含有校园网核心网络（分为宿舍区和教学行政区）、与运营商对接的多业务接入控制网关设备、准入准出的认证计费授权管理系统以及IT综合运维管理系统。

不要求所有软硬件设备为同一品牌，但宿舍区核心和教学行政区的网络核心设备要求是同一个品牌的。

本投标包的组成：

投标者的总报价至少涵盖以下内容：

- 硬件设备（含五年维保）、

采购4台网络核心设备，其中2台作为宿舍区核心，2台作为教学行政区核心。

采购2台多业务接入控制网关。

- 相应软件（含五年的软件更新及维护服务）：

采购1套认证计费授权管理平台（需要双机安装，进行热备，双机共享授权,如果不能共享授权，则任一单机独立运行时都要有充足的授权）。各软件厂商在授权上可能针对不同功能进行分别授权，本项目要求能支撑不低于30000个并发用户在线所需功能的各类授权。

采购1套IT综合运维管理系统。

- 系统集成：

必须高度重视安全方面的配置，不能只是把网络简单配通。

- 基本的售后服务（含售后培训）、

- 高级网络服务：

在重大会议或活动期间要加强安全服务。

当网络完成改造，第一次大规模上线的时候，由于考虑涉及到认证计费还有与运营商的对接等的复杂性，软硬件厂商都要有工程师在校方处提供不少于一个月的驻场服务，直到系统可以完全平稳运行。如果期间遇有问题，进行较为重大的系统配置更改或者完成了较大量的二次开发后，同样需要有原厂工程师进行驻场服务，确认系统平稳后结束驻场服务。

- 软件的二次开发：

认证计费授权管理软件和IT综合运维管理系统需支持二次开发和需求改进，提供所需二次开发API接口源代码及数据库字典。

- 对现有网络的改造和迁移：

对当前网络中除了楼栋汇聚交换机和接入交换机之外的进行改造。现有的网络可以做为无线和一卡通等的专网。

##### 方案需求

为了方便描述，把本投标包的需求划分为几个部分。但这几大部分是属于一个整体。比如在基础网络部分里提出的需求，不仅仅要核心设备来完成，还需要认证计费系统等来完成。投标者应该综合考虑选择合适的软硬件产品，提供一个完整的可落地方案。

###### 基础网络部分

网络基本改造

当前网络被划分为8个片区。本次改造将取消各片区汇聚设备。将网络层级从4层减少为3层，即“核心-楼栋汇聚-桌面”。

同时，全校划分为两个区，一个是宿舍区，另一个是教学行政区。每个区各两台核心设备。

进行园区网内互联带宽扩容，接入设备双千兆至汇聚设备，汇聚设备双万兆线路至核心设备，实现骨干网万兆互联，桌面千兆上联。

宿舍区域核心层设备和办公区域核心层设备需采用高性能设备，支持多虚一技术，汇聚设备上联要求为跨设备链路聚合，消除单点故障问题。此外，要支持高密度万兆光口，能提供40G/100G接口板，支持大ARP表项和ACE表项，单机满足至少3万用户（高峰期人均2个终端，大约6万个终端）同时在线的接入需求，能与第三方认证计费系统配合实现统一认证计费授权管理。

本期建设的校园网络需符合智慧校园的特性，具有较灵活扩展性，后期无线网升级后能简便接入实现有线无线一体化，灵活扩展新增业务局域网。

要求为IPv4和IPv6双栈部署，要求硬件支持IPv6。

多业务承载支持

支持业务灵活性。支持按需按业务创建网络，支持物理网络与虚拟网络兼容。可采用MPLS VPN技术或VxLAN技术（或其他技术）实现校园网多业务承载，为一卡通、财务、保密、安保监控等业务提供逻辑隔离。能够方便开展新的业务，比如视频监控、一卡通、数字广播、车辆出入系统等等。实现网络端到端的统一策略部署。

业务专网会在全校区存在，不仅在教学行政区，同时还会在宿舍区。

精细化管理与业务保障

基础校园网络支持QinQ、灵活QinQ、组播、QoS等多种特性的部署，以实现网络应用的精细化管理，保障重要应用系统的网络承载，包括安全性、带宽保障、可靠性等方面。比如支持网络内部的端到端的QoS，在视频、音频和数据的混合传输下，对不同数据流进行QoS保障。

全网实现准入认证

包括宿舍区和行政教学区。

采用扁平化部署，用户网关和用户认证NAS上收至核心设备，便于管理员统一维护，减少对接入层汇聚层设备逐个维护。如果核心设备不支持集中认证，认证NAS也可以上收到BRAS设备上，减少管理员对接入层汇聚层设备维护。

汇聚交换机要求支持QinQ，因此NAS设备要支持QinQ的终结。

无论是用核心设备还是BRAS做NAS，要求能满足单台设备支持≥3万个认证终端并发在线；NAS和认证计费系统配合要求能做到不少于500终端每秒新认证用户上线。

行政教学区的用户接入协议需要为Web Portal/IPoE或者是Portal与802.1x的混合（也就是同一区域下，用户可以选择用802.1x上线或者用portal认证）；宿舍区的可以是PPPoE或IPoE或Portal或者是Portal与802.1x的混合。

需要提供案例：提供扁平化案例，即把认证上收到核心实现集中的认证控制和管理的案例。要求是该NAS同型号产品在高校的实际用例，用于有线网和无线网（要注明是有线网的应用案例还是无线网的应用案例或者是两者皆有）的Web portal/IPoE认证的，需要给出实际并发在线人数。

在使用各种接入协议的时候，必须支持组播和IPv6，同时考虑web降噪。

▲方案中要考虑哑终端的支持；

要有访客的接入方案。

▲实现策略随行，用户的各种上网控制与安全策略等与上网位置无关。各种策略，如安全策略易部署，且一致。

▲SDN支持

校园网的核心设备可提供SDN开发接口、可编程控制平台，并提供一些控制实例，对未来网络发展予以有效技术支持，方便将来对不同网络资源的业务需求能通过编程的方式予以满足。

提供SDN方案，包括说明SDN控制器的各项性能参数。投标者如果同时投标本项目的其他投标包，必须同时说明是否能与其他投标包中产品联动，比如在SDN控制器下，使安全设备能成为SDN的服务链中的安全节点。

本项目不要求实际提供SDN控制器。

▲支持未来大量物联网设备的接入与管理。

###### 多运营商接入需求

运营商链路分为两类，一部分是合同链路，另一部分是合作链路。合同链路指的是学校自行采购或通过其他方式获得的运营商链路带宽，可参考拓扑图中的右侧部分；合作链路是指各运营商与学校合作，在学校面对学生开展运营所需要的链路，可参考拓扑图中的左侧部分。

合同链路带宽由学校自行分配

当用户使用校园网账号时（就是用户名后不加运营商后缀）：一般情况下，访问非校园网内资源和非教育网的Internet流量走漳州校区的运营商出口，也就是利用合同链路带宽；访问校园网内资源和教育网的流量仍然通过厦漳光缆走回思明校区出口。

合作链路带宽大小由运营商自行决定

由于学生群体对网络带宽需求量日益增加，仅仅靠学校引入的合同链路带宽资源不足以支撑学生的带宽需求量，而引入更多的带宽成本过高，不利于学校运营，因此本次网络改造，需实现多家运营商公平接入，学生自主选择宽带运营商服务，利用校园网账号加后缀的方式（比如abc@ISPa）采取一次认证方式发起拨号，认证通过后从对应运营商出口访问互联网，根据用户组/域定义不同的用户策略并分类认证、计费和审计，做到当学生访问Internet时走运营商链路，不占用学校出口带宽资源。

当用户使用绑定的运营商账号上网时，访问校内资源和教育网的流量仍经由校园网核心及教育网出口，不经过运营商网络绕行。对于IPv6的资源也仍流经CERNET2，日后运营商支持IPv6业务后，可以选择从CERNET2还是从运营商访问IPv6资源。

运营商账号的全校漫游

学生绑定的运营商账号可以在校园网内漫游，即宿舍区接入用户在办公教学区也能使用自行购买的运营商宽带服务，业务流量从运营商链路出去，不占用学校的合同带宽。

在一些公共区域，比如公共机房、图书馆等，学生也可以使用学校提供的合同链路带宽。

教职员工在教学行政区既能够自由选择走学校的提供的合同链路，也可以选择自行购买的运营商带宽服务。

运营商账号不仅在有线网上可以全校漫游，在无线网上也需要支持全校漫游。无线部分参考后面。

到合作运营商链路的准出认证

由于运营商AAA系统归属省公司管理，学校多业务接入网关、统一认证计费系统与运营商AAA系统对接可能会存在对接协调问题、信任问题等。

可以采用多业务接入网关直接与运营商BRAS对接，这样不需要改变运营商用户接入的模式，便于沟通协调。投标人须承诺实施部署时，一切与运营商系统的对接协调的技术工作由投标人承担，并且在协调完成后30天内完成与运营商AAA系统的对接交付。与运营商BRAS对接，需提供对接部署方案及技术原理。

如采用与运营商AAA系统对接，投标人须承诺实施部署时，一切与运营商AAA系统的对接协调的技术工作由投标人承担，并且在协调完成后30天内完成与运营商AAA系统的对接交付。与运营商AAA对接，需提供对接部署方案及技术原理。

学校管理和维护自己的统一认证计费管理平台，各合作运营商则管理其自身的Radius计费管理平台，各自的radius认证计费独立运维管理，但运营业务要实时同步。

▲在学生上网策略控制以及计费上，能从技术方案上解决双方互信。

▲由于用户可能存在多终端在线的情况，因此学生绑定的运营商账号能够可选配置同时在线的终端数量，且可按终端类型分别设置控制策略，例如只允许一台移动终端，一台PC在线的方式。

认证计费平台和园区网核心设备以及多业务控制网关之间相互配合，完成对用户的选路。不同账号的用户通过认证后，流量通过不同的路径，从不同的边界链路访问互联网。投标者要给出完整的选路的技术方案描述。

需要提供案例：要求是利用本次投标的软硬件产品（多业务接入控制网关与认证计费管理系统）进行多运营商接入的高校（不限于211、985高校）案例。由于各省的运营商的平台不同，因此尤需提供福建省内高教案例证明材料并加盖厂家公章。

要把福建省内和福建省外的分列，需要给出实际并发在线用户数。福建省内的案例要描述基本的技术方案。

###### 统一认证计费授权管理

统一认证计费授权管理系统所需要的相关服务器由校方提供，但校方提供的为虚拟机，投标方需要列明所需的虚拟机的性能要求。如果投标方的软件产品无法在校方提供的虚拟化环境中部署，则需由投标方自行提供相关的服务器硬件用于部署。

部署认证计费管理平台，支持PPPoE、IPoE、Portal、802.1X等多种用户接入协议，支持PAP、CHAP、RADIUS等多种用户认证协议，支持RADIUS等多种用户计费协议，对所有用户（包括办公区、宿舍区、有线、无线）进行准入准出认证和计费管理，实现精细化管理。

用户无论是从合作链路带宽访问互联网，还是从合同链路带宽访问互联，都需要有准出认证。

系统需满足学校的多运营商合作体系下的各类认证、控制、计费、授权功能要求：

认证计费授权系统首先要能够与厦门大学嘉庚学院现有的数字化校园数据库对接实现账号共享，而后要支持与移动、联通、电信的业务管理系统平台（如AAA、BOSS或CRM等）平滑对接，以便实现共建共享下资费及账号对接及绑定手机号业务，并能统计所有认证终端人数及终端类型，便于数据统计及挖掘。

统一认证平台系统应能与本项目的其他投标包中的安全设备联动，比如与流控、上网行为管理、防火墙等联动，实现基于用户账号的精细化管理。

本次项目必须实现3万并发用户数（以高峰期人均2个终端计算，相当于6万终端并发在线）的要求。

支持软件分布式部署方式，可免费部署多个节点，多个控制网关，多个AAA服务器和Portal Server

必须考虑稳定性和冗余性。比如当其中的一台认证服务器出现故障时，其它的认证服务器能平滑接管相关的用户，多台认证服务器之间的用户状态等信息要有同步或共享。

投标商提供的任何产品均需无任何版权争议，包括底层操作系统、数据库等。

为满足未来能平滑升级到IPv6网络，认证系统必须支持IPv6认证及计费；

为提升用户体验，用户只需要完成一次的认证即可，不允许两次认证（准入认证一次，准出认证一次）

用户通过认证后，访问校园网内部的带宽大小（包括访问漳州校区和思明校区、翔安校区）与访问外部链路（包括合同链路以及合作链路）的带宽大小可设置为不同。

针对不同用户域应用不同的用户策略，支持根据流量分类认证、计费和审计。支持根据不同目的地址分类收费。

支持策略随行和漫游。允许校园网账号在校区内任何可接入的区域漫游使用，包括有线校园网和无线校园网，账号能够漫游使用，且用户上网策略随行。

▲支持灵活的带宽控制策略，同时支持个人带宽与组带宽、起控时间段、起控阈值等控制，用户通过有线终端上线的带宽大小设置也应与通过无线终端上线的带宽大小不同。

为优化用户上网体验，需要实现无感知认证。

▲可实现跨三层的无感知认证。

▲山寨手机可能存在MAC地址相同，或者存在伪造MAC地址，为防止造成计费纠纷，无感知认证不能仅仅使用MAC作为认证依据，需配合其他因素一起校验，提供具体实现方案和原理。

统一认证计费管理平台需提供用户自助服务的平台，可让用户自助修改账号密码、清理被记录的终端信息、自助绑定运营商账号、自助完善个人信息、自助缴费等需求，减轻信息中心帮学生维护账号的工作量。

▲支持移动端的自助服务。

要考虑访客的接入方案。园区网里的访客要能自助接入，比如通过短信认证等或微信等方式接入。

支持学生绑定多个ISP；但一个ISP的账号不能被绑定到多个学生账号

IPoE 认证等需要DHCP的配合，另外管理者也需要明确IP分配与用户的关联情况。认证计费系统如果支持扩展DHCP组件，DNS组件，IP地址管理组件，说明这些组件的功能。如果仅支持外部的DHCP系统，需要提供外部的DHCP等软件系统，以形成一个完整的可落地方案。

▲防代理要求：

说明防代理的方案，要求是无客户端的，可以是硬件旁路，也可以是串接的。

本次项目不采购防代理设备。

▲以动态实时的图形、图表等直观的方式，展示目前系统的在线人数、上网位置、上网区域分布、接入方式、接入设备的负载情况等信息。

▲提供运营商对账报表。支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN ID号、用户账号等多元素的绑定, 能够支持自动绑定数据功能，并在报表中展示。

需要提供案例：要求是利用本次投标的多业务接入控制网关与认证计费管理系统相互配合的高校认证案例，需要给出实际并发在线用户数。（与前面要求提供

###### 二次开发与方案兼容

无线兼容：

目前学校公共区域已经部署了Aruba无线设备，本次项目采购的设备需能够兼容学校现有的Aruba无线设备，并且未来学校宿舍等其他区域也会进行无线覆盖，采用的无线品牌需经过正式招投标，因此品牌未知，投标人须提供针对未知的无线品牌和现有的Aruba无线设备对接兼容的方案，需实现有线无线统一账号，有线无线web无感知认证，统一自助平台等功能。

▲能实现跨不同品牌无线设备的账号漫游（用户从Aruba无线设备漫游到其他品牌无线设备无需重新认证）。

学校自建的Wifi网络，也需要同时支持多运营商的接入。一种实现方式是给每个合作的运营商一个SSID；另一种是开个公共的SSID（比如命名为ISP），用户的区分是根据后缀来区分。

无线接入仅仅是一种介质，和有线一样，用户可以在全网漫游。

投标者必须给出相关的落地方案，要求可以支持上述两种实现。

无线用户的认证接入方式有1x和portal。所以对接上，要同时考虑1x和portal的方式。

方案可以采用但不限于：

1）将用户认证NAS和用户网关上收至核心设备或者BRAS设备，任何品牌的无线控制器将流量透传给核心或者BRAS设备，由核心设备或者BRAS设备发起认证，做到认证跟无线品牌的无关性，实现有线无线web无感知认证以及统一自助平台等功能。

2）统一认证计费平台与无线控制器直接对接。投标人须承诺统一认证计费平台能够无条件平滑对接现有Aruba无线及未来任何可能中标的无线品牌，做到有线无线web无感知认证，统一自助平台等功能。能识别主流无线厂商的属性字典，同时支持根据域名和SSID名认证。

需提供详细部署方案原理。

需提供案例：提供本次投标软硬件产品与无线对接的高校案例，要分列：无线产品与本次投标产品是同品牌的、不同品牌的、多个无线品牌。在多品牌无线下如能实现账号漫游的需说明。同时需给出各个案例的用户规模数。

二次开发:

上述的无线兼容方案中涉及到硬件（核心设备、BRAS设备等），也同时涉及到认证计费平台。认证计费平台需要与投标硬件对接，同时也需要与运营商对接；还需要与Aruba等无线设备对接。

认证计费平台同时还要与校园的一卡通对接、LDAP对接，以实现有线无线的统一准入准出认证计费管理。

统一认证计费管理平台需能够与本项目中的各安全设备联动。比如能够实现账号同步，使安全设备做到基于用户账号的内容审计和行为控制等。安全设备在其他投标包内，如果不是同一个中标者，本投标包的中标者必须无条件配合。

根据管理需求用户会要求一些定制，比如界面的定制、通知消息的定制等。

为了实现平滑对接，投标者以及软硬件厂商必须承诺全力完成对接，尤其是认证计费平台需要进行二次开发解决对接中出现的各种需求，以达到完全实现落地方案、满足用户需求的目标。

为了实现承诺的落地方案以及本标书的用户需求时，还会在实际中遇到衍生需求，解决这些衍生需求时招标者不再支付二次开发费用。投标者的本次投标报价已涵盖所有二次开发的费用。

###### 综合运维管理需求

本综合运维管理平台将承担全校各类IT资源的管理监控的功能。

▲可对用户、业务、流程等实现统一平台的管理。不同的业务网络，不同的管理域与视图。

可对有线无线网络设备进行管理监控，发生异常时能及时预警、主动告警。

▲可对业务系统相关联的IT资源进行统一监控，包括有线无线网络设备、安全设备、存储、服务器、虚拟化、操作系统、数据库、中间件等，发生异常时能及时预警、主动告警。

自动发现二、三层网络设备，自动计算并生成网络拓扑图，支持拓扑更新及动态拓扑便于直观展示数据流动方向。

自动发现网元功能，实现自动化设备资源管理，具备简便的统计分析能力。

▲支持对异构设备的管理。包括对其他厂商的有线交换机和无线AP等的管理。说明可以管理市面上哪些主流厂商的设备。

▲监控管理校园业务系统的运行情况，提供对外的API接口，与第三方系统联动。

▲可视化支持。比如通过一张视图展现所有AP的在线情况、查看出现无线设备损坏的故障点详情，展现每个区域内无线用户分布情况。

▲显示学生上网时从接入端到网络设备，到应用端或出口的访问路径。当发生访问故障时，管理员可输入IP地址、房间号等、应用端支持应用、网络设备、DNS、URL查询定位后自动生成网络路径视图，缩小故障排查范围。

##### 设备技术要求

###### 园区网核心交换机技术要求

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| ★整机交换容量 | ≥45Tbps。 |
| ★转发性能 | IPv4二三层包转发能力 ≥9000Mpps； 要求支持硬件IPv6转发，明确列出IPv6二三层转发能力，不得含糊应答为“IPv4和IPv6的二三层转发能力为多少”。 |
|  | 列出整机可支持ARP表项，需要支持3万用户（按照高峰期人均2个终端计算）同时开启IPv4/IPv6双栈。 列出整机的其他表项数。 |
| 系统相关 | 说明系统架构。请说明是crossbar架构或CLOS架构或多级正交CLOS架构等。 |
|  | 提供端口密度，列出单槽位以及整机的最大万兆端口数、最大40G端口数、最大100G端口数。 |
|  | ★整机业务插槽数量≥8个。 |
|  | CLOS架构下，交换网板与主控板均应独立，可方便独立增加交换网板以扩展性能。 列出交换网板的重要参数，如每块交换网板对单个槽位单个方向提供支持的吞吐处理量； 列出最大的交换网板数。 |
| ★冗余 | 需具有良好的可靠性和冗余性。支持引擎、电源及冷却系统的冗余，支持模块的热插拔和冗余模块的自动切换功能，无单点故障； 本次要求电源冗余配置； 实际配置的交换网板数≥3块，需冗余配置，即任意一个交换网板出现故障，各业务板卡仍能在最小包下线速工作。比如需要5块交换网板才能实现所有业务板卡的线速，那么投标时需要配置6块。 引擎本次不要求冗余配置。 |
| 可靠特性 | 提供软件热补丁技术，实现设备软件完全平滑升级； |
| 系统虚拟化 | ★将2台或更多台物理设备整合为单一虚拟设备，实现统一的转发表项、统一的管理界面以及跨物理设备的链路聚合等。本次要求实现双机虚拟化，承载系统虚拟化的链路应为万兆以上，至少两路。 说明可以支持把多少台物理设备整合为单一虚拟设备。 |
|  | 在以上多虚一的基础上实现一虚多，即把系统划分为多台逻辑设备。 说明可支持的虚拟化逻辑设备数量。 |
| ★板卡、端口和模块 | 要求必须为分布式板卡，分布式支持IPv4,IPv6,MPLS等； 转发性能为线速（最小包下），收敛比为1:1。 |
|  | 本次要求单台提供千兆光口≥48个。 本项目要求每台配置36个10KM单模千兆光模块，10个多模千兆光模块，2个千兆光转电口模块。 |
|  | 每台配置万兆光端口≥96个，每台配置10KM万兆单模光模块≥80个，配置万兆多模光模块16个。 列出本次投标实际配置的所有板卡。列出板卡属性（名称、端口类型）和数量。 如果是千兆电口/光口复用的应标明；如果是1G/10G复用端口应标明。 |
|  | 支持以太网端口聚合，至少可捆绑达4个物理端口，以用于带宽扩展。列出可以支持的聚合组数量。 |
| 扁平化支持 | 说明本机（根据本次的实际配置）做为准入认证NAS的能力，包括同时支持的终端数，支持的接入协议。 |
| 多业务特性 | 列出可支持的安全类板卡等。 必须是当前可以实际下单订购的，说明各板卡的订购名称、基本参数，包括处理性能（以最小包计算）、并发连接数、新建连接数等。 本项目不要求配置。 |
| SDN支持 | 支持VxLAN二层。 |
|  | 支持VxLAN三层网关。 |
|  | 支持OPENFLOW 1.3标准。设备支持未来向SDN平滑演进。 |
| MPLS | ★支持MPLS（MPLS L2VPN，MPLS L3VPN），可以在板卡上分布式转发。说明根据本次的实际配置可达到的转发性能。 |
|  | 支持VPLS。 |
|  | 说明每板卡支持虚拟路由和转发实例（VRF）可达的数量。说明VRF是否同时支持IPv4/IPv6双协议栈。 |
| 路由 | ★支持IPv4/IPv6静态路由及OSPF、OSPFv3 |
|  | 支持BGP、BGP4+等 |
|  | 说明IPv4路由转发表容量；说明IPv6路由转发表容量 |
|  | 支持路由冗余协议VRRP/VRRPv3 |
|  | ★支持路由过滤和策略路由； |
|  | 支持BFD，支持BFD与各类IPv4/IPv6路由协议的联动 |
|  | 支持OSPF/BGP优雅重启GR |
| 交换 | ★支持基于802.1Q的VLAN trunking 协议，VLAN的数量≥4K； |
|  | 支持标准的QinQ、灵活QinQ协议 |
|  | 支持802.1D生成树协议和802.1W快速生成树协议。 |
|  | 支持802.1S MSTP |
| 组播特性 | 支持IPv4/IPv6组播功能，支持PIM(松散模式和密集模式)、IGMP、IGMP Snooping、MLD snooping。应能稳定实现与现有主干网络设备之间的IPv4/IPv6组播路由。 |
| 安全 | ★支持ACL(安全访问控制)：可以作路由端口级的安全访问控制，控制不同路由网段/VLAN之间的访问。列出可支持的ACL条目数（分别指明进出方向）。 |
|  | 对组播、广播进行端口速率的百分比的泛洪控制。 |
|  | 对组播、广播进行包转发率（PPS）的泛洪控制。 |
|  | 列出其它支持的安全特性。不仅是针对IPv4，还需要支持IPv6相关的各种攻击的自动防御，比如对DHCPv6、ND等的攻击防御。 |
| QoS | 支持各种QoS技术: 支持RSVP，基于应用/COS/DSCP值的流分类，流标志（设DSCP、COS值），流的硬件队列分配和调度（WRR等）、拥塞避免(RED、WRED)、QoS 策略和流整形(Commit Access Rate、Traffic Shaping等) |
|  | 说明板卡端口的限速粒度 |
|  | 每端口支持≥8个硬件队列。列出具体参数 |
| 设备管理 | 支持多种网络管理方式：控制口管理，远程telnet管理,SSHv2，SNMP管理（支持SNMP V1/V2/V3)；支持4组以上RMON。 |
|  | 支持分级事件记录Syslog。 |
|  | 可进行网络流量分析，支持NetFlow或sFlow或cFlow等Xflow功能，或支持IPFIX或其他，或支持Netstream，说明数据抽样比；如果应答满足，需提供流量分析及可视化工具软件。如需增加独立板卡才支持，必须配置后才能应答满足。 |
|  | 支持电源、风扇、温度的告警和管理。 |
|  | 支持本地端口镜像、远程端口镜像、基于流、基于VLAN的镜像、支持多对一镜像。 |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如入网许可、权威检验报告或测试报告或权威认证等。 |

###### 多业务接入控制网关技术要求

除了明确是需要双机实现的技术要求外，以下技术要求都是针对单台设备的要求。

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| ★整机交换容量 | ≥10Tbps |
| 转发性能 | ★IPv4二三层转发能力 ≥2400Mpps ； |
|  | 明确列出IPv6二三层转发能力，不得含糊应答为“IPv4和IPv6的二三层转发能力为多少”。 |
| ★插槽数量 | 整机业务插槽数量≥4个。（如采用子母卡设计，则只计算母卡插槽数量，不计算子卡插槽数量）。有竖槽版本的应提供竖槽版本。 |
| 冗余 | ★需具有良好的可靠性和冗余性。支持引擎、电源及冷却系统的冗余，支持模块的热插拔和冗余模块的自动切换功能，无单点故障； 本次要求电源、引擎、交换网板和冷却系统均需冗余配置，即不允许存在单点故障； 交换网板需冗余配置，即任意一个独立交换网板出现故障，各业务板卡仍能在最小包下线速工作； 请描述电源的冗余方式；给出整机的最大功耗；同时说明AC/DC电源模块是内置还是外置，漳州校区机房内目前只提供交流电，如果是只能内置DC的产品，投标者的方案应增加相应的配件，如AC/DC的转换。 |
|  | 支持路由引擎、业务载板/模块、电源/风扇等关键部件的高可用性热插拔设计。 |
| 系统架构 | ★为控制与转发分离的硬件架构，即路由引擎和交换矩阵/交换网板采用独立的硬件。 列出交换网板的重要参数，如每块交换网板对单个槽位单个方向提供支持的吞吐处理量。 |
|  | 说明风道和散热的设计。 |
| 可靠特性 | 提供软件热补丁技术，实现设备软件完全平滑升级； |
|  | 支持模块化操作系统,某一个模块失效或者重启不会影响其他模块的正常运行； |
|  | 支持先进的人机配置界面，能够对配置进行测试，当测试失败时，能退回到原来的配置 |
| 双机能力 | 应能实现双机在线。 说明双机能力是同时负载还是一台热备。 说明当一台物理设备故障的时候，对在线用户是否存在影响； 双机可通过虚拟化能力实现，也可以通过其他的技术实现。 如果通过多虚一虚拟化实现的，双机之间虚拟化所需的链路至少为两路万兆链路，投标者必须配置相应的万兆端口和万兆光模块。 |
|  | ★如果有子母卡设计的系统，必须以子母卡方式提供板卡，以提高灵活性。 |
| 端口和板卡 | ★要求必须为分布式板卡，分布式硬件支持IPv4,IPv6，MPLS等；转发性能为全端口线速（最小包下）。 |
|  | ★本次要求单台提供万兆光口≥12个（不包含用于系统虚拟化所需要的万兆端口）。单机配置8个10KM万兆单模光模块，4个万兆多模光模块。 必须说明实配的端口是否都可以作为认证接口。如果不能全部做为认证接口，则至少要有6个万兆认证接口，不能通过另外功能板卡来实现认证接入功能。 说明本次实际配置的认证接口数。 |
|  | 支持以太网端口聚合，至少可捆绑达4个物理端口，以用于带宽扩展。 说明可以支持的聚合组的数量。 说明捆绑接口能否支持PPPoE/IPoE的用户接入功能。 |
| 认证相关 | ★用户认证功能要求：提供PPPoE和IPoE的用户认证功能，支持基于每个用户的认证接入和速率限制、权限控制等功能，必须能够与统一认证计费管理平台配合，实现用户认证、时长/流量计费和精细化控制功能。 |
|  | 支持IPv4/IPv6双栈用户上线。 |
|  | ★PPPoE和IPoE认证速率/同时新上线不能低于500个/秒。 |
|  | ★在多运营商出口环境下实现用户自动选路。 |
|  | ★设备单槽支持不少于16K并发用户。 说明单槽位实际可支持的并发用户数； 说明整机可支持的最大并发用户数与单槽位支持的并发用户数的关系。 说明整机可支持的最大并发用户数；本次整机必须不少于3万并发用户（按高峰期人均2个终端计算）。如果单槽位只支持16K并发用户数，则必须使用多块业务板卡。 |
|  | IPoE用户实现IPv4组播。 |
|  | IPoE用户实现IPv6组播。 |
|  | PPPoE用户实现IPv4组播。 |
|  | PPPoE用户实现IPv6组播。 |
|  | 支持L2TP。说明本次实配支持的性能。 |
|  | 能快速感知用户异常下线，和下线后的IP地址快速释放； |
|  | 设备支持DHCP+WEB 认证方式时，支持强推Portal 门户； |
|  | 支持用户从统一认证计费管理平台分配地址、支持用户从外部DHCP Server 统一分配地址。设备必须支持DHCP 代理，在DHCP 用户请求地址时，设备作为DHCP 客户端向DHCP 服务器获得地址，然后分配给用户。 |
|  | 基于DHCP option 扩展的接入认证方式时，设备支持将DHCP Option映射为RADIUS属性的功能。 |
|  | 物理端口以及聚合捆绑的逻辑端口支持QinQ终结；可以在同一端口下同时终结QinQ VLAN和普通VLAN； |
|  | 在同一个物理端口以及聚合捆绑的逻辑端口上，其中部分子接口可以作为普通的三层接口，另一部分子接口可作为PPPoE和IPoE终结子接口。 |
| MPLS | 说明可以支持的MPLS的功能特性。 |
| 路由与交换 | ★支持IPv4/IPv6静态路由OSPF、OSPFv3 |
|  | 支持BGP、BGP4+、MP-BGP等 |
|  | 说明IPv4路由转发表容量；说明IPv6路由转发表容量 |
|  | 支持路由冗余协议VRRP/VRRPv3 |
|  | ★支持路由过滤和策略路由； |
|  | 支持BFD，支持BFD与各类IPv4/IPv6路由协议的联动 |
|  | 支持OSPF/BGP优雅重启GR |
|  | 支持基于802.1Q的VLAN trunking 协议，VLAN的数量≥4K； |
|  | ★支持QinQ终结 |
| 地址转换 | ★本次投标的产品和板卡应实配不少于600万条NAT会话数（按照平均每终端100条会话数，可满足6万终端并发上网需求），如需配置独立硬件板卡或购买License才能支持该功能特性，则要求必须配置相应独立硬件板卡或License。 要提供180天的NAT日志和查询系统。服务器和存储由校方提供，校方提供虚拟机。 |
| 组播特性 | 硬件支持IPv4/IPv6组播功能，支持PIM(松散模式和密集模式)、IGMP、IGMP Snooping、MLD snooping、GMRP。 |
| 安全 | 支持ACL(安全访问控制)。列出可支持的ACL条目数（分别指明进出方向）。 |
|  | 说明本次投标的设备是否实际配置有防火墙功能，说明防火墙的具体功能特性。 |
|  | 列出其它支持的安全特性以及安全能力。 |
| QoS | 支持各种QoS技术: 支持RSVP，基于应用/COS/DSCP值的流分类，流标志（设DSCP、COS值），流的硬件队列分配和调度（WRR等）、拥塞避免(RED、WRED)、QoS 策略和流整形(Commit Access Rate、Traffic Shaping等) |
|  | 支持H-QoS功能。 |
|  | 每端口支持≥8个硬件队列。列出具体参数 |
| 管理 | 支持多种网络管理方式：控制口管理，远程telnet管理,SSHv2，SNMP管理（支持SNMP V1/V2/V3)；支持4组以上RMON。 |
|  | 可进行网络流量分析，支持NetFlow或sFlow或cFlow等Xflow功能，或支持IPFIX或其他，或支持Netstream，说明数据抽样比；如果应答满足，需提供流量分析及可视化工具软件。如需增加独立板卡才支持，必须配置后才能应答满足。 |
|  | 支持分级事件记录Syslog。 |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如入网许可、权威检验报告或测试报告或权威认证等。 |

###### 统一认证计费管理平台技术要求

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| 系统要求 | ★列出认证计费软件所能够兼容业内主流BRAS设备,支持所有BRAS的功能应用； |
|  | 说明整个系统架构的架构平台需是部署在什么平台上，比如是部署在Linux平台上。 |
|  | ★所有的系统均是纯软件设计；必须支持逃生功能。 |
|  | ★使用ORACLE、MySql、Sql Server等数据库，使用模块化设计，应用模块可以分离部署；提供无任何版权争议的数据库产品及足够的Licence。 |
|  | 支持数据库日志自动收缩，数据库自动维护。 |
|  | ★部署方式必须为旁路部署 |
|  | ★部署方式必须考虑性能、安全性；如果因存在缺陷而导致性能问题和安全性，投标方必须无条件解决，解决方案所需的软硬件和人工成本一律由投标方负责。 |
|  | ★系统支持定时的本地和远程的全自动数据备份，并可以方便快速地进行数据恢复； |
|  | 采用B/S架构，通过WEB的方式随时随地管理系统, WEB认证：支持多种业界主流浏览器进行web认证, 系统监控：可以监控portal服务器的认证请求数、处理请求数、保活请求数等指标；可以控制只能登陆portal服务器管理端的IP地址；可以记录攻击portal服务器的ip地址和次数 |
|  | 软件系统可以双机热备的方式运行，也即是AA模式运行。 |
| ★性能要求 | 认证计费软件用户容量：需具备开户用户至少为30万用户。 |
|  | 单套系统支持至少3万并发用户接入许可有线无线一体化统一认证， |
|  | 认证计费软件每秒新增Radius鉴权数大于1000，列出各项具体的数据及提供证明。比如列出MAC认证性能、IPoE认证性能等。 |
|  | 需具备防认证浪涌机制，当接入设备或Radius服务器重启时，大量用户重新登录，瞬间能够承接大量的认证请求也不会导致Radius服务器死机。 |
| 二次开发要求 （需免费或已包含在总报价内） | ★提供认证系统数据库结构，便于日后和学校第三方应用进行整合。提供所需二次开发API接口源代码及数据库字典。 |
|  | ★根据校方的业务需求进行二次开发。投标方和软件厂商均需给出明确的书面承诺，否则投标无效。 |
|  | ★系统通过开发支持与学校数字化校园系统对接实现统一账号和密码管理。 |
|  | ★系统通过开发支持与学校校园卡系统对接，实现一卡通向计费系统划账、实现用户实时自助缴费和缴费上限设定，统计核对日志功能。 |
|  | ★系统通过开发支持与运营商业务管理系统对接，实现校园网账号与运营商账号的智能转译。 |
|  | ★在满足功能需求的前提下，进行二次开发，满足和适应用户的工作特点，让用户操作做到简单化、实用、人性化。 |
|  | 为校方定制各类统计报表的内容，校方管理人员可自选感兴趣的内容组成报表并推送到邮件中。或者系统可以允许用户灵活配置，获得所需要的统计报表。 |
|  | 可以根据学校提供的校园网信息进行详细用户查询，可以根据vlan规划信息、交换机端口与宿舍内的信息点编号对应信息、IP、用户名等各种条件，提供各种相应的报表及统计功能。比如根据时间和IP可以查询出用户名和用户的上网地点（某个宿舍的某个信息插座）。 以上功能需在在线用户、历史用户明细中均可以查询。 |
| 功能要求 | ★系统能够支持无线有线统一帐号的一体化认证计费。 |
|  | ★支持的认证方式：PPPoE认证，Web portal认证，DHCP+Portal认证、802.1x认证，IPoE认证，L2TP认证，MAC认证等。 |
|  | 支持多种接入模式的并存，比如不同的区域、不同的用户使用不同的接入认证方式，包括客户端认证，Portal 认证，PPPoe认证，无线、有线的一体化认证，802.1x无线认证，可由管理员按用户组、IP区域等的不同灵活设定采用何种认证模式； |
|  | 所有认证模式均可由校内的单个帐号完成，实现可漫游的策略管理。 |
|  | ★系统能够支持PPPoE和IPoE模式下的IPv4认证。 |
|  | 系统能够支持PPPoE模式下的IPv6认证。 |
|  | 系统能够支持IPoE模式下的IPv6认证。 |
|  | 支持IPv4、 IPv6的单独认证计费。 |
|  | ★支持绑定认证，可以基于MAC地址的免认证。 |
|  | ★有线、无线的无感知认证，支持基于不同区域的无感知认证，与硬件设备实现MAC地址无感知认证，支持基于不同计费策略的无感知认证。可设定无感知认证的时间长度，比如一次认证通过后，可以一周内不必再认证。 |
|  | 支持有线接入情况下帐号与IP、MAC、接入交换机IP、端口的绑定；支持无线接入方式下帐号、用户MAC、AP MAC绑定、SSID绑定、无线交换机IP绑定。 |
|  | 支持用户在绑定状态下实现策略的漫游。 |
|  | 系统支持免认证IP、免流量目的IP（比如访问校内的或教育网的流量免费）、按目的IP区分费率等功能，对于免认证IP能够精确统计其所产生的流量； |
|  | ★支持多种灵活基于时间的计费策略：支持日期型（包天、包月、包年、期限用户）、支持包月限时间、包月限流量等计费接入管理 |
|  | 支持自定义周期计费、自定义计费策略、支持分区域不同计费策略，有线无线综合计费策略 |
|  | 统一认证平台必须能够配合BRAS等设备实现流量计费功能，流量采样比为1：1，以满足校方的精确流量计费要求。 |
|  | 需阐述流量计费的实现原理。 |
|  | 针对包月有流量上限计费方式，系统能够支持用户到达包月流量上限时的主动提醒功能，而不论用户账号余额多少； |
|  | 临时提速的支持。比如，对于带宽保障为4M的用户，可以每个月给予10个小时的8M带宽的体验，而且这10个小时的加速时间是非连续的，可以由用户通过客户端自行调整的； |
|  | 闲时服务包的支持，即用户只要增加少量的资费，就可以获得在空闲时段如夜间的8M带宽。 |
|  | ★支持同一账户在线数、支持上、下行带宽设置、上网时段设置、校内与校外访问控制、强制账户下线功能； |
|  | 支持RFC3576描述的断线报文。当用户欠费时，系统主动向设备发送强制断线报文，强制中断欠费用户的网络连接。 |
|  | 如果BRAS等设备不支持RFC3576断线报文，系统也可以按设备指定的强制断线接口发送断线报文（需设备厂商提供相关接口信息）。 |
|  | 下发策略给BRAS：多链路下支持指定用户路由策略，支持按用户或按IP设定不同的出口带宽策略。需要说明可同时对多少在线用户进行策略下发。 |
|  | 可指定用户失效日期，到达该日期后，账号自动失效。 |
|  | 支持基于用户的带宽控制策略，能够灵活管理，并且能够满足特殊应用不受带宽控制的限定，如http服务，邮件服务等； |
|  | ★系统具有在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询，并支持按照用户名、IP、MAC、使用流量、登陆时间等因素进行排序，可根据组合条件进行查询，至少可根据时间和IP地址查询出当时的用户账号。 |
|  | 在限定用户组和IP区域的前提下也能进行上述组合查询和排序； |
|  | 要有定时将没有到radius-server认证用户，送到radius-server上认证的能力，以产生最大限度的活动用户（即能知道radius-server上的所有正常状态用户数），避免与运营商的radius-server对接后，出现利益受损的情况。 |
|  | 运营商的账号对应的密码，可以选择存储在学校，也可以应运营商的要求，选择存储在运营商侧的系统上，保证数据的安全和备份 |
|  | 用户在自助绑定运营商的账号、密码时，需要有校验机制，能正确验证用户绑定的账号，密码是否正确，正确才能绑定成功，错误就不能绑定，有效避免用户恶意绑定他人的运营商账号，密码。 |
|  | ★用户因各种原因非正常下线时，系统能够自动发现并在系统中作出处理；系统不仅提供呆死用户的检测机制，而且可实现对呆死记录的总结处理，防止错收费、误收费。 |
|  | 支持网络故障报修功能，用户通过WEB自助填写故障表单，方便管理员定位故障 |
|  | ★系统提供用户自助服务系统，查看和修改个人信息、暂停和开通账户、一卡通充值缴费、查询账户状态和计费清单、网络故障报修、查询上网明细、缴扣费明细、用户自助修改资费政策等； |
|  | 支持用户余额的自助转出； |
|  | ★可精确记录认证用户的详细访问记录，包括用户的MAC，源IP、用户名、目的IP、连接时间、VLAN信息、产生流量等； |
|  | ★系统应有完整的日志功能，详细记录系统本身的访问、性能和管理员操作日志以及用户开销户日志等； |
|  | ★系统具有丰富的统计报表功能，包括计费周期内按使用流量统计排序，按使用时长统计排序，按登陆次数统计排序，按消费额统计排序等，在线人数统计报表，日（月）充值额统计报表以及限定用户组、资费组、IP区域的前提下进行的上述统计排序； |
|  | 支持根据IP、Vlan、SSID进行区域的划分，从而可以对区域进行精细化的管理。 |
|  | 系统支持分组策略，可以基于用户组、IP区域、资费组等设定不同的组管理策略； |
|  | 欠费后允许用户限速上网，限定用户使用最大流量，超过后限速上网。 |
|  | 系统管理员支持角色管理，可按不同角色设定不同操作权限； |
|  | ★系统支持与Aruba无线控制器对接实现有线无线的统一认证，统一统计流量，统一计费等； |
|  | 系统支持与其他主流厂商的无线控制器对接实现有线无线的统一认证，统一统计流量，统一计费等； |
|  | ★系统应具有管理后台的访问控制功能，主要是限定访问者IP区域等，一般情况下管理员只有在固定的IP地址内才能对系统进行维护，避免受攻击； |
|  | 系统通过开发支持Web Portal的定制，并能够支持在Web Portal页面发送复杂通知和用户认证后的页面重定向功能； |
|  | 系统支持基于web的消息推送功能，支持基于时间、IP区域、策略、用户、用户组、触发条件等多种方式的消息送达功能，需具有实时消息到达功能； |
|  | 支持用户信息的批量导入，可以灵活制定导入策略，并同时记录导入日志，要求满足导入过程中，能够灵活调整导入字段，并对导入的信息能够进行合法性检测。要求满足根据导入的文件，进行批量用户信息修改。 |
|  | 为便于学校门户页面等系统的推广，要求支持客户端强制弹出指定URL。 |
|  | 不管是有线认证，还是web认证，具有服务列表下发的能力，即用户认证界面上可以选择的出口服务，可以根据用户组，用户套餐，用户所在的区域进行制定服务下发. |
| 客户端功能 | 可以强制 PPPoE 用户使用客户端认证。 |
|  | 具有PPPoE认证客户端。 |
|  | 可通过统一客户端实现PPPoE、IPoE、L2TP、802.1x等的统一认证。 |
|  | 为了方便助用户使用，客户端安装及升级均可在线完成。 |
|  | 操作系统支持：Windows系列操作系统，在windows下客户端是绿色软件。 |
|  | 操作系统支持Linux操作系统； |
|  | 操作系统支持Mac OS； |
|  | 具有IOS客户端并且可以在Apple APP Store中予以下载。 |
|  | 具有Andriod客户端并且可以在应用商店中予以下载。 |
|  | 需具有版本控制，指定用户使用特定的客户端版本，并支持客户端自动升级； |
|  | 支持动态口令加密技术，防止用户名和密码被盗用； |
|  | 用户登陆客户端时提醒该计费周期内已用资源和可用资源，用户方便可通过客户端点击直接进入自服务系统； |
|  | 支持通过客户端的消息推送，支持按照区域和用户组等条件进行消息推送； |
|  | 可通过页面、气泡、滚动条等向客户端用户定时和实时发布信息、计费到期通知等 |
| ★售后服务和技术支持 | 认证计费系统关系到全校上网以及和运营商的合作收费等，因此做到7×24小时专家在线服务；如远程无法解决或遇到重大系统故障，必须在8小时内到达现场排除故障；如出现硬件故障，须在24小时提供相应的备用设备以排除故障； |
|  | 免费提供2人以上的系统管理技术培训（培训时间每人不少于30小时）； |
|  | 提供5年的免费现场服务，服务内容包括软件版本升级、提供补丁、功能维护、咨询和用户提出的功能修改，免费服务期自系统安装验收合格之日起开始计算； |
|  | 系统组成部分中包括的第三方产品应提供同等的售后服务保证。 |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书、权威检验报告或测试报告或权威认证（比如软件产品的质量管理和质量保证标准认证）等。 |

###### 综合运维管理系统要求

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| 系统要求 | ★采用B/S架构，通过WEB的方式随时随地管理系统。图形化显示，用户界面直观易操作。 |
|  | 说明整个系统架构的架构平台需是部署在什么平台上，比如是部署在Linux平台或windows平台上。 |
|  | 系统支持日志管理，可实时展现按事件级别、按时间、按日志主机等维度的日志统计和日志告警信息；支持日志检索，可通过关键字在海量日志信息中突出显示搜索结果 |
|  | 使用模块化设计，应用模块可以分离部署，各管理模块既相互独立工作，也具备良好的耦合性，能够形成一体化运维平台； 使用ORACLE、MySql、Sql Server等数据库，提供无任何版权争议的数据库产品及足够的Licence。 |
|  | ★系统应支持对网络设备、无线设备、主机实现管理。包括事件管理、配置管理、故障管理以及网络可视化等。 |
|  | 系统应支持对数据库、中间件、虚拟化资源、存储设备、机房环境、业务应用的监控管理，实现对包括网络设备、无线设备、主机、数据库、中间件、应用的一体化管理，并能实现各IT资源的相互影响分析管理及联动。 |
|  | 在支持应用管理的前提下，把校方已有的各类应用纳入统一的运维平台管理和监控下。 |
|  | 列出可支持的扩展组件/模块，比如：机房管理组件、知识库、流程组件、虚拟化监控、存储管理、日志监控、流量分析等； |
|  | ★部署方式必须考虑性能、安全性；如果因存在缺陷而导致性能问题和安全性，投标方必须无条件解决，解决方案所需的软硬件和人工成本一律由投标方负责。 |
|  | 支持双机热备部署。 |
|  | 说明是否可以通过手机、PAD等移动终端访问。 |
|  | 系统可分布式部署到多台服务器上，实现负载分担。 |
|  | 支持以脚本方式实现一些复杂的管理，比如采集数据等。 |
| ★性能与授权 | 满足对5年内漳州校区的所有在线网络设备、业务资源的监控管理，配置网络配置管理、自动巡检功能。 |
| 二次开发与第三方整合 （需免费或已包含在总报价内） | ★提供认证系统数据库结构，便于日后和学校第三方应用进行整合。 |
|  | 投标方在实施期之内免费（或已包含在报价内）根据校方的业务需求进行二次开发，比如管理界面的一些改动，满足和适应用户的工作特点，让用户操作做到简单化、实用、人性化；为校方定制各类统计报表的内容，校方管理人员可自选感兴趣的内容组成报表并推送到邮件中。或者系统可以允许用户灵活配置，获得所需要的统计报表。 |
|  | ★向校方提供丰富各类API的接口，以供校方进行与第三方系统之间的整合，必须提供完整详尽的API帮助及指导文档。 |
| 功能要求 | IPv6管理：支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理，包括纯IPv6组网和双栈组网。 |
|  | IT资产的生命周期管理； |
|  | 自动发现网络中的所有网络设备，服务器。并在拓扑中统一显示，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等；支持多种拓扑类型的展示；支持对网络拓扑的分组折叠；可在拓扑图上展示链路的双向流量大小。 |
|  | 支持分级分权管理：下级网管可主动将本级网管的重要告警上报给上级网管。上级网管通过对下级网管服务器健康状况及下级网管核心设备重要告警的双向监控，及时了解各下级网络状况，并且在关键时刻可直接登录下级网管，全面接管下级网络管理。 |
|  | 直观展示业务的健康度、繁忙度、可用性。便于从多个维度了解业务系统的运行现状。 |
|  | 提供图形化的业务拓扑，实现业务可视化，并可快速定位业务故障点；每个业务服务对应一张业务拓扑图，能展现业务和资源关联关系，当资源产生异常时，能够高亮显示资源告警及故障的传递关系。 |
|  | 可在同一张拓扑上展示网络设备、服务器、虚拟网络设备、虚拟机等，并可展示其之间的连接关系。 |
|  | 应能够实现对IT业务系统和核心资源的健康状况进行综合展现，能够综合分析指定时间内的健康趋势，并能够准确给出健康度指标和影响健康度上升或下降的相关事件。 |
|  | 端到端的业务故障分析，提供从用户到业务的全景故障定位拓扑。 |
|  | 提供业务健康度低、业务繁忙、业务可用性低等告警。 |
|  | 提供和业务相关的所有资源的告警；可设置告警阀值，包括静态阀值和动态阀值。 |
|  | 支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、网页声音提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。 |
|  | 支持告警诊断，能在众多告警中分析出影响这些告警的根源告警。 |
|  | ★支持多厂商设备的管理。列出可以管理的主流厂商的设备。投标者如果同时投标本项目的其他投标包，必须说明是否可以管理投标者在本项目中投标的各网络设备。 |
|  | 提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态； |
|  | 支持虚拟网络/Overlay 网络/MPLS网络的资源管理、拓扑展示、告警管理、性能监控、虚拟网络配置迁移管理等。拓扑图能够展现虚拟化资源之间的连接关系。 |
|  | 网络设备配置文件及运行其上的软件管理。支持多厂商设备；支持批量的设备配置备份和恢复等。 |
|  | 列出可以监控管理的操作系统 |
|  | 列出可以监控管理的数据库 |
|  | 列出可以监控管理的常见应用服务器；其中列出可以监控管理的常见邮件服务器；列出可以监控管理的常见Web服务器； 可以监控应用的流量使用情况 |
|  | 支持对IT资源进行自动巡检，支持具有多个巡检任务，可生成巡检报告，报告中超出阈值的指标可自动标识，方便运维人员快速了解异常信息。 |
|  | 列出可以监控管理的常见中间件 |
|  | 可以监控管理HBA主机、FC、存储设备以及光纤通道状态等。列出可以监控管理的功能。 |
|  | 虚拟机监控：提供对虚拟化的全面监控，包括各类hypervisior上的虚拟机及VM的相关性能指标项进行数据采集并监控，如CPU利用率、内存使用率、网络接收速率、网络发送速率等。 |
|  | 列出可支持IP地址管理的各项功能。比如IP扫描，IP分配统计图，IP地址段绑定监控等。 |
|  | 列出可支持全网VLAN管理的各项功能。 |
|  | 列出可支持的报表管理的各项功能。 |
|  | 说明系统本身的安全性。 |
|  | 提供机房的3D监控。比如提供可视化3D机房编辑功能，支持楼层、机房及机房布景等，无需修改软件程序；支持自定制机架并可通过可视化的方式定义机架上的设备；支持机架上设备显示机柜中的设备告警状态；支持温湿度、烟感、防水、UPS、精密空调、视频、机柜容量统一管理；支持温度分布图；提供软件接口，可与第三方动力环境监控厂商软件对接。 |
|  | 列出可自定义的管理内容。 |
|  | 故障协助排查管理。当有用户上报故障时，能协助运维人员分析定位，比如在拓扑上需显示学生上网时从接入端到网络设备，到应用端或出口的访问路径。管理员可输入IP地址、房间号等，应用端支持应用、网络设备、DNS、URL查询定位后自动生成网络路径视图，缩小故障排查范围。 |
|  | 运维流程管理，包括自助服务台、事件管理和问题管理等；用户通过WEB自助填写故障表单，方便管理员定位故障。 |
|  | ★系统应有完整的日志功能，详细记录系统本身的访问、性能和管理员操作日志以及用户开销户日志等； |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书、权威检验报告或测试报告或权威认证（比如软件产品的质量管理和质量保证标准认证）等。 |

#### 2.2 投标包二，宿舍区汇聚和接入

本投标包主要包含宿舍区的汇聚和接入交换机。

本投标包的组成：

投标者的总报价至少涵盖以下内容：

硬件设备（含五年维保）：

有72栋宿舍楼，每栋楼两台，考虑6台备机，汇聚交换机的采购数量共为150台。

接入交换机的数量共需要1113台，考虑37台备机，采购数量共为1150台。

要求汇聚交换机和接入交换机为同一品牌；

系统集成：

要确保实现方案需求，包括工程实现。

基本的售后服务（含售后培训）：

在重大会议或活动期间要加强安全服务。

对现有网络的改造和迁移：

对当前网络中宿舍区的楼栋汇聚交换机和接入交换机的进行改造和用户迁移。

##### 方案需求

每栋楼两台汇聚交换机，以避免单点故障。同时为了方便管理，简化拓扑，要求这两台物理交换机能实现为一台逻辑设备。

接入交换机同时两路千兆链路与汇聚交换机互联，实现跨机框的链路聚合；

汇聚交换机同时用两路万兆光链路与宿舍区的核心交换机互联，实现跨机箱的链路聚合。

汇聚交换机要支持QinQ。可通过QinQ实现用户的隔离。

除了学生用户外，还有会其他的业务专网存在，比如一卡通专网、视频监控等专网的终端，这些终端需要灵活QinQ的支持，可以根据规则添加相应的外层VLAN标签或者不添加。

由于交换机数量众多，要求能方便日常维护。比如能方便地在全网范围内下发修改一些配置、更换故障交换机的时候也能快速上线。

▲业务专网会贯穿整个校区，可以用MPLS VPN来完成，或者用VxLAN来完成，或者其他技术方案来实现，投标者根据所投的具体的汇聚交换机和接入交换机来说明可以完成对哪些业务专网的支持。

▲由于各楼栋的弱电井的环境不太理想，经常出现交换机批量故障，最后查明原因是电源模块或者风扇模块。因此需要支持双风扇、双电源。尤其是汇聚交换机。

▲汇聚交换机可以支持IPv4/IPv6的静态路由、动态路由。有些业务专网也会跨越到宿舍区，在必要的时候可以路由终结在楼栋的汇聚交换机上。

▲接入交换机可支持二层半的功能，实现端到端的QoS，可基于端口或基于认证用户下发ACL策略（说明支持的ACL是二层、三层或者四层的，说明是否支持 IPv6 ACL）。

接入交换机需要有千兆上联光口，方便以后改用垂直光纤连接汇聚交换机，实现更稳定连接；另外CCTV以及IoT等需要光纤连接。

IoT、一卡通等网络也会进入宿舍区，在接入交换机上会有一些非认证的端口。

▲汇聚交换机支持Openflow协议，为未来扩展SDN做准备，支持扩展VxLAN。

##### 设备技术要求

###### 楼栋光纤汇聚交换机设备参数

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| ★整机交换容量 | ≥500Gbps |
| ★转发性能 | ≥200Mpps且支持最小包下的全线速 ，列出包转发性能。 |
| 硬件指标 | MAC地址表≥8K |
| 虚拟化 | ★将2台或更多台物理设备整合为单一虚拟设备，实现统一的转发表项、统一的管理界面以及跨物理设备的链路聚合等。本次要求实现双机虚拟化，承载系统虚拟化的链路带宽应为万兆以上，至少两路。 |
| ★端口和板卡 | 提供≥24个千兆电口 |
|  | 提供4个或以上万兆端口。 本次要求每台设备配置两个10KM万兆单模光模块（不包括用于承载虚拟化的光模块或线缆），用于上联或下接。 另外需要配置用于承载虚拟化的光模块或线缆。 |
|  | 支持以太网端口聚合，至少可捆绑达2个物理端口，以用于带宽扩展。支持2个以上的聚合组。支持跨设备聚合。 |
|  | 列出具体的各类端口数量，是否有combo口等 |
|  | 说明是否可以扩展以太网端口，列出可以扩展的板卡类型 |
| 多业务特性 | 列出可支持的安全类插卡，如防火墙、IPS插卡等。 必须是当前可以实际下单订购的，说明各板卡的订购名称、基本参数，包括处理性能（以最小包计算）、并发连接数、新建连接数等。 本项目不要求配置。 |
| SDN支持 | 支持OPENFLOW 1.3标准。 |
|  | 列出其他可支持的SDN/openflow的特性 |
| 交换 | ★支持基于802.1Q的VLAN trunking 协议，VLAN的数量≥4096； |
|  | ★支持QinQ，灵活QinQ |
|  | 支持VLAN信息的动态分发，如GVRP或VTP。 |
|  | ★支持802.1D生成树协议和802.1W快速生成树协议。 |
|  | ★支持802.1S MSTP |
|  | 支持VLAN隔离，可以隔离同一VLAN的物理端口间的互访。 |
|  | 支持Voice VLAN |
| IPv6 | 支持IPv6 ND. |
| ★组播 | 支持IPv4/IPv6组播，支持IGMP Snooping、MLD snooping。 |
| 安全 | ★支持可基于端口或为认证用户下发ACL策略。支持双向ACL。 |
|  | ★对组播、广播进行端口速率的百分比的泛洪控制 |
|  | 对组播、广播进行包转发率（PPS）的泛洪控制 |
|  | 支持ARP入侵检测，以及IP、MAC、物理端口绑定 |
|  | 支持802.1ae |
|  | 列出其它支持的安全特性 |
| QoS | ★列出对端口限速，流分类、标志和整形的支持 |
|  | ★每端口支持≥2个硬件队列。列出具体参数 |
|  | 列出支持的队列调度算法 |
| 其他 | 支持DHCP relay |
|  | ★支持DHCP snooping |
|  | 支持本地流镜像，说明可以支持多少个组的镜像 |
|  | 支持远程端口镜像 |
| 管理 | 支持多种网络管理方式：控制口管理，远程telnet管理,SSHv2，SNMP管理（支持SNMP V1/V2/V3)；支持4组以上RMON。 |
|  | 支持SSH |
|  | 支持端口环回检测 |
|  | 支持网络线路单纤故障检测(UDLD或其他) |
|  | 支持分级事件记录Syslog。 |
|  | 以太网OAM的支持，支持802.1ag或者802.3ah |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如入网许可、检验报告或测试报告等。需要附图。 |

###### 接入交换机设备参数

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| ★整机交换容量 | ≥250Gbps |
| ★转发性能 | 支持最小包下的全线速 ，列出包转发性能。 |
| 硬件指标 | 说明MAC地址表的大小 |
| ★端口和板卡 | 提供≥24个10/100/1000M电口 |
|  | 提供有1000M SFP端口，方便日后可以用垂直光缆连接汇聚交换机。 |
|  | 支持以太网端口聚合，至少可捆绑达2个物理端口，以用于带宽扩展。支持2个以上的聚合组。支持跨设备聚合。 |
|  | 列出具体的各类端口数量，是否有复用口等 |
| SDN支持 | 支持OPENFLOW 1.3标准。 |
|  | 列出其他可支持的SDN/openflow的特性 |
| 交换 | ★支持基于802.1Q的VLAN trunking 协议，VLAN的数量≥4096； |
|  | 支持VLAN信息的动态分发，如GVRP或VTP。 |
|  | ★支持802.1D生成树协议和802.1W快速生成树协议。 |
|  | 支持802.1S MSTP |
|  | 支持VLAN隔离，可以隔离同一VLAN的物理端口间的互访。 |
|  | 支持Voice VLAN |
| IPv6 | 支持IPv6 ND. |
|  | 支持IPv6环境下的IP、MAC、物理端口的绑定 |
| ★组播 | 支持IPv4/IPv6组播，支持IGMP Snooping、MLD snooping。 |
| 安全 | ★对组播、广播进行端口速率的百分比的泛洪/风暴控制 |
|  | 对组播、广播进行包转发率（PPS）的泛洪/风暴控制 |
|  | 支持ARP入侵检测，以及IP、MAC、物理端口绑定 |
|  | 支持802.1ae |
|  | 列出其它支持的安全特性 |
| QoS | 列出对端口限速，流分类、标志和整形的支持 |
|  | 每端口支持≥2个硬件队列。列出具体参数 |
|  | 列出支持的队列调度算法 |
| 其他 | ★支持DHCP snooping |
|  | 支持本地流镜像，说明可以支持多少个组的镜像 |
|  | 支持远程端口镜像 |
| 用户认证 | 说明对IEEE 802.1X认证、MAC地址认证、二层 Portal认证的支持。 |
|  | 支持SAVI认证。 |
| 管理 | ★支持多种网络管理方式：控制口管理，远程telnet管理,SSHv2，SNMP管理（支持SNMP V1/V2/V3)；支持4组以上RMON。 |
|  | 支持SSH |
|  | 支持端口环回检测 |
|  | 支持网络线路单纤故障检测(UDLD或DLDP其他) |
|  | ★支持分级事件记录Syslog。 |
|  | 以太网OAM的支持，支持802.1ag或者802.3ah |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如入网许可、检验报告或测试报告等。需要附图。 |

#### 2.3 投标包三，教学行政区的汇聚与接入设备

本投标包主要包含教学行政区的汇聚和接入交换机。

本投标包的组成：

投标者的总报价至少涵盖以下内容：

硬件设备（含五年维保）：

有24栋教学行政楼，由于楼层高等关系，设置42个进楼汇聚节点，每节点部署两台汇聚交换机，考虑6台备机，汇聚交换机的采购数量共为90台。

另外为主楼3、主楼5和公教三个汇聚节点各配置两台24个万兆光口端口交换机，考虑两台备机，共需8台。

接入交换机的数量共需要315台，考虑15台备机，采购数量共为330台。

要求汇聚交换机和接入交换机为同一品牌；

系统集成:

要确保实现方案需求，包括工程实现。

基本的售后服务（含售后培训）：

在重大会议或活动期间要加强安全服务。

对现有网络的改造和迁移：

对当前网络中宿舍区的楼栋汇聚交换机和接入交换机的进行改造和用户迁移。

##### 方案需求

每栋楼两台汇聚交换机，以避免单点故障。同时为了方便管理，简化拓扑，要求这两台物理交换机能实现为一台逻辑设备。

接入交换机同时两路千兆链路与汇聚交换机互联，实现跨机框的链路聚合；

汇聚交换机同时用两路万兆光链路与教学行政区的核心交换机互联，实现跨机箱的链路聚合。

汇聚交换机要支持QinQ。可通过QinQ实现用户的隔离。

存在一卡通专网、视频监控等业务专网的终端，这些终端需要灵活QinQ的支持，可以根据规则添加相应的外层VLAN标签或者不添加。

由于交换机数量众多，要求能方便日常维护。比如能方便地在全网范围内下发修改一些配置、更换故障交换机的时候也能快速上线。

▲业务专网会贯穿整个校区，可以用MPLS VPN来完成，或者用VxLAN来完成，或者其他技术方案来实现，投标者根据所投的具体的汇聚交换机和接入交换机来说明可以完成对哪些业务专网的支持。

▲由于各楼栋的弱电井的环境不太理想，经常出现交换机批量故障，最后查明原因是电源模块或者风扇模块。因此需要支持双风扇、双电源。尤其是汇聚交换机。

汇聚交换机可以支持IPv4/IPv6的静态路由、动态路由。在必要的时候可以路由终结在楼栋的汇聚交换机上。

▲接入交换机可支持二层半的功能，实现端到端的QoS，或者基于端口或为认证用户下发ACL策略（说明支持的ACL是二层、三层或者四层的，说明是否支持 IPv6 ACL）。

接入交换机需要有千兆上联光口，方便以后改用垂直光纤连接汇聚交换机，实现更稳定连接；另外CCTV以及IoT等需要光纤连接。

IoT、一卡通等网络存在于全网，在接入交换机上会有一些非认证的端口。

▲汇聚交换机支持Openflow协议，为未来扩展SDN做准备，支持扩展VxLAN。

##### 设备技术要求

###### 楼栋光纤汇聚交换机设备参数

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| ★整机交换容量 | ≥500Gbps |
| ★转发性能 | 支持最小包下的全端口线速 ，且≥200Mpps ，说明包转发性能。 |
| 硬件指标 | MAC地址表≥8K |
| ★虚拟化 | 将2台或更多台物理设备整合为单一虚拟设备，实现统一的转发表项、统一的管理界面以及跨物理设备的链路聚合等。本次要求实现双机虚拟化，承载系统虚拟化的链路带宽应为万兆以上，至少两路。 |
| ★端口和板卡 | 90台提供≥24个千兆电口用于下联，提供4个或以上万兆端口用于上联；本次要求每台设备配置两个10KM万兆单模光模块（不包括用于承载虚拟化的光模块或线缆），用于上联 |
|  | 8台提供24个万兆光端口。。 本次要求每台设备配置两个10KM万兆单模光模块（不包括用于承载虚拟化的光模块或线缆），用于上联；8台总共配置50个万兆多模光模块。 另外需要配置用于承载虚拟化的光模块或线缆。 |
|  | 支持以太网端口聚合，至少可捆绑达2个物理端口，以用于带宽扩展。支持2个以上的聚合组。支持跨设备聚合。 |
|  | 列出具体的各类端口数量，是否有复用端口等 |
|  | 说明是否可以扩展以太网端口，列出可以扩展的板卡类型 |
| 多业务特性 | 列出可支持的安全类插卡。 必须是当前可以实际下单订购的，说明各板卡的订购名称、基本参数，包括处理性能（以最小包计算）、并发连接数、新建连接数等。 本项目不要求配置。 |
| SDN支持 | 支持OPENFLOW 1.3标准。 |
|  | 列出其他可支持的SDN/openflow的特性 |
| MPLS | 说明是否支持MPLS及相关特性 |
| 交换 | ★支持基于802.1Q的VLAN trunking 协议，VLAN的数量≥4096； |
|  | ★支持QinQ，灵活QinQ |
|  | 支持VLAN信息的动态分发，如GVRP或VTP。 |
|  | ★支持802.1D生成树协议和802.1W快速生成树协议。 |
|  | ★支持802.1S MSTP |
|  | 支持VLAN隔离，可以隔离同一VLAN的物理端口间的互访。 |
|  | 支持Voice VLAN |
| ★路由 | 支持IPv4/IPv6静态路由 |
|  | 支持OSPFv1/v2，OSPFv3，IS-IS |
|  | 支持VRRP/VRRPv3 |
| ★组播 | 支持IPv4/IPv6组播，支持IGMP Snooping、MLD snooping。 |
| 安全 | ★支持可基于端口或为认证用户下发ACL策略。支持双向ACL。 |
|  | ★对组播、广播进行端口速率的百分比的泛洪控制 |
|  | 对组播、广播进行包转发率（PPS）的泛洪控制 |
|  | 支持ARP入侵检测，以及IP、MAC、物理端口绑定 |
|  | 支持802.1ae |
|  | 列出其它可支持的安全特性 |
| QoS | ★列出对端口限速，流分类、标志和整形的支持 |
|  | ★每端口支持≥2个硬件队列。列出具体参数 |
|  | 列出支持的队列调度算法 |
| 其他 | 支持DHCP relay |
|  | ★支持DHCP snooping |
|  | 支持本地流镜像，说明可以支持多少个组的镜像 |
|  | 支持远程端口镜像 |
| 管理 | ★支持多种网络管理方式：控制口管理，远程telnet管理,SSHv2，SNMP管理（支持SNMP V1/V2/V3)；支持4组以上RMON。 |
|  | ★支持SSH |
|  | 支持端口环回检测 |
|  | 支持网络线路单纤故障检测(UDLD或其他) |
|  | ★支持分级事件记录Syslog。 |
|  | 以太网OAM的支持，支持802.1ag或者802.3ah |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如入网许可、检验报告或测试报告等。需要附图。 |

###### 接入交换机设备参数

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| ★整机交换容量 | ≥250Gbps |
| ★转发性能 | 支持最小包下的全线速 ，列出包转发性能。 |
| 硬件指标 | 说明MAC地址表的大小 |
| ★端口和板卡 | 提供≥24个10/100/1000M电口 |
|  | 提供有1000M SFP端口，方便日后可以用垂直光缆连接汇聚交换机。 |
|  | 支持以太网端口聚合，至少可捆绑达2个物理端口，以用于带宽扩展。支持2个以上的聚合组。支持跨设备聚合。 |
|  | 列出具体的各类端口数量，是否有复用口等 |
| SDN支持 | 支持OPENFLOW 1.3标准。 |
|  | 列出其他可支持的SDN/openflow的特性 |
| 交换 | ★支持基于802.1Q的VLAN trunking 协议，VLAN的数量≥4096； |
|  | 支持VLAN信息的动态分发，如GVRP或VTP。 |
|  | ★支持802.1D生成树协议和802.1W快速生成树协议。 |
|  | 支持802.1S MSTP |
|  | 支持VLAN隔离，可以隔离同一VLAN的物理端口间的互访。 |
|  | 支持Voice VLAN |
| IPv6 | 支持IPv6 ND. |
|  | 支持IPv6环境下的IP、MAC、物理端口的绑定 |
| ★组播 | 支持IPv4/IPv6组播，支持IGMP Snooping、MLD snooping。 |
| 安全 | ★对组播、广播进行端口速率的百分比的泛洪/风暴控制 |
|  | 对组播、广播进行包转发率（PPS）的泛洪/风暴控制 |
|  | 支持ARP入侵检测，以及IP、MAC、物理端口绑定 |
|  | 支持802.1ae |
|  | 列出其它支持的安全特性 |
| QoS | 列出对端口限速，流分类、标志和整形的支持 |
|  | 每端口支持≥2个硬件队列。列出具体参数 |
|  | 列出支持的队列调度算法 |
| 其他 | ★支持DHCP snooping |
|  | 支持本地流镜像，说明可以支持多少个组的镜像 |
|  | 支持远程端口镜像 |
| 用户认证 | 说明对IEEE 802.1X认证、MAC地址认证、二层 Portal认证的支持。 |
|  | 支持SAVI认证。 |
| 管理 | ★支持多种网络管理方式：控制口管理，远程telnet管理,SSHv2，SNMP管理（支持SNMP V1/V2/V3)；支持4组以上RMON。 |
|  | 支持SSH |
|  | 支持端口环回检测 |
|  | 支持网络线路单纤故障检测(UDLD或DLDP其他) |
|  | ★支持分级事件记录Syslog。 |
|  | 以太网OAM的支持，支持802.1ag或者802.3ah |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如入网许可、检验报告或测试报告等。需要附图。 |

#### 2.4 投标包四，边界网络

投标包四主要包含有整个校区的网络边界与安全设备；

不要求所有软硬件设备为同一品牌，但有独立说明的部分除外。

本投标包的组成：

投标者的总报价至少涵盖以下等内容：

硬件设备（含五年维保）：

本次采购1台网络缓冲设备；

本次采购1台独立的VPN设备；

本次采购2 台边界安全网关。

相应软件（含五年的软件更新及维护服务）、

系统集成、

基本的售后服务（含售后培训）、

高级网络服务、

重大时间段的安全保障服务：

重大会议或活动期间的安全保障服务是本投标包的重要部分。

软件的二次开发、

对现有网络的改造和迁移

主要对现有的边界设备的改造和迁移。

##### 方案需求

要说明本次投标的设备能与哪些主流的第三方认证计费系统配合，比如实现基于用户的控制，而非基于IP的控制。

投标者必须无条件配合校方采购的第三方认证计费系统与SDN控制器，达到校方在本项目中要求实现的目标。

各类日志，包括管理日志、用户上网日志（比如URL记录、NAT记录等）、攻击防护、入侵拦截等安全日志要能支持外部存储，且至少保留 180 天以上；提供统一的日志管理系统，支持复杂条件的检索。

提供外部接口与第三方整合：

对本投标包中的所有设备，厂商都必须免费（或已包含在报价中）提供API接口，简要说明各支持的功能，比如可以对设备进行哪些操作或者读取哪些信息。厂商必须提供详尽的API文档。

提供外置数据中心的数据库的访问，方便与校方的第三方应用进行整合。

必须提供在重大会议或活动期间及前后的重大安全保障服务，说明可提供的安全服务。如果有提供一些软硬件安全设备，可以在重大会议或活动会议结束一周后撤回。

说明投标产品的厂家是否具备国内的信息安全服务资质，是否有G20、APEC峰会、世界互联网大会的等重大安全保障经验，以便校方评估重点保障期间是否能获得专业化的服务保障。

###### VPN的需求：

为了方便维护和灵活管理，为独立VPN设备，是SSL VPN和 IPSec VPN的二合一设备。

使漳州校区的教职员工/学生在校区外能安全地访问校内的应用和资源；同时也给合作伙伴的工程师提供一个维护的通道。

另一方面，要支持site-to-site IPSec VPN。可以与厦门大学的马来西亚分校建立稳定的加密的点对点的安全隧道；同时与思明校区之间建立点对点VPN，当厦漳的DWDM中断的时候，路由切换到VPN链路，使高优先级的业务通过VPN。

▲多线路支持与自动切换：

支持建立多条点对点VPN隧道，在本地端使用不同的运营商的IP地址作为隧道的端地址，在远端也使用不同的运营商提供的IP地址作为隧道的端地址。

数据业务加载在其中的一条VPN隧道上。当中国到马来西亚之间的链路出现问题的时候（可能是链路中的某一段，比如国际段，或者是中国运营商的链路问题或者是马来西亚的运营商的链路问题，也可能是其他的干扰），可以把业务自动切换到其他的VPN隧道上。

用户接入使用的SSL VPN也可以支持多线路智能选路。

▲数据业务或者分别加载在多条的VPN隧道上，进行负载均衡。

要能够分组。不同的组使用不同的策略，比如应用不同的IP地址池，不同带宽限制等。

▲设备的虚拟化支持：

在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果，比如把对员工的和对合作伙伴（设备维护工程师）等分开，或者临时开放给一些大型会议使用。

▲用户VPN能支持隧道分离。比如当用户拨入SSL VPN，仅访问校内资源通过SSL VPN，访问其他的Internet资源不经过SSL VPN。

▲流量优化：

支持VPN设备和客户端之间传输优化，比如数据流压缩、流缓存、Web应用压缩等。

▲分布式集群：

思明校区、漳州校区和马来西亚校区都会有独立的VPN设备。因此考虑支持分布式集群功能，无需专门的全局负载设备即可实现异地SSL VPN设备间的接入用户负载分担、速度优选接入，异地设备间互为备份，分布式集群中用户可通过唯一的一个地址访问到所有加入到分布式集群的SSL VPN设备

系统应能与厦门大学现有的统一身份认证系统相互配合，实现远程认证。认证方式大致可有以下两种，请详述可支持哪些或有其他支持方式。

1）、与LDAP约定字段用于返回分组信息，认证完成后本机生成的账号根据此分组信息进行资源分配；

2）、定期与LDAP同步用户信息，在本机进行账号分组修改，未修改的账号属于无任何访问权限的默认组，修改后的分组属性不被之后的同步操作所改变；

案例提供：提供在高校的VPN产品案例。

###### 网络缓存的需求：

部署出口缓存（Cache），实现HTTP下载资源、视频、P2P资源缓存、直播视频，能够主动维护缓存资源，具备统一调度和管理后台。

为所有用户提供缓存，包括运营商用户。优先为学校服务，减少学校在合同链路上的支出。

▲为保证互联网缓存下载资源合法性，避免版权纠纷，所投产品可提供合法证明材料。

▲厦门各高校之间有高带宽互联。因此可与厦门教育网内使用相同类型设备的高校，组成成熟的缓存云模式，提高线路和设备资源利用率，提高网络访问效率，提供技术对接说明材料。

▲厦门大学是CNGI的CERNET2节点。因此可利用IPv6的网络带宽。支持IPv4资源通过IPv6调度，进入IPv6网络，从而减轻IPv4出口带宽压力。

▲可提供API，校方的第三方系统可以通过API和Cache做交互。

案例提供：提供在高校的Cache产品案例。需要有用户规模、实际的流量及缓存效果的截图。提供高校用户的测试报告。

###### 边界安全网关需求

要求为机框式的一体化安全网关，而非多种设备的串接，避免串接带来的大量故障点以及增加的处理延时，也避免了多种设备之间的整合，同时降低管理难度,同时性能上也便于扩展。

不能仅仅是物理上的一体化，比如只是UTM形式的设备。必须实现功能管理、功能配置、日志展现的一体化、可联动化，能通过统一IP对所有安全模块进行配置管理和安全报表的统一查询。

实现网络安全可视化管理。

为了避免单点故障，每套边界安全网关需要有两台物理设备.

由于有两种性质的运营商线路(合同链路和合作链路)，内部用户也分为两种，一种是通过学校自行采购的带宽上网，另一种是通过合作运营商提供的带宽上网，因此边界安全网关设备有两类不同性质的对接和管理需求。但是本项目不考虑采购两套边界安全网关设备，要求投标商能通过虚拟化或其他易于独立管理的可行方案来实现需求。比如先进行多虚一，把两台物理虚拟化，之后在多虚一的基础上进行一虚多。

与运营商合作的部分可能由第三方来运营，因此不同的管理员可以独立管理不同虚拟设备，包括重启、改变路由等，每个虚拟设备有的内存、CPU、用于新建连接数和新建并发数的资源都是独立的。

可以一个虚拟设备用于合同链路,另一个虚拟设备用于合作链路；也可以一个虚拟设备用于合同链路，另外每个虚拟设备分别针对各家运营商的提供的合作链路。

另外还需要考虑一些跨越全校的专网，比如一卡通专网。每个虚拟设备对应一个业务专网。

边界安全网关连接运营商线路，必须能对多运营商进行有效识别和流量分配，同时，要支持与主流的认证计费管理系统的配合，满足内部有线无线网络下多种上网账号的识别和线路分配，实现基于用户的管理，而不是基于IP的管理。

边界安全网关须支持多链路负载均衡、智能选路、智能DNS等智能技术，充分利用出口带宽，可简便有效的部署实施各类边界策略。

需要具备上网行为管理和流量控制功能，可针对不同的用户组应用不同的流控策略，具有完善的应用识别、流量标识和控制能力，支持灵活部署管控策略，能对特殊应用系统和业务进行重点保障，可进行上网审计及可溯源，实现网络流量和上网行为全面可视化。

支持大规模NAT功能。

除具备传统防火墙特性外，还需具有下一代智能防火墙特性，支持流量管理、应用管理。支持反病毒、URL过滤、深度报文检测技术。

具有IPS入侵检测及攻击防护系统，抗Ddos攻击。

划分安全区域，基于安全区域进行隔离管理和策略控制。

部署流量分析系统，有效监控网络异常流量。当校园网内部出现网络攻击或异常流量时，能及时发现，并可快速准确的定位攻击源和攻击详情（源和目标主机及端口、流量类型、流量内容等）。

▲具备网络安全态势感知能力，实现安全态势分析以及安全协防功能。

▲实现对校园网内主机安全状态进行监控，当校内主机感染病毒或被控制发起网络攻击或向网外异常目标传送数据时，能第一时间发现并采取处置措施。

尽管数据中心的边界也有安全设备，但对来自于服务器区域的主机要加强网络安全控制和行为审计，识别异常行为。

▲用户的数据流要流经不同的安全模块。需要说明投标的设备的流处理方式，比如说明是否为单通道并行处理。

▲本次校园网用户、运营商用户、数据中心内的服务器、业务专网等都采用统一的出口安全网关，但是不同业务对出口安全的要求级别不同，比如运营商用户可以不做流控（带宽控制由BRAS处理），因此需要基于用户组/IP组/业务对流处理路径做进行优化，提高流处理效率。

与校方的配合：设备实施时，校方与运营商的之间线路可能还未完成，该过程较长，投标者与厂商必须配合校方进行。

案例提供：提供在211、985高校的产品案例。需要有用户规模、实际的流量的截图提供高校用户的测试报告。

##### 设备技术要求

###### VPN设备技术要求：

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| 兼容性 | 请列出产品对各操作系统的支持情况。 |
|  | 请列出产品对各主流浏览器的支持情况。包括IE内核和非IE内核的的浏览器的支持情况。 |
|  | 说明对 IOS、Andriod等智能终端的SSL VPN的接入支持情况。 |
| IPv6 | 请具体说明对IPv6的支持情况以及性能。 |
| ★性能 | 说明产品吞吐量。本次要求明文吞吐量2G bps以上、SSL VPN加密吞吐量300Mbps以上,每秒新建用户数大于100。同时，点对点的IPsec VPN的性能要求大于100M bps。SSL VPN的性能和点对点的VPN的性能要同时满足。 |
|  | 列出支持的最大SSL VPN并发用户数。本次采购500个并发用户数的授权，系统最大可支持并发用户数不低于2000个。 |
|  | 列出支持的最大SSL VPN并发连接数。 |
| 端口 | ★列出本次配备设备的端口情况。本次要求有2个以上的独立的千兆光口和2个以上的千兆电口（缺乏电口，可以用千兆SFP电模块）。 配置4个千兆多模光模块。 |
|  | 为了提高可靠性，端口可支持链路聚合。 |
| 用户分组 | 系统应能根据用户名进行用户分组，并配给不同的资源池及权限。 |
|  | 请列出投标产品的可支持的本机/本地开户数。 |
| 隧道 | 支持隧道模式。系统应能提供支持网络扩展的IP接入方式。 |
|  | 说明对VPN隧道分离的支持情况。 |
| 日志功能。 | 系统应能提供完整的用户日志、管理员日志、系统日志等日志记录。可详细记录用户访问资源记录（用户、主机IP、资源、时间）、管理员日志（管理员、主机IP、时间、管理行为、对象）、系统日志、告警日志；可根据用户名、主机IP等信息进行用户行为查询；可提供用户组/用户流量排行及查询、资源流量排行及查询、资源活跃程度、用户活跃程度等记录； |
|  | ★除在本机上保存日志外，系统还需要支持外置数据中心。支持日志检索，可通过关键字、多条件组合在海量日志信息中突出显示搜索结果。日志留存180天。 |
|  | 提供外置数据中心的数据库结构，方便与校方的第三方应用进行整合。 |
| 加密 | 列出设备支持的国际标准商用密码密码算法 |
|  | 列出设备支持的中国国家标准的商用密码算法 |
| 安全 | 支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象和记录攻击日志 |
|  | 列出支持的其他的安全特性。 |
| 认证方式 | ★支持本地账户认证和LDAP认证 |
|  | 列出支持的其他认证方式，比如短信认证、动态令牌等；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行多种认证方式的捆绑。 |
| 流量优化 | 列出减少传输流量的各种优化特性。 |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如入网许可、权威检验报告或测试报告或权威认证（比如软件产品的质量管理和质量保证标准认证）等。 |

###### 网络缓存设备的技术要求：

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| 系统规格 | 存储磁盘≥12T，系统硬盘≥120G SSD，硬盘槽位数≥5，内存≥32G，列出本次实际配置的具体参数，列出最大可扩展的参数。 |
|  | 网络接口：千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆口≥2，本次要求实际配置不少于2个万兆多模模块 |
|  | 配置USB接口≥4个， |
|  | 电源需要容易配置。 |
| 性能 | 对内网用户的服务带宽≥2Gbps |
|  | 满足3万并发用户的使用 |
|  | 说明URL重定向时延迟大小。 该性能直观体现了缓存设备对用户服务响应的速度，尤其在大并发情况下，延迟将会直接影响用户使用体验，该性能需提供三方权威检测机构检测报告。 |
| 部署方式 | 支持IPV4/IPV6双协议栈。 |
|  | 要求支持集群模式部署。本次不要求集群配置。 |
|  | 支持旁路部署组网方式 |
|  | 支持用户可定义的内部网络地址段，只对来自特定地址段的互联网访问进行监听并提供缓存服务。 |
| 移动端支持 | 支持主流移动智能终端加速，包括Windows、Android、iOS等移动智能终端。 |
|  | 支持主流应用市场加速，让热点APP应用缓存在设备本地，利用校园网内网带宽为用户提供服务，保障用户上网体验。列出可支持哪些主流应用市场，比如App Store等 |
|  | 支持移动智能终端视频流加速，比如优酷、土豆、搜狐、乐视、腾讯、PPLive等 |
| 安全 | 支持对异常流量的告警功能，加强对网络的管理，避免DDoS等攻击的出现 |
|  | 内嵌专业病毒扫描引擎，可对下载的资源做实时病毒扫描。说明是否支持在线更新病毒特征库。 |
|  | 支持对缓存资源的管理操作，如查看、排序、搜索、增加、删除、加入黑名单等。可针对URL、资源名等关键字进行黑名单功能 |
| 产品功能 | 开启Web网站缓存后，可缓存Web网页资源。 |
|  | 支持HTTP文件下载缓存加速，例如：download文件等。 |
|  | 支持视频直播加速功能，降低网络中重复的视频直播流，让带宽利用率更高。列出可支持哪些主流网络视频直播平台。 |
|  | 支持所有视频网站的缓存加速，不仅仅是特定的视频网站 |
|  | 支持将缓存的视频资源以视频门户方式呈现给内网用户，增加客户使用体验，同时分担网络的流量 |
|  | 视频支持主流视频网站预缓存功能，列出可支持哪些视频网站的预缓存，比如优酷、土豆、搜狐视频等。视频网站预缓存功能即缓存设备主动缓存视频网站top N的视频，用户需要浏览时则缓存设备直接本地提供服务。 |
|  | 支持对APP资源主动预缓存，主动在各大网站抓取热门资源，在无用户触发情况下，预先缓存资源， |
|  | 支持P2P缓存加速，针对P2P应用进行加速，需要提供界面截图 |
|  | 重要站点支持实时健康检查，杜绝缓存提供过期文件给用户。自动监测资源对应的URL是否存在，若不存在及时删除，保证存储资源的高效利用 |
|  | 支持用户自定义热点门户主页，热点门户的资源和优先级，可以由用户自己定义，门户支持域名配置，门户支持标题、顶部和底部自定义，门户支持黑名单。 |
|  | 支持手动增加缓存资源URL |
|  | 热点门户资源可开放API接口，便于学校集成到学校网站等业务系统中。 |
|  | 支持电视盒子加速，支持主流播控平台缓存加速，该应用主要针对部分家属区，教室公寓等场景。 |
|  | 支持网盘加速，针对网盘资源进行应用加速。 |
|  | 资源触发下载所需的热点IP数，可根据需要设置 |
|  | 从资源源站下载的允许/禁止时间段可根据需要可设置，并可根据每天/每周设置规则，以便充分利用带宽低谷期。 |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如入网许可、权威检验报告或测试报告或权威认证（比如软件产品的质量管理和质量保证标准认证）等。 |

###### 边界安全网关的技术要求：

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| ★部署模式 | 支持路由模式、透明模式和混杂模式 |
| ★端口要求 | ≥16个万兆端口，配置8个万兆多模光模块和8个10KM万兆单模光模块。 |
| ★系统相关 | 业务插槽≥8。 |
|  | 配备双引擎，单引擎工作时设备的各类性能仍能达到标书要求 |
|  | 配备冗余交流电源、风扇，任何一个故障不影响系统运行 |
| 安全特性 | 列出本机可支持的各类安全板卡及其可完成的安全特性。不在标书要求之内的安全板卡本次不采购。 |
| 集群/虚拟化 | 支持双机集群式/虚拟化，可融合后可统一管理配置 |
|  | 支持虚拟设备，可以基于CPU、内存、吞吐量、新建连接数、会话数等灵活划分硬件资源进行完全虚拟化。 每个虚拟设备上可提供防火墙和IPS等功能，而不仅仅是虚拟防火墙，明确说明每个虚拟设备可支持的功能。 |
|  | 可以支持的虚拟设备数≥10。列出可以实际支持的虚拟设备数。 |
|  | 支持1个物理接口可以同时属于不同的虚拟设备。 |
|  | 每台虚拟防火墙都有独立的 WEB管理界面，可通过各自的独立IP进行登录，可以单机重启 |
| ★性能要求 | 在防火墙、负载均衡、IPS、流控、上网行为管理审计等同时开启的情况下（不开启防病毒功能）要求在单机上能达到的各项性能，应以本次的实际配置所能达到的性能应答，而非以整机满配的最大值应答。 防火墙的处理吞吐量（混合包）≥30Gbps，最大并发连接数≥6000K，新建连接数≥350K。列出在混合包下的具体数值；列出在最小包（64字节）的具体数值。 负载均衡的处理吞吐量（混合包）≥30Gbps，最大并发连接数≥6000K，新建连接数≥350K。列出在混合包下的具体数值；列出在最小包（64字节）的具体数值。 上网行为管理审计的处理吞吐量吞吐量（混合包）≥15Gbps，最大并发连接数≥5000K，新建连接数≥300K；列出在混合包下的具体数值；列出在最小包（64字节）的具体数值。 入侵防御IPS的处理吞吐量（混合包）≥15Gbps，最大并发连接数≥5000K，新建连接数≥300K；列出在混合包下的具体数值；列出在最小包（64字节）的具体数值。 说明在本项目的双机下（本项目的双机配置都一样）能达到的性能。 为确保真实可靠，必须有第三方的权威报告，或者知名的实验室检测报告。 |
| ★NAT | 说明本次单机运行下的NAT性能大小，需能满足3万用户（按高峰期人均2个终端计算）的并发使用。 |
|  | 支持源NAT、PAT，支持静态NAT转换、NAT地址池等功能； |
|  | 支持目标地址DNAT，支持一对多的转换，达到服务器负载均衡效果； |
|  | 支持NAT穿越、NAT会话保活机制。支持ALG功能，支持FTP、TFTP、SIP、H323等应用层网关功能。 |
| ★路由 | 支持静态路由、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、策略路由、路由过滤等。 |
| 病毒防护 | 说明可支持的病毒防护的各项特性功能以及开启病毒防护时的性能。 |
| 负载均衡 | 内置ISP地址数据库并支持升级功能，支持自定义的ISP地址数据库； |
|  | ★支持根据IP地址对象、用户对象进行分组，支持基于用户组的负载均衡； |
|  | ★支持根据ISP路由负载均衡； |
|  | 支持动态链路探测负载均衡； |
|  | ★支持根据策略路由负载均衡； |
|  | 支持基于域名的流量调度，针对特定网站选择指定的链路转发； |
|  | 支持基于应用协议的智能选路，能对P2P、视频等流量进行调度； |
|  | 支持会话保持功能，当内网用户访问外网某一个地址时，确保流量能够从同一个链路流入流出； |
|  | 根据URL地址进行选路，访问特定的URL时都能指定从某个端口流出，适合用于教育网数据库资源。 |
|  | 支持x-fordward-for功能，用来识别通过HTTP代理或负载均衡方式连接到Web服务器的客户端最原始的IP地址的HTTP请求头字段，实现对访问源的溯源。 |
| 链路保护 | 支持基于接口物理属性、HTTP、ping、ARP、DNS的链路监控； |
|  | 支持链路故障探测、健康检查和链路自动切换功能，能在检查到链路故障后，将流量快速切换到正常的链路上，保障上网的连续性； |
|  | 能够为每条链路设置阈值，当链路状态达到某阈值后，设备不再向该链路发送数据流；而如果所有链路均达到阈值，链路保护不再生效，按照算法进行分发。 可设置的阈值应包括：链路负载、带宽负载、链路延时。 |
|  | 支持IPv6的流量链路保障。 |
| 智能DNS | 列出可支持的智能DNS的功能和特性。 |
| ★安全功能 | 基于IPv4及IPv6的状态防火墙及攻击防范 |
|  | 基于IPv4及IPv6的连接数限制 |
|  | 基于状态检测的动态包过滤，支持基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、时间、用户、文件、网址、关键字、邮件地址、脚本、MAC地址等多种方式进行访问控制，支持H.323、SIP、FTP、RTSP、SQL*NET、MMS、TFTP、RPC(msrpc,dcerpc)等协议； |
|  | 可以识别并阻断攻击行为，包括非法报文攻击、统计型报文攻击、DOS攻击、DDOS攻击、地址欺骗攻击等； |
|  | 具有完全内容检测技术，支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP等协议的深度内容过滤，支持URL、DNS、关键字过滤； |
|  | 各类IPS特征库、应用识别特征库、威胁库、病毒库能自动和手动升级。 |
|  | 内置IPS特征库，特征规则数量不少于5000条，并可根据CVE编号查询具体的攻击特征； 用户可根据自身安全需求将特征内容根据流行度规则高低进行检索，并可规则级别； |
|  | 支持畸形包攻击防范，支持针对协议漏洞的畸形包攻击防范，对LAND、死亡之Ping、IP分片重叠、UDP Fraggle、WinNuke、ICMP Smurf、Tear Drop等常见攻击的检测防御，并可根据用户自身安全需求设置相应防护策略； |
|  | 支持对会话生成确认时间和会话维持时间参数进行调整，以优化系统资源利用率，避免设备本身被拒绝服务攻击； |
|  | 能够防范DOS/DDOS攻击 |
|  | 具备DDOS自定义指纹防护，可根据报文长度、TTL值、源目的端口和IP、序列号、flag标记等信息构成的正常流量模型进行指纹防护，并可根据用户需求设置相应的检测、防护阈值及多种防护动作； |
|  | 列出支持的其他的各种防火墙特性 |
|  | 列出支持的其他的各种IPS特性 |
| 上网管理 | ★支持基于时间、用户、应用、IP地址、IP地址段等的流量管理。 |
|  | ★支持对流量管理的多级管道处理能力，并列出最多能支持的管道数。必须支持图形化的方便配置，不得以配置QoS应答。 |
|  | 支持对连接数的控制； |
|  | 支持以总体、用户组或用户为查询条件的实时流量、应用分布、连接分布查询功能； |
|  | 支持对IPv6流量的管理控制能力。 |
|  | 说明是否有降低带宽消耗的技术。需要说明工作原理，并提供一些实例予以佐证。 |
|  | 列出可以识别协议数量。 |
|  | 可识别P2P协议，列出可识别的P2P协议，比如Thunder(迅雷)、电驴、BT、等； |
|  | 对于一些P2P应用，允许下载，但不允许其上传，避免学生上传有版权的内容，以免纠纷。 |
|  | 能控制一些游戏。包括客户端、网页端和移动端的游戏。 |
|  | 支持智能P2P识别，可控制加密和未知P2P |
|  | 可识别子协议，并在子协议级别上控制 |
|  | 支持对IPv6网络应用的控制，列出可支持的网络应用类型； |
|  | 支持基于关键字的网站、邮件访问过滤，列出可设置关键字的字段范围，如：URL、网页等。 |
|  | 支持对非法及高危网站屏蔽，支持站点黑白名单功能，列出支持的网站过滤库数量及其更新频率。 |
|  | 列出支持的上网审计功能。 |
| URL过滤 | 支持系统预定义URL分类、自定义URL分类 支持自定义URL规则 支持配置URL过滤分类的严重级别 支持允许/丢弃/断开连接/阻止源地址/日志 |
| 日志管理及查询功能 | ★必须能根据时间、IP、端口等快速查询NAT记录。 |
|  | ★支持海量日志存储，能在开启标书要求的各项功能下，满足出口双向10Gbps流量下180天以上的日志存储需求和快速查询，可以用复杂的条件进行快速检索；服务器和存储由校方提供，但软件要由投标方提供； |
|  | 说明是否支持对外接口。是否能够提供日志数据的二次分析及开发的接口，便于数据查询、分析； |
|  | 支持IPv6访问的日志记录； |
| 安全管理平台 | ★配备统一安全管理软件，通过统一安全管理软件可实现对多台物理设备或虚拟设备的统一管理、实时监控、集中升级、事件上报、策略下发和拓扑展示。支持对硬件、软件等相关运行参数进行监控及告警功能，支持防火墙配置信息的定期自动备份及配置恢复，并支持备份配置的导入导出。 如有授权限制，必须提供本次设备所能提供的最大虚拟设备的数量。 |
| 管理 | 支持基于命令行和web的配置管理 |
|  | 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2 |
|  | 提供丰富的报表 |
|  | 通过一个串口/IP即可进行设备管理，在统一管理界面上能监控并管理所有业务模块 |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如安全资质、入网许可、检验报告或测试报告等。 |

#### 2.5 投标包五，数据中心网络

主要包含数据中心的网络设备以及数据中心边界的安全设备。

本投标包的组成：

投标者的总报价至少涵盖以下等内容：

硬件设备（含五年维保）、

本次采购2台数据中心核心设备；

数据中心边界部署2台下一代防火墙，支持FW、IPS等功能。需要提供硬件bypass。包含各类特征库。

系统集成、

基本的售后服务（含售后培训）、

高级网络服务、

重大时间段的安全保障服务：

重大会议或活动期间的安全保障服务是本投标包的重要部分。

##### 方案需求

漳州校区数据中心目前有机框服务器、机架服务器和光纤存储等。数据中心在逐步发展中。

目前和未来大部分业务都将由虚拟机来承载，虚拟机在网络中可以自由地迁移到目标物理位置；同时，随着校园业务的快速发展，虚拟机也会快速增长。所以数据中心网络要满足虚拟机的快速部署和虚拟机的迁移这一常态化的需求。

不要求网络核心设备和安全设备同一个品牌，但是应该做为一个整体。也就是所投标的设备能共同配合提供一个完整的方案，对以下的需求，包括网络资源和安全资源的按需分配、多租户、双活等提供支持。

▲比如在云平台软件下，边界安全设备可以接受管理，如果有个租户申请vDC,可以申请到相应的虚拟防火墙，以实现自动化的编排，也即防火墙能接受云平台的生命周期管理（包括创建、删除、修改和配置虚拟防火墙等）。本次不要求配置云平台等相关软件。

在虚拟化环境下，对于一个业务或内部IT租户（比如二级院系/实验室/二级部处）来说，在动态分配虚拟机、存储等资源的基础上，网络和安全资源也要求能随需分配。

支持网络资源按需动态分配。首先，资源池服务器与物理位置无关；其次，比如当某一业务扩容的时候，可能扩容到其他的机架上，这时候不应该对原有的网络进行大量的手工配置更改，要能快速完成以便完成网络资源的按需分配。

支持安全资源的按需分配。有些业务的早期业务量不大，但后期业务量会不断增长。因此分配给相关业务的安全设备的性能要能按需分配，避免早期的浪费、后期的不足，同时又要避免繁琐的手工操作，应能根据业务的要求动态地扩展性能或者释放安全资源。另外在虚拟机的迁移过程中，安全属性也应该自动迁移。

▲数据中心内部的流量可以分为东西向流量和南北向流量。由于性质不同，因此在安全资源的分配和管理上，需要有差异化的解决方案。

▲对服务链的支持。针对不同业务定义服务路径，降低业务响应时延实现对业务层的精准支持。

▲目前并非所有业务系统都运行在虚机上，需要考虑这部分传统业务的防护，以及考虑云计算服务于传统业务的互通。

▲支持双活数据中心。“两地三中心”是实现数据中心容灾备份的重要手段。随着数据中心规模的增大，需要在双数据中心部署二层网络。目前在漳州校区和思明校区、翔安校区之间有裸光纤存在，且存在有DWDM设备，但不一定能提供足够的物理波。网络设备上需要提供多中心互联二层方案。安全设备如防火墙方面需要考虑双活数据中心下的防火墙策略的统一部署以及数据中心之间的流量的可视可管、配置和会话的同步。

▲支持SDN。需要支持SDN开发接口、OpenStack开发接口，实现可编程控制，方便对不同业务需求能通过编程的方式提供资源满足。

▲提供软件形式的安全产品。

本项目时间较急，来不及对更多的安全产品进行测试，因此web防护系统（防网页被篡改）、web应用漏洞扫描系统（对Web应用提供专业的漏洞、挂马检测和分析）不在本次采购范围之内。投标方说明是否可提供软件形式的如NFV的安全产品，比如vWAF,vFW等，同时提供解决方案。如果可以提供，需要提供一年时间的授权，用于测试以及重大会议或活动期间的安全防护。

需要支持SDN开发接口、OpenStack开发接口，实现可编程控制，方便对不同业务需求能通过编程的方式提供资源满足。

必须提供在重大会议或活动期间及前后的重大安全保障服务，说明可提供的安全服务。如果有提供一些软硬件安全设备，可以在重大会议或活动会议结束一周后撤回。

说明投标产品的厂家是否具备国内的信息安全服务资质，是否有G20、APEC峰会、世界互联网大会的等重大安全保障经验，以便校方评估重点保障期间是否能获得专业化的服务保障。

案例要求：

提供本次投标的数据中心核心设备（同型号）在高校的数据中心里的的案例。

提供数据中心核心设备与数据中心边界安全设备在高校的数据中心的联合使用的案例。

##### 设备技术要求

###### 数据中心边界安全设备技术要求

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| ★部署模式 | 支持路由模式、透明模式和混杂模式 |
| ★端口要求 | ≥8个千兆光口 + 4个万兆光端口 本次配置8个10KM千兆单模光模块，4个10KM万兆多模光模块 列出整机最大可支持的端口数 |
| ★系统相关 | 配置冗余电源 |
|  | 支持双机集群式/虚拟化，可融合后可统一管理配置 |
|  | 各类IPS特征库、病毒库能自动和手动升级。 |
|  | 支持虚拟设备，可以基于CPU、内存等硬件划分资源进行完全虚拟化。每个虚拟设备上可提供防火墙和IPS等功能。 |
|  | 支持静态路由、RIP v1/2、RIPng,OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、策略路由等 |
|  | 安全区域划分 |
| ★性能要求 | 最大并发连接数≥2000万 每秒新建连接数≥300K 同时开启防火墙+IPS的各类特性时，设备处理的吞吐量≥6G bps 只开启防火墙是性能≥20G bps 为确保真实可靠，必须有第三方的权威报告，或者知名的实验室检测报告； |
| VPN支持 | 支持SSL VPN功能，如果需要授权，需要提供授权≥100即可。主要用于工程师的维护，还有多租户的管理员可以进入vIDC维护。 |
| 病毒防护 | 说明可支持的病毒防护的功能以及开启病毒防护时的性能。 |
| ★安全功能 | 基于IPv4及IPv6的状态防火墙及攻击防范 |
|  | 基于IPv4及IPv6的连接数限制 |
|  | 支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御 |
|  | 能够防范各类DOS/DDOS攻击：Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment |
|  | 支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御 |
|  | 支持攻击特征库的分类和分级 |
|  | 支持对邮件、网页的过滤 |
|  | 支持对各类应用如 P2P/IM的识别和控制 |
|  | 列出支持的其他的各种防火墙特性 |
|  | 列出支持的其他的各种IPS特性 |
|  | 列出可支持的各类应用层防护和过滤的特性 |
| 数据中心支持 | 支持VXLAN，支持IDC里的各类需求，实现SDN转发 |
|  | 服务链的支持 |
| 管理 | 支持基于命令行和web的配置管理 |
|  | 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2 |
|  | 各类攻击、阻断等安全记录需要外置存储，提供查询和复杂的多字段检索。必须提供相应的软件系统。 |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如安全资质、入网许可、检验报告或测试报告等。 |

###### 数据中心网络核心设备技术要求

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| ★软件版本号 | 可用于验证的完整版本号。提供的版本应该是可以长期稳定运行的主版本，不可以是专用于测试的特别版本。 |
| ★整机交换容量 | ≥5Tbps |
| ★转发性能 | IPv4二三层转发能力 ≥2000Mpps；（以当前投标的引擎和交换网板的硬件类型满配计算） 要求支持硬件IPv6转发，列出IPv6二三层转发能力。 |
| 系统相关 | ★系统架构应为多级正交CLOS架构。交换网板与主控板均应独立，可方便独立增加交换网板以扩展性能。 交换网板≥2块。 列出交换网板的重要参数，如每块交换网板对单个槽位单个方向提供支持的吞吐处理量； 列出最大的交换网板数。 |
|  | ★整机业务插槽数量≥3个。 说明是否有竖槽版本，有竖槽版本的应提供竖槽版本，以提供更好的通风等能力。 |
|  | 提供端口密度，列出单槽位以及整机的最大万兆端口数、最大40G端口数、最大100G端口数。 |
|  | 提供万兆端口的转发时延迟。 |
|  | 提供万兆端口的进出缓存数据。 |
|  | 说明MAC地址表容量。 |
| ★冗余 | 需具有良好的可靠性和冗余性。支持引擎、电源及冷却系统的冗余，支持模块的热插拔和冗余模块的自动切换功能，无单点故障； 引擎本次不要求冗余配置，其他的需要冗余配置。 |
| 可靠特性 | 提供软件热补丁技术，实现设备软件完全平滑升级； |
|  | 说明风道的设计。 |
| 系统虚拟化 | ★将2台或更多台物理设备整合为单一虚拟设备，实现统一的转发表项、统一的管理界面以及跨物理设备的链路聚合等。本次要求实现双机虚拟化，承载系统虚拟化的链路应为万兆以上，至少两路。 说明可以支持把多少台物理设备整合为单一虚拟设备。 |
|  | 在以上多虚一的基础上实现一虚多，即把系统划分为多台逻辑设备。 说明可支持的虚拟化逻辑设备数量。 如果一虚多的授权许可与数量有关，那么至少授权4个或者实际能支持的最大虚拟化逻辑设备数量。 |
| ★板卡、端口和模块 | 要求必须为分布式板卡，分布式支持IPv4,IPv6,MPLS等； 转发性能为线速（最小包下），收敛比为1：1。 |
|  | 本次要求单台提供万兆光口≥48个。 本项目要求单台配置12个10KM单模万兆光模块，24个多模万兆光模块，6个10KM千兆单模光模块，6个千兆多模光模块。 |
|  | 可提供40G接口或100G接口板，每业务板接口≥4个。 本项目不要求配置。 |
|  | 列出本次所有配置的以太网接口板卡。列出板卡属性（名称、端口类型、全线速或有收敛比，有收敛比的给出收敛比）和数量。 如果是1G/10G复用光口应标明 |
|  | 支持以太网端口链路聚合，至少可捆绑达4个物理端口，以用于带宽扩展。支持4个以上的聚合组。支持跨设备链路聚合。 |
| 多业务特性 | 列出可支持的安全类插卡。必须是当前可以实际下单订购的，说明各板卡的订购名称、基本参数，包括处理性能（以最小包计算）、并发连接数、新建连接数等。 本项目不要求配置。 |
| SDN支持 | ★支持VxLAN二层。 |
|  | 支持VxLAN路由。 |
|  | 支持OPENFLOW 1.3标准。 |
|  | 支持普通模式和openflow模式的切换。 |
|  | 支持netconf。 |
|  | - 支持多控制器及SDN controller集群特性。本项目不要求配置SDN控制器。 |
| MPLS | ★支持MPLS（MPLS L2VPN，MPLS L3VPN），可以在板卡上分布式转发。说明根据本次的实际配置可达到的转发性能。 |
|  | 支持VPLS。 现有主干网络已经部分部署了VPLS。 |
|  | 说明每板卡支持虚拟路由和转发实例（VRF）可达的数量。说明VRF是否同时支持IPv4/IPv6双协议栈。 |
| 路由 | ★支持IPv4/IPv6静态路由OSPF、OSPFv3 |
|  | 支持BGP、BGP4+、MP-BGP等 |
|  | 说明IPv4路由转发表容量；说明IPv6路由转发表容量 |
|  | 支持路由冗余协议VRRP/VRRPv3 |
|  | ★支持路由过滤和策略路由； |
|  | 支持BFD，支持BFD与各类IPv4/IPv6路由协议的联动 |
|  | 支持OSPF/BGP优雅重启GR |
| 交换 | ★支持基于802.1Q的VLAN trunking 协议，VLAN的数量≥4K； |
|  | 支持802.1D生成树协议和802.1W快速生成树协议。 |
|  | 支持802.1S MSTP |
|  | 支持QINQ及灵活QINQ |
| 组播特性 | 支持IPv4/IPv6组播功能，支持PIM(松散模式和密集模式)、IGMP、IGMP Snooping、MLD snooping、GMRP。能稳定实现与现有主干网络设备之间的IPv4/IPv6组播路由。 |
| 安全 | ★支持ACL(安全访问控制)：可以作路由端口级的安全访问控制，控制不同路由网段/VLAN之间的访问。列出可支持的ACL条目数（分别指明进出方向）。 |
|  | ★对组播、广播进行端口速率的百分比的泛洪控制 |
|  | 对组播、广播进行包转发率（PPS）的泛洪控制 |
|  | 列出其它支持的安全特性 |
| QoS | 支持各种QoS技术: 支持RSVP，基于应用/COS/DSCP值的流分类，流标志（设DSCP、COS值），流的硬件队列分配和调度（WRR等）、拥塞避免(RED、WRED)、QoS 策略和流整形(Commit Access Rate、Traffic Shaping等) |
|  | 说明板卡端口的限速粒度 |
|  | 每端口支持≥8个硬件队列。列出具体参数 |
| 管理 | ★支持多种网络管理方式：控制口管理，远程telnet管理,Web管理，SSHv2，SNMP管理（支持SNMP V1/V2/V3)；支持4组以上RMON。 |
|  | 支持分级事件记录Syslog。 |
|  | 可进行网络流量分析，支持NetFlow或sFlow或cFlow等Xflow功能，或支持IPFIX或其他，或支持Netstream，说明数据抽样比；如果应答满足，需提供流量分析及可视化工具软件。如需增加独立板卡才支持，必须配置后才能应答满足。 |
|  | 支持电源、风扇、温度的告警和管理 |
|  | 支持本地端口镜像、远程端口镜像、基于流的镜像、支持多对一镜像。 |
| 数据中心特性 | 物理端口可以切换为FCoE端口。 |
|  | 列出支持FCoE/FC的各项特性。 |
|  | 提供主流存储厂商的FCoE/FC存储设备与本设备的FCoE/FC的互联兼容性相关证明材料或具体案例。 |
|  | 提供主流存储交换机厂商的存储交换机与本设备的FCoE/FC的兼容性的相关证明材料或具体案例。 |
|  | 支持多中心互联二层技术。 |
|  | 列出可支持且可在本次项目中实际部署的数据中心特性。 对某一特性的支持，如果需要额外的软件授权或者硬件板卡支持，但又不在本次应标所提供的配置中，不可列出； 对数据中心特性的功能进行简要描述，如果是厂商独家私有的特性应注明。 必须是在官网上可查询的，给出相关页面链 接。 |
| 云平台 | 对网络资源、计算资源、存储资源和安全资源等进行统一的池化管理，实现统一的运营、自动化编排。 本项目不要求实际提供云平台。 |
| 产品资质 | 列出相关的产品资质，如入网许可、检验报告或测试报告等。 |

- 2.6 投标包六，服务器及存储

主要包含本次改造所需要用到的各类软件、管理系统平台支撑运行的服务器和存储设备。

本投标包的组成：

投标者的总报价至少涵盖以下等内容：

硬件设备（含五年维保）、

本次采购刀片中心1套，刀片服务器6套，存储系统1套，已有刀片中心网络升级（许可2套以及万兆光模块4个）

系统集成和配合服务器和存储部署虚拟化应用、

基本的售后服务（含售后培训）、

重大时间段的安全保障服务：

重大会议或活动期间的安全保障服务是本投标包的重要部分。

- 方案需求

漳州校区数据中心目前已有刀框服务器、机架服务器和光纤存储等。数据中心正在逐步发展中，目前和未来大部分业务都将由虚拟机来承载，同时，随着校园业务的快速发展，以及本次校园改造升级的需要，决定重新采购一套刀框服务器和一套存储系统作为未来校园网络管理等专属服务平台使用, 新购置刀片服务器需能够实现与现有刀片服务器及刀片中心新旧互用，实现设备的冗余；另外，配合本次网络万兆升级需购置数据中心原有IBM 刀框服务器万兆网络接口开放许可2个，以及万兆光模块4个。

需配合协助针对本次采购的服务器和存储部署虚拟化应用。

必须提供在重大会议或活动期间及前后的重大安全保障服务，说明可提供的安全服务。如果有提供一些软硬件安全设备，可以在重大会议或活动会议结束一周后撤回。

说明投标产品的厂家是否具备国内的信息安全服务资质，是否有G20、APEC峰会、世界互联网大会的等重大安全保障经验，以便校方评估重点保障期间是否能获得专业化的服务保障。

案例要求：

提供本次投标的服务器及存储（同型号）在高校的数据中心里的案例。

- 设备技术要求

- 刀片中心服务器系统

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国际知名品牌或中国制造知名品牌 |
| 总体要求 | 支持两路、四路、八路服务器刀片混插，且可以通过一套管理平台统一调度管理； 支持半宽（高）和全宽（高）服务器和内置存储系统混合部署；能够实现与现有刀片服务器及刀片中心新旧互用，实现设备的冗余。 |
| 高度 | 机架安装高度≤10U |
| 背板 | 无源背板，为每台服务器节点提供不少于2个冗余的I/O接口, 背板提供节点通风风道 |
| 服务器密度 | ★每机箱≥14台服务器节点 |
| 散热模块 | 配置≥ 10个热插拔风扇模块；机箱可支持不少于10组热插拔冗余风扇；风扇模块采用双向对转式设计，每个模块内部配置前后两组旋转方向相反的风扇叶片，以较低转速提供最大的通风量 |
| 电源模块 | 配置≥ 6个热插拔冗余电源模块；每机箱可支持不少于6个热插拔电源模块，支持N+1, N+N等多种冗余方式，电源模块需采用高能效设计，电源额定功率≤2,500W；要求必须通过80 Plus 白金认证，需提供测试报告。 |
|  | ★无条件支持135W Intel CPU |
|  | 电源模块配置专用独立散热风扇，采用外部取电方式，电源故障时电源风扇依然可以工作 |
|  | 配置≥ 6条IEC 320 C19-C20电源线 |
| I/O插槽 | 提供≥4个I/O模块插槽，每机箱可支持≥16个虚拟交换分区；支持1Gb/10Gb以太网、FCoE、8Gb/16Gb光纤通道、40Gb/56Gb Infiniband交换模块 |
| 以太网交换机模块 | ★配置2个内置L2/3层千兆以太网交换机，交换机必须和服务器机箱同品牌（非OEM）； 全线速无阻塞设计，背板带宽≥176 Gbps； 单台交换机支持≥48个1Gb端口，同时可支持≥4个10Gb上联端口；★当前至少激活24个1Gb端口及至少激活2个10Gb上联端口，激活端口可灵活映射为内部或外部端口； 支持交换机分区技术； 具备虚拟机感知功能，支持VMware、XEN、Hyper-V等主流虚拟化技术，可基于虚拟端口进行配置和管理，可感知虚拟机的迁移，并且可支持QoS、ACL 和VLAN等网络策略设置自动地跟随虚拟机一起迁移。 |
| FC SAN交换机模块 | ★配置2个内置8Gb FC SAN交换机模块； 单台交换机提供≥14个对内8Gb全双工FC端口，提供≥6个对外FC端口，可配置8Gb SFP+或4Gb SFP模块，支持2Gb/4Gb/8Gb速率； 端口延迟≤4 ms，背板带宽≥320 Gbps； 支持NPIV，可部署在异构SAN环境中； 所有外部激活端口需配置8Gbps SFP+模块及LC-LC光纤线缆 |
| 机箱管理模块 | 内置≥ 1个机箱管理模块，提供远程仿真图形界面管理，支持远程状态监控，故障告警，电源能耗控制，微码更新，机箱与计算节点批量初始化配置，网络与交换机管理，资产管理等功能； |
| 光通路诊断及故障前预警功能 | 提供服务器、处理器、内存、电源、风扇、交换模块、管理模块、硬盘及各类扩展卡的光通路诊断及故障前预警功能 |
| PDU模块 | 配置2个三相30A PDU供电模块，每个PDU提供至少3个IEC-C19电源接口 |
| 授权 | 提供原生产厂商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函原件 |
| 服务 | ★提供原生产厂商5年7*24免费上门，4小时快速响应服务 |

- 刀片服务器

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| 总体要求 | ★和刀片机箱同一品牌 |
| 接口要求 | 每台服务器提供2组互为冗余的I/O接口，实现冗余链路I/O传输 |
| 散热设计 | 采用独立冷风道设计，处理器和内存分别采用独立的散热通道，以确保散热效果 |
| 处理器 | ★配置2个Intel Xeon E5-2600 v4系列处理器，主频≥ 2.2 GHz，每处理器不少于10个内核，三级缓存≥25MB；可支持135W以上CPU |
| 内存 | ★配置≥ 128GB DDR4 2400MHz RDIMM内存，每台服务器可提供≥24个内存插槽，可扩展到≥1.5TB内存；内存总带宽≥51.6 GBps；支持ECC、Chipkill、内存镜像和内存备用技术 |
| 内置存储 | 支持SAS/SATA/SSD/PCIe Flash存储，当前配置≥2个热插拔SAS磁盘，单盘容量≥300GB，磁盘转速≥10Grpm，配置成RAID1，可配置≥4块1.8寸SSD固态盘，本地存储可扩展到≥14块2.5寸SAS/SATA磁盘 |
| RAID支持 | 集成12Gb SAS阵列控制器，可支持RAID 0,1,1E |
| PCI插槽扩展节点 | 提供≥2个PCI-E 3.0x16接口，可扩展≥4个标准PCI-E插槽，其中至少2个为全高全长标准PCI-E槽位，可支持GPU |
| 以太网卡 | ★配置≥ 1块4端口千兆以太网卡 |
| HBA卡 | ★配置≥ 1块双端口8Gbps光纤通道卡 |
| 其他接口 | 支持双插槽 SD 卡和 1个前端访问 USB Key |
| 管理芯片 | 主板集成管理芯片，支持通过Web浏览器远程登录进行监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能，支持下列管理协议：IPMI 2.0, SNMP 3, CIM |
| 操作系统支持 | 支持Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 6/7, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware vSphere 5.0以上版本 |
| 授权 | 提供原厂商针对本项目的授权书原件及售后服务承诺函原件 |
| 服务 | ★提供原厂商5年7*24免费上门，4小时快速响应服务 |

- 存储系统

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| 整体要求 | 采用支持异构多主机平台的基于FC,iSCSI和SAS技术的一体化智能存储设备 |
|  | ★和服务器同一品牌 |
| 控制器 | ★冗余控制器，双活并可互备；最大支持四个控制器，每个控制器之间的通信需采用多条链路确保冗余，每条链路的带宽≥16GB 支持存储集群功能，可在同一界面里管理整个集群系统，可由双控制器升级到4个控制器，横向提升存储性能 |
| 内部构架 | 全架构通道为SAS 2.0，12Gb/s标准 |
| CPU配置 | ★≥2个6核CPU主频不低于1.9GHz |
| 最大缓存 | 缓存≥32GB，可扩展为≥128GB（非SSD或Flash卡缓存） |
| 最大支持前端主机接口 | 最大支持≥8个12Gbps SAS端口 最大支持≥8个1Gbps iSCSI端口 最大支持≥16个16Gbps FC光纤通道端口 最大支持≥8个10Gbps iSCSI或FCoE端口 |
| 最大支持后端接口 | 提供≥8个12Gbps SAS端口，可扩展支持≥8个12Gbps SAS端口 |
| 支持的存储磁盘类型 | 3.5英寸磁盘：2 TB、3 TB、4 TB、6 TB 和 8 TB 7.2k 近线 SAS 磁盘 2.5英寸磁盘：300GB、600GB 15k SAS 磁盘；600 GB、900 GB、1.2 TB 和 1.8 TB 10k SAS 磁盘；1 TB、2 TB 7.2k 近线SAS 磁盘；200 GB, 400 GB, 800 GB,1.6 TB,1.92TB,3.2TB,3.84TB 固态硬盘 |
| 磁盘配置 | ★本次项目配置12块4T 7.2K SAS硬盘 |
| 磁盘扩展支持 | 双控制器最大支持≥504块磁盘，支持在线磁盘动态扩展及存储容量LUN扩展，升级过程不停机，且不影响原始生产数据，最大扩展支持≥1008块磁盘。 |
| RAID类型 | RAID0, 1, 5, 6, 10, 分布式RAID |
| 分层存储 | ★支持数据分层功能，提供在固态盘和普通磁盘以及不同类型固态盘之间动态数据分层功能，以更有效率的利用固态盘的性能 |
| 存储分区 | 无限制 |
| IO路径管理和负载均衡 | ★配置阵列厂家多路径管理软件许可，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡,具备在SAN环境中的负载均衡功能，增加主机不需要额外购买许可 |
| 虚拟化功能 | 提供内部存储器虚拟化功能，可实现不同raid组中卷的镜像功能，提供精简配置卷 可选支持外部虚拟化功能，可将异构磁盘阵列挂接到该磁盘阵列后面，由该磁盘阵列进行虚拟化管理 通过虚拟化功能可实现跨磁盘阵列的条带化，即一个逻辑卷可由多个物理磁盘阵列提供空间。 虚拟化功能支持外部磁盘阵列灵活迁入和迁出，迁入时外部磁盘阵列原有数据可不做任何改动即可使用。 需支持虚拟化IBM、EMC、HDS、HP以及NetApp等主流厂商磁盘阵列。 |
| 异地数据复制 | 支持基于磁盘阵列的远程数据复制功能，支持同步和异步两种模式，支持FC和IP的远程复制方式。 |
| 同城数据双活容灾 | 支持基于磁盘阵列的本地和同城数据双活容灾功能，无需添加额外虚拟化网关等设备 |
| 本地数据复制 | ★支持并配置快照、卷拷贝功能，有效避免逻辑错误，最大可升级支持≥4096份 |
| 在线数据实时压缩 | 支持基于硬件的在线数据实时压缩功能 |
| 异构平台的支持 | 支持Unix（Sun Solaris，HP-UX，IBM-AIX等）、Linux（SUSE、 Red Hat等）、Windows2008/20012等主流操作系统，支持大型数据库管理系统（Oracle，DB2，SQL Server，Sybase等）、支持主流虚拟化平台（VMware，Citrix，Hyper-V，KVM等） |
| 数据迁移 | 自带免费的数据迁移功能支持方便有效的把数据从原有存储迁移到本存储 |
| 电源要求 | 双冗余可热插拔式 |
| SAN支持 | 支持FC交换机、导向器和以太网交换机 |
| 管理软件 | 提供完整的存储管理软件，盘阵可根据需要灵活划分存储空间，具备性能管理、性能分析功能 提供基于Web的中文图形化存储管理界面，并可提供事件监测工具帮助排错 |
| 售后服务 | ★提供5年原厂当地现场售后服务 |
| 特殊要求 | 提供授权函、售后服务承诺函 |

- 已有刀片中心升级

| 功能类别 | 技术要求点 |
| --- | --- |
| 品牌 | ★与数据中心现有IBM刀箱服务器同品牌 |
| 万兆网络接口开放许可 | IBM Flex 刀片平台EN2092交换模块万兆网络接口开放许可2个 |
| 光纤模块 | 4个单模万兆光模块 |
| 售后服务 | ★提供1年原厂当地现场售后服务 |
| 特殊要求 | 提供授权函、售后服务承诺函 |

#### 2.7 布线工程与设备上架安装

包含布线工程、网络设备的现场安装上架等。

投标方应负责工程的完整实施，每个投标中的报价中已包含一切必要的材料费用、人工费用。无需列出工程详单，任何主材、辅材和人工费用均由投标方无条件负责。

招标者不会另行支付任何可能存在的工程实施费用、工程差价，请投标者务必知悉。

投标者必须能完成整个工程的实施，工程必须满足整个方案的要求。

比如每台接入交换机都需要有两条线路上联到汇聚交换机，如果弱电井内的垂直线路不足，则投标方必须增加垂直线路。

主机房内所需要的机架、桥架等由招标方提供，其它的由投标方提供。

校区内的主干光缆由校方提供，但其它的辅材如尾纤等等一律仍由中标者提供。

布线工程的要求如下：

（1）标准与规范

国际布线标准（ISO/IECIS11801，1995年7月）

建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范（CECS72:97）

建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（CECS89:97）

大楼通用综合布线系统（YD/T926.1-97）

民用建筑电气设计规范（JBJ/T16-92）

智能建筑设计标准（DBJ08-47-95）

工业企业通信设计规范（GBJ42-81）

工业企业通信接地设计规范（GBJ79-85）

电气装置安装工程施工及验收规范（GBJ232-92）

欧洲布线标准（EN50173，1995年8月）

商用建筑线缆标准（EIA/TIA-568A，美国1995年）

商用建筑通信通道和空间标准（EIA/TIA-569）

商用建筑电信设施管理标准（EIA/TIA-606）

（2）工程所需的部分材料技术要求

工程所需的材料不限于下方的内容。

| 名称 | 指标项 | 技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 面板 | 材料 | 所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有标签， UL 94V-0 防火等级 |
|  | 规格 | 86 型平面面板，带防尘盖，带有透明标识系统，要求透明标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板要求与标准RJ45 模块插座配套 |
|  | 颜色 | 乳白色 |
| 模块 | 规格 | 六类RJ45非屏蔽模块插座 |
|  | 直流电阻 | 0.3Ω |
|  | 标准 | TIA/EIA 568B.2-1 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准 |
|  | 电流 | 1.5A |
|  | 绝缘阻抗 | 不低于500ＭΩ |
|  | 拔插寿命 | ≥ 750 次 |
|  | 端接寿命 | ≥200次 |
|  | 接点阻抗 | ≤20mΩ |
|  | 端子镀金厚度 | ≥ 50u˝ |
|  | 端接（压接） | 采用翻盖式免工具安装方式，不采用厂家提供专用压接工具的免工具模块产品，为防腐蚀，要求模安装完网线后，线头不外露。 |
|  | 安装方式 | 信息模块应具有任选90度或45度安装方式，同时要求模块安装尺寸即可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内。 |
|  | 传输参数 | 六类信息插座应能够满足高速数据、语音和视频信号的传输，传输参数可测试到250MHz。 |
|  | 认证 | 模块要求经过信息产业部测试认证和美国ETL、UL的测试认证。 |
| 跳线 | 规格 | 六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，跳线须100%原装出厂测试，跳线尾部采用模具注塑的尾套，以保证产品可靠性。 |
|  | 标准 | TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd ，导体直径24AWG，内部多芯软线结构 |
|  | 传输参数 | ≥250MHz |
|  | 阻抗 | 100 ohms + 15%。 |
|  | 认证 | 产品要求经过信息产业部测试认证和美国ETL、UL的测试认证。 |
| 双绞线 | 类型 | PVC等级的六类非屏蔽双绞线 |
|  | 芯线规格 | 23AWG实芯裸铜导体，内部须采用十字骨架分隔结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性 |
|  | 芯线对数 | 4对，每芯带有色条区别 |
|  | 护套 | 印有电缆编码护套，有撕裂绳，LSZH级别 |
|  | 标准和认证 | TIA/EIA568B，并具有ETL及UL认证 |
|  | 传输参数 | ≥250MHz |
|  | 阻抗 | 100+15Ω |
| 模块式 配线架 | 规格 | 24口RJ45模块式配线架，后面带背面理线盘，单独配置六类非屏蔽模块。 |
|  | 标准 | ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-B.2-1 |
|  | 结构 | 要求模块式配线架每个端口具有弹簧推拉式防尘盖。 |
|  | 标识 | 配线架带有透明可翻盖式标识系统，带有4色彩色标签，以全颜色管理。 |
|  | 认证 | 获得ETL或UL认证 |

投标时，除了现场提供纸质版的标书外，还需要现场提供电子版的标书（用U盘为载体）,方便远程评标以及现场在电脑上搜索。

报价清单中应明确标注设备配件（包含且不限于主控、交换网板、业务板卡、光模块等）的具体型号及单价。投标方需承诺在后续扩容升级时的报价不高于本项目的同项报价。

### 设备清单如下：

| 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标包一：核心包 | 核心交换机 | 4 | 台 | 配置单机业务插槽（不含路由引擎/主控板槽位、交换网板槽位和子卡槽位）≥8；交换网板数至少配置3块，冗余配置；单台设备至少配置48个千兆光口，至少配置96个万兆光端口；支持40G/100G接口，支持IPv6；双机虚拟化，配置至少两路的虚拟化承载链路所需的端口、光模块和线缆。 |
|  | 核心交换机10KM万兆单模光模块 | 320 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长1310nm，支持单模光纤 |
|  | 核心交换机万兆多模光模块 | 64 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长850nm，支持多模光纤 |
|  | 核心交换机10KM千兆单模光模块 | 144 | 个 | 千兆光收发模块，中心波长1310nm，支持单模光纤 |
|  | 核心交换机千兆多模光模块 | 40 | 个 | 千兆光收发模块，中心波长850nm，支持多模光纤 |
|  | 核心交换机千兆光转电模块 | 8 | 个 | 千兆光口转以太网电口模块 |
|  | 多业务接入控制网关 | 2 | 台 | 配置单机业务插槽（不含路由引擎/主控板槽位、交换网板槽位和子卡槽位）≥4的机框；配置至少12个万兆光接口（不包含用于系统虚拟化所需要的万兆端口），并确保至少6个端口可用于认证用户接入；至少3万用户接入许可；双机热备或虚拟化，配置至少两路的虚拟化承载链路所需的端口、光模块和线缆。 |
|  | 多业务接入控制网关10KM万兆单模光模块 | 16 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长1310nm，支持单模光纤 |
|  | 多业务接入控制网关万兆多模光模块 | 8 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长850nm，支持多模光纤 |
|  | 统一认证计费管理平台 | 1 | 套 | 单套系统支持至少3万并发用户接入许可；配置双机冗余备份；配置支持报表分析统计 |
|  | 综合运维管理系统 | 1 | 套 | 双机热备部署，至少配置对2000个节点网络监控管理的授权许可 |
| 投标包二：宿舍区汇聚和接入 | 楼栋汇聚交换机 | 150 | 台 | 每台配置至少24个千兆电口，至少4个万兆光端口；双机虚拟化，配置至少两路的虚拟化承载链路所需的端口、光模块和线缆。 |
|  | 接入交换机 | 1150 | 台 | 每台配置至少24个10/100/1000M自适应电口，至少2个千兆光端口。 |
|  | 10KM万兆单模光模块 | 300 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长1310nm，支持单模光纤 |
| 投标包三：教学行政区的汇聚与接入设备 | 楼栋24电口汇聚交换机 | 90 | 台 | 每台配置至少24个千兆电口，至少4个万兆光端口；双机虚拟化，配置至少两路的虚拟化承载链路所需的端口、光模块和线缆。 |
|  | 楼栋24光口汇聚交换机 | 8 | 台 | 每台配置至少24个万兆光端口；双机虚拟化，配置至少两路的虚拟化承载链路所需的端口、光模块和线缆。 |
|  | 桌面接入交换机 | 330 | 台 | 每台配置至少24个10/100/1000M自适应电口，至少2个千兆光端口 |
|  | 10KM万兆单模光模块 | 192 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长1310nm，支持单模光纤 |
|  | 万兆多模光模块 | 50 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长850nm，支持多模光纤 |
| 投标包四：边界网络 | 网络缓冲设备 | 1 | 套 | 存储磁盘≥12T，系统硬盘≥120G SSD，硬盘槽位数≥5，内存≥32G；网络接口配置至少4个千兆电口，至少4个千兆光口，至少2个万兆光口；配置至少4个USB接口；对内网用户的服务带宽≥2Gbps；至少满足3万并发用户的使用 |
|  | 网络缓冲设备万兆多模光模块 | 2 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长850nm，支持多模光纤 |
|  | VPN设备 | 1 | 套 | 配置500个SSL VPN并发用户数的授权；配置至少2个的独立的千兆光口，至少2个的千兆电口（缺乏电口，可以用千兆光转电模块）。 |
|  | VPN设备千兆多模光模块 | 4 | 个 | 千兆光收发模块，中心波长850nm，支持多模光纤 |
|  | 边界安全网关 | 2 | 台 | 框式设备，配置至少8个业务插槽；配置双引擎和冗余的交流电源、风扇等；配置至少16个万兆光口；配置至少3万用户NAT；双机集群或虚拟化，配置至少两路的虚拟化承载链路所需的端口、光模块和线缆。 |
|  | 边界安全网关10KM万兆单模光模块 | 8 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长1310nm，支持单模光纤 |
|  | 边界安全网关万兆多模光模块 | 8 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长850nm，支持多模光纤 |
| 投标包五：数据中心网络 | 数据中心核心交换机 | 2 | 台 | 机框式设备，单机业务插槽（不含路由引擎/主控板槽位、交换网板槽位和子卡槽位）≥3，交换网板≥2；配置至少48个万兆光口；双机虚拟化，配置至少两路的虚拟化承载链路所需的端口、光模块和线缆。 |
|  | 数据中心核心交换机10KM万兆单模光模块 | 12 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长1310nm，支持单模光纤 |
|  | 数据中心核心交换机万兆多模光模块 | 24 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长850nm，支持多模光纤 |
|  | 数据中心核心交换机10KM千兆单模光模块 | 6 | 个 | 千兆光收发模块，中心波长1310nm，支持单模光纤 |
|  | 数据中心核心交换机千兆多模光模块 | 6 | 个 | 千兆光收发模块，中心波长850nm，支持多模光纤 |
|  | 数据中心边界安全设备 | 2 | 台 | 配置冗余电源、风扇等；配置至少8个千兆光口，至少4个万兆光口；双机集群或虚拟化，配置至少两路的虚拟化承载链路所需的端口、光模块和线缆。；配置500个SSL VPN并发用户数的授权 |
|  | 边界安全网关10KM万兆单模光模块 | 8 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长1310nm，支持单模光纤 |
|  | 边界安全网关万兆多模光模块 | 4 | 个 | 万兆光收发模块，中心波长850nm，支持多模光纤 |
| 投标包六：服务器及存储 | 刀片中心服务器系统 | 1 | 套 | 支持2路、4路、8路的x86刀片服务器；每机箱≥14台服务器节点；配置≥ 10个热插拔风扇模块；配置≥ 6个热插拔冗余电源模块；配置≥ 6条IEC 320 C19-C20电源线；提供≥4个I/O模块插槽，每机箱可支持≥16个虚拟交换分区；配置2个内置L2/3层千兆以太网交换机；配置2个内置8Gb FC SAN交换机模块；内置≥ 1个机箱管理模块；所有外部激活端口需配置8Gbps SFP+模块及LC-LC光纤线缆；配置2个三相30A PDU供电模块 |
|  | 刀片服务器 | 6 | 套 | 每台服务器提供2组互为冗余的I/O接口；配置2个Intel Xeon E5-2600 v4系列处理器，主频≥ 2.2 GHz，每处理器不少于10个内核，三级缓存≥25MB；可支持135W以上CPU；配置≥ 128GB DDR4 2400MHz RDIMM内存，每台服务器可提供≥24个内存插槽；集成12Gb SAS阵列控制器，可支持RAID 0,1,1E；配置 ≥ 1块4端口千兆以太网卡；配置 ≥ 1块双端口8Gbps光纤通道卡； |
|  | 存储系统 | 1 | 套 | 冗余控制器，双活并可互备；全架构通道为SAS 2.0，12Gb/s标准；≥2个6核CPU主频不低于1.9GHz；缓存≥32GB；提供≥8个12Gbps SAS端口；配置12块4T 7.2K SAS硬盘；分布式RAID；冗余电源 |
|  | 已有刀片中心升级 | 1 | 套 | 与数据中心现有IBM刀箱服务器同品牌；IBM Flex 刀片平台EN2092交换模块万兆网络接口开放许可2个；4个10KM单模万兆光模块；5年原厂当地现场售后服务 |

### 其它说明

投标人应在响应文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，提供的复印件必须加盖投标人公章，并在必要时提供原件备查。若投标人提供的资格证明文件不全或不实，其投标文件将按无效文件处理。

# 投标人须知

## 说明

- 定义

  - “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、手册及其它有关技术资料。

  - “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、培训及其它类似的义务。

- 投标资格

根据“中华人民共和国政府采购法”，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

  - 具有独立承担民事责任的能力；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  - 法律、行政法规规定的其它条件。

  - 招标文件规定的其他资格要求。

- 投标要求

  - 投标人应根据本招标文件中提出的技术要求，在投标文件中提供技术应答书或技术建议书。

  - 投标人必须为招标产品的制造商、经销商或代理商，投标人为经销商、代理商的，在投标时可不提供授权文件，但在中标后如甲方需要则应提供这批货物的原厂家授权文件。

  - 进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理正本，所有的产品必须是全新的原装进口产品，供应商必须负责为用户安装调试。

  - 投标人应具备独立的法人资格，相应的经营范围，报名时，须提供企业法人营业执照（副本）并留加盖公章的有效复印件存档。

  - 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标价格一览表、资格证明文件、售后服务承诺及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。

  - 投标文件中附投标货物的详细产品配置及彩图（尽可能提供相关视频资料及样品，作为评标参考，中标设备的样品作为到货验收时的依据）。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单，中文使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

  - 投标人应具备完善的售后服务体系，具有10名以上的售后服务人员。

  - 招标人有权根据实际情况增减招标数量。

## 招标文件说明

- 招标文件主要包括以下内容：

  - 招标公告

  - 招标项目说明及要求

  - 投标人须知

  - 投标文件格式

- 招标文件的澄清、修改或时间变更

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间通知所有招标文件收受人。

## 投标文件的编写

- 要求

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全的响应。

- 投标语言及计量单位

  - 投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

  - 招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标报价以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。

- 投标文件的组成

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 投标书、开标一览表以及投标价格一览表等；

    - 投标资格证明文件；

    - 投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件和投标人认为需要加以说明的其他内容。

  - 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。

- 投标文件格式

  - 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等。

  - 填写投标价格表时应注意下列要求：

    - 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

    - 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它服务的费用。

    - 配套设备或设施的数量和费用。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人必须在投标文件中提供的以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件：

    - 投标人的工商营业执照有效复印件壹份。

    - 法定代表人对投标代表的授权书原件壹份。

- 投标报价要求

投标报价为投标人参与投标，以及货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等发生的一切费用的总和，投标人不得以任何名义在投标报价之外向招标人索取其它任何费用。

- 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：

  - 投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：

    - 货物主要技术性能和配套设备建设的详细描述。

    - 如果规格技术参数有偏离，请填附表4（规格、技术参数偏离表）。

- 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60日历日。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件分正本壹份和副本拾份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件封口处须加盖投标人印章，并标明采购编号、投标项目。

  - 投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字并加盖公章。

  - 除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。

  - 以电报、电话、传真或电子邮件等方式的投标概不接受。

## 投标文件的递交

- 所有投标文件都必须在投标截止时间之前，将投标文件密封后送达投标地点。招标人拒绝接受投标截止时间后送达的投标文件。

- 投标人可在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人对投标文件的修改或撤销应密封递交，并在封面注明“补充、修改投标文件”或“撤销投标”字样。

## 开标和评标

- 开标

  - 招标人在招标公告规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标，投标人和用户可派代表参加。

  - 开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。主要公开投标文件正本“开标一览表”内容以及招标人认为必要的其它内容。

  - 开标时，开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 开标时，设开标记录员一名，如实记录开标过程发生的事件及唱标主要内容。

  - 开标时，设开标监督员一名，监督开标程序是否正确，唱标人是否如实公布投标文件主要内容。

  - 澄清

唱标结束后，经开标会主持人同意，投标人代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。

- 评标

  - 招标人将根据招标采购项目特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较和评价。

    - 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

    - 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。

    - 澄清有关问题。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 比较和评价。评标委员会按招标文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：

      - 投标文件无投标人法人授权代表签字和加盖公章的；

      - 未按招标文件的要求作有效签署的；

      - 不具备招标文件中规定资格要求的；

      - 不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

- 评分办法：

价格分占总分的40%，技术分占总分的40%。商务分占总分的20%。

  - 价格部分的评分标准：

各有效投标报价得分 =有效最低报价÷有效投标报价×100。

  - 技术部分的评分标准：

对方案部分而言，需根据投标的方案中体现出的技术先进性、对方案需求点的满足数量和满足程度等来评判。本项目是全网改造项目，不是局部改造，不能是一堆高端产品的堆砌。没有良好的方案来满足用户的需求，再优秀的产品也难以发挥作用。因而方案的先进和优劣（相对用户需求而言）十分重要。

对技术参数而言，某一技术点同样满足的情况下，也有高下的区别。比如有的性能更高或者功能实现上更优；比如有的产品资质的认证的含金量更高。根据对技术要求点的满足数量和满足度高低进行评判，评估出产品的先进性和功能完备性。

对服务而言，包括售后承诺、项目组织（工程师团队资质、投入的力量）、二次开发的承诺、重大安全保障的支撑度等。本项目很重视高级网络服务与重大安全保障服务。

对案例而言，既看数量，同时重视质量。根据提供的案例数量、案例的用户规模、与投标产品和方案的契合度、与方案需求的接近度进行评判，评估投标产品与方案的可靠性和成熟性、实施的风险大小。

进行多家对比。根据评分标准，最佳的获得该项目的最高分，其他的根据差距予以减分。

投标包一技术评分表：

| 序号 | 评分内容 | 本项分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案整体 | 10 |
| 2 | 涉及多运营商接入的方案部分。本项目特别重视多运营商对接。 | 10 |
| 3 | 涉及全网认证与计费管理的方案部分。本项目特别重视全网认证部分。 | 10 |
| 4 | 园区网核心设备的技术指标 | 15 |
| 5 | 多业务控制网关的技术指标 | 15 |
| 6 | 统一认证计费管理平台的技术指标 | 10 |
| 7 | 综合运维管理系统的技术指标 | 10 |
| 8 | 技术服务 | 10 |
| 9 | 案例 | 10 |

投标包二技术评分表：

| 序号 | 评分内容 | 本项分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案整体 | 20 |
| 2 | 汇聚交换机的技术指标 | 30 |
| 3 | 接入交换机的技术指标 | 30 |
| 4 | 技术服务 | 20 |

投标包三技术评分表：

| 序号 | 评分内容 | 本项分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案整体 | 20 |
| 2 | 汇聚交换机的技术指标 | 30 |
| 3 | 接入交换机的技术指标 | 30 |
| 4 | 技术服务 | 20 |

投标包四技术评分表：

| 序号 | 评分内容 | 本项分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案整体 | 15 |
| 2 | VPN的技术指标 | 10 |
| 3 | 网络缓冲的技术指标 | 15 |
| 4 | 安全网关的技术指标 | 30 |
| 5 | 技术服务 | 10 |
| 6 | 重大保障安全服务的支撑（包括设备与团队） | 10 |
| 7 | 案例 | 10 |

投标包五技术评分表：

| 序号 | 评分内容 | 本项分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案整体 | 20 |
| 2 | 边界安全设备 | 25 |
| 3 | 网络核心设备 | 25 |
| 4 | 技术服务 | 10 |
| 5 | 重大保障安全服务的支撑（包括设备与团队） | 10 |
| 6 | 案例 | 10 |

投标包六技术评分表：

| 序号 | 评分内容 | 本项分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刀片中心服务器系统 | 25 |
| 2 | 刀片服务器 | 20 |
| 3 | 存储系统 | 20 |
| 4 | 已有刀片中心升级 | 15 |
| 4 | 技术服务 | 10 |
| 5 | 重大保障安全服务的支撑（包括设备与团队） | 10 |

  - 商务部分评分标准

| 序号 | 评分界定 |  | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的基本情况 | - 投标人的企业经营年限进行评价：企业成立 8年及以上的得20分，5年及以上8年以下的 得10分，5年以下的不得分，提供相关证明文件， 否则不得分。 | 20分 |
|  |  | - 标人注册资金：注册资金≥人民币5000万元 的得20分，人民币1000万元≤注册资金＜人民 币5000万元的得10分，注册资金小于1000万 元的不得分。 | 20分 |
| 2 | 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，提供证书 复印件，原件备查，否则不得分。 |  | 20分 |
| 3 | 具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑智能化工程专项承包资质或建筑智能化工程设计与施工一体化资质或电子与智能化工程专业承包资质。三级得6分，二级得12分，一级得20分。 |  | 20分 |
| 4 | 根据投标文件是否完整响应招标文件要求，提供的资料是否详实、充分，装订整洁程度，以及服务商承诺的其他有利于采购人的条件。优得20分、良得10分、一般不得分。 |  | 20分 |

- 评标说明

    - 对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。

    - 评标严格按招标文件的要求和条件进行。

    - 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

    - 投标人不得干扰招标人组织评标活动，否则将废除其投标。

    - 招标人依照评标委员会推荐的中标候选人从中择优确定中标人。定标的程序和办法依照《中华人民共和国招投标法》、《福建省招投标条例》。当有效标不足三个时，招标人可作流标处理，重新招标或议标。

    - 为保障项目顺利完成，决定在最终确定中标人的同时，从预选中标人中一并明确若干候备中标人。一旦中标者逾期违约并导致合同解除，招标人有权直接从候备中标人当中确定新的中标人，而不必另行重新招投标。

- 本次招标废标界定

出现下列情形之一的，本次招标将按废标处理：

  - 投标截止时间之后送达的投标文件；

  - 未按招标文件要求密封；

  - 投标人资格不满足招标人在招标文件中的要求；

  - 投标文件的组成内容不符合招标文件要求或未按规定格式打印（格式可扩展）、字迹模糊不清、难以辨认，实质性内容更改后未加盖法定代表人或委托代理人印章；

  - 投标书报价为手写的；

  - 投标文件附有招标人不能接受的条件或承诺内容未能按招标文件的要求；

  - 投标人以他人名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标；

  - 未按招标文件要求提交投标保证金的或投标保证金不是从投标人的基本账户转账、电汇的（投标人提供的投标保证金转账、电汇凭证复印件上的账户必须是投标人的基本账户），报名时应提供人民银行批准的基本账户开户许可证复印件；

  - 投标人所报商品价格明显超出市场正常值的或者投标报价高于招标人公布的最高控制价的（招标人有权在开标时公布最高控制价）；

  - 评标委员会对投标人的投标报价进行质询时,投标人存在以下情形之一的：

    - 投标人拒绝说明；

    - 不能合理说明；

    - 未提供相应证明材料；

    - 所提供的证明材料不能说明其理由；

    - 评标委员会认为应当否决投标的其他情形；

    - 招标文件明确规定为无效标的其它条款。

## 定标

- 招标人不能保证最低报价的投标可以中标。

- 定标后的10个工作日内，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标方按中标通知中规定的时间与用户签订合同以及技术和服务协议。以电话通知的形式向落标供应商发出落标通知。

- 中标服务费

中标人须向招标人交纳合同总金额的1%作为中标服务费，在收到中标通知书的5天内将中标服务费汇入以下账号：

收款单位名称：厦门大学嘉庚学院

开户行：中行福建省龙海市支行

账号：409158370458

注意：转款时，请在进帐单据中注明中标服务费、中标项目名称。

- 投标保证金退还

落标单位的投标保证金在评标结果公布后的30个工作日内退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，在货物验收合格之日起30个工作日内退还。如果中标单位不与招标方签约，或签约后无法履约，该投标保证金不予退还，招标方保留向中标单位依法追索相关损失的权利。

- 投标费用

投标人应承担与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。

- 合同签订

投标人在接到中标通知后，持中标通知书与招标人签订合同。招标文件、投标文件及其澄清文件均作为签订合同及相关技术和服务协议的基础。

- 验收条件

  - 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。

  - 招标人应当组织对供应商履约情况进行验收。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

  - 验收时中标人代表必须在场。验收合格后，招标人根据合同规定为中标人办理付款手续。

- 付款条件

合同签订后15个工作日内先支付合同金额30%为预付款，项目验收合格后15个工作日支付结算金额95%的货款；余款5%待保修期满且无无任何违约行为付清。

- 售后服务要求

  - 投标人应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中明确标注详细具体的售后服务承诺条款及保证。

  - 保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。

  - 投标人必须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修、软件使用和一般的故障判断等知识的培训，使招标人能正确使用及维护设备，所需的费用包含在投标报价中。设备若发生故障，在接到通知后4小时内给予答复，国产仪器中标供应商须在24小时内到达现场，进口仪器中标供应商须在48小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。

# 投标文件格式

## 格式一、报名函

致：厦门大学嘉庚学院

我公司报名参加  （采购编号）（项目名称）  的投标，承诺严格遵守贵方相关的招投标规定，并按照招标文件的要求，准时交纳投标保证金、准时报送投标文件。现根据招标公告的要求，提供报名材料：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、人民银行批准的基本账户开户许可证，望批准。

项目联系人：            （签字、公司盖章）

法定代表人：                    （签字）

项目联系人联系方式：

日      期：       年      月     日

## 格式二、投标书

致  厦门大学嘉庚学院：

根据贵方为         （采购编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表    （全名、职务），经正式授权并代表投标人        （投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本壹份和副本肆份。

1、投标书、开标一览表、系统配置清单及投标价格一览表

2、规格、技术参数偏离表

3、资格证明文件

4、按投标人须知要求提供的及投标文件应包括全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：   邮编：

电话：   传真：

投标代表姓名，职务

投标人全称（加盖公章）

日期   年  月 日

## 格式三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）

项目编号及项目名称：

| 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总报价：

投标代表签字

日期

## 格式四、系统配置清单及投标价格一览表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

日期：

## 格式五、规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

日期：

## 格式六、法定代表人授权书（原件）

兹有  （单位名称）的法定代表人（姓名）授权  （被授权人姓名）为厦门大学嘉庚学院 （采购项目）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：

投标单位详细地址：

邮政编码：

E-mail:

联系电话／传真号码：

投标人全称（加盖公章）：

年　　  月　　　日

## 格式七、售后服务承诺

致：厦门大学嘉庚学院

根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售   后服务承诺：

（内容根据招标文件要求，由投标单位自拟，须清楚注明保修期内外的售后服务承诺）

投标人全称（加盖公章）：

## 格式八、中标后出具的授权书（参考格式）

厦门大学嘉庚学院：

我方 （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在

（投标人地址）的  （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方   （招标编号）中标的关于（招标项目名称）要求提供的由我方制造的   （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （中标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（中标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年月日签署本文件， （贸易公司名称）于 年月日接受此件，以此为证。

中标人名称：

出具授权书的制造商名称（加盖公章）：

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：

年　　月　　日