厦门大学嘉庚学院2022年暑假学生园区及教学楼修缮工程施工方案(通用版)

【编制说明】：经我部人员现场勘测，拟定此方案。

【地点】：各学生园区、教学楼

【施工要求】：

- 学生宿舍内部的桌椅床需要移位的，施工中要保护家具的完好，不得污染、损坏家具，否则照价赔偿；

- 学生宿舍内窗帘需全部拆下保护，施工结束后重新挂好；

- 注意保护学生宿舍内部的所有财产，未经我部人员允许严禁碰触，严禁开空调施工，严禁在学生宿舍内洗澡，施工时严禁抽烟，严禁工人带小孩上班。在施工期间，财产损失由施工单位负责赔偿；

- 内墙：房间内部为内墙（不含阳台、卫生间），内墙原粉刷层全部铲掉（墙壁起皮、发霉等），有裂缝的需要切割，之后整体批内墙腻子一遍，打磨平整，内墙乳胶漆刷两遍；

- 外墙：余下部分均为外墙，外墙原粉刷层全部铲掉（墙壁起皮、发霉等），有裂缝的先切割后用嵌缝剂处理，再整体批外墙腻子一遍，打磨平整，外墙乳胶漆刷两遍；

- 楼栋外侧线条：滑板作业，线条裂缝修补，上外墙漆两遍；

- 施工完毕卫生清理，土头垃圾清运离校；

- 宿舍内所有家具、学生物品需用遮雨布遮盖，以免被涂料污染；

- 宿舍门上锁，钥匙完整移交我方；

- 保修期贰年；

- 允许夜间施工（提前报备我部）；

- 乳胶漆参考品牌为：立邦、海峡、多乐士、华润；

- 油漆参考品牌为：龙江。

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2022年6月