厦门大学嘉庚学院2017年教学楼涂料修补施工方案

【编制说明】：经我部人员现场勘测，拟定此方案。

【地点】：主2、主4、主5

【施工要求】：

- 教学楼多媒体教室内部全部粉刷；

- 教室内部的桌椅需要移位，施工中要保护家具、讲台、多媒体设备、灯具、空调、风扇的完好，不得污染、损坏家具，否则照价赔偿；

- 房间内窗帘需全部拆下保护，施工结束后重新挂好；

- 注意保护教学楼内部的所有财产，未经我部人员允许严禁碰触，严禁开空调施工，施工时严禁抽烟，严禁工人带小孩上班。在施工期间，财产损失由施工单位负责赔偿；

- 内墙：房间内部为内墙（不含阳台、卫生间），内墙原粉刷层全部铲掉（墙壁起皮、发霉等），有裂缝的需要切割，之后整体批内墙腻子一遍，打磨平整，内墙乳胶漆刷两遍；

- 外墙：走廊部分均为外墙，外墙原粉刷层全部铲掉（墙壁起皮、发霉等），有裂缝的先切割后用嵌缝剂处理，再整体批外墙腻子一遍，打磨平整，外墙乳胶漆刷两遍；

- 施工完毕卫生清理，土头垃圾清运离校；

- 保修期贰年；

- 允许夜间施工（提前报备我部）；

- 腻子粉参考品牌为：立邦、多乐士、华润；

- 乳胶漆参考品牌为：立邦、海峡、多乐士、华润；

- 调和漆、银粉漆参考品牌为：龙江、豪迪；

厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2017年6月